Załącznik nr 1 do SWZ

PT.2370.1.2023

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe: |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania ogólne: typ łodzi |
|  | # Łódź ratownicza polietylenowa. # Długość całkowita od 4,5 m do 5,5 m. # Szerokość całkowita od 1,8 m do 2,2 m. # Wysokość całkowita do 1,5 m. # Ilość osób 6. # Maksymalna nośność od 1000 kg do 1500 kg. |
| 2. | Silnik |
|  | Łódź wyposażona w napęd silnikowy przez jeden silnik zaburtowy – śrubowy . Silnik wykonany w technologii czterosuwowej z bezpośrednim wtryskiem . Moc silnika 50 KM z alternatorem umożliwiającym ładowanie akumulatora w zestawie . Kąt ustawienia silnika względem lustra wody regulowany hydraulicznie ze sterowaniem z centralnej konsoli sterowniczej . Wyłącznik awaryjny silnika umieszczony na konsoli sterowniczej (ze zrywką). |
| 3. | Kolorystyka |
|  | - Kolor łodzi – czerwony - Na łodzi umieszczone oznakowanie z napisem „ STRAŻ POŻARNA ‘’ w kolorze białym na bokach w dziobowej części łodzi oraz numerem operacyjnym wskazanym przez Zamawiającego. Miejsce umieszczenia oraz wysokość liter napisu oraz numeru operacyjnego należy uzgodnić z Zamawiającym. |
| 4. | Elementy w kadłubie |
|  | - Instalacja elektryczna do silnika i ramy nawigacyjnej z wyłącznikiem głównym i tablicą z przełącznikami . - Relingi stalowe, bakisty dziobowe -1 szt., pawęż stalowa, knagi rufowe -2 szt., korek odpływowy. - Zbiornik paliwa o pojemności minimum 25 dm3 z czujnikiem paliwa umieszczony w odpowiednej bakiście. - Rama nawigacyjna z zamontowanymi: - min. 2 światła alarmowe LED błyskowe, niebieskie,(belka sygnalizacyjna niebieska min. 60 cm) - światło ledowe zamontowane na ramie nawigacyjnej ruchome min. 40 cm - urządzenie rozgłośnieniowe do podawania komunikatów słownych z głośnikiem zamontowanym na ramie i mikrofonem zamontowanym w sterówce (generator dźwięku i głośnik). - kosz na koło i bojkę. - Bosak . - Mocowanie zestawu ratowniczego R1. - Apteczka wodoszczelna. - Gaśnica proszkowa 2 kg z uchwytem – 1 szt. - Knaga składana 2 szt. - Kieszeń na deskę ortopedyczną . - Koło ratunkowe z atestem z uchwytem i liną – 1 szt. - Pagaj– 2 szt. - Lina cumownicza wykonana z tworzywa sztucznego, niezatapialna o długości 10m i średnicy min.12mm. - Lina kotwiczna wykonana z tworzywa sztucznego, niezatapialna o długości min. 30m i średnicy min 12mm. - Lina holownicza wykonana z tworzywa sztucznego, niezatapialna o długości min. 20 m i średnicy 12mm. - Elektryczna pompa zęzowa z obudową ( zasilanie 12V, wydajność min 35l/min.) - Odbijacz miękki z obudową. - Drabinka rufowa. - Pas ratowniczy typu „ węgorz’’ – 1 szt. |
| 5. | Burty |
|  | - Uchwyty cumownicze w przedniej i tylnej części kadłuba. - Boczne liny asekuracyjne tzw. „linki życia’’. |
| 6. | Przestrzeń robocza |
|  | - W łodzi powinny znajdować się 4 zamykane bakisty spełniające, również zadanie miejsc siedzących. |
| 7. | Stanowisko sterowania (sterówka) |
|  | - Konsola sterówki z siedziskiem wyposażona w koło sterowe, manetkę do sterowania silnikiem wyposażona w przełącznik regulacji trymu. |
| 8. | Instalacja elektryczna |
|  | - W konsoli gniazdo zapalniczki 12 V i gniazdo USB. - Oświetlenie nawigacyjne topowe. - Oświetlenie nawigacyjne boczne. - Klakson. - Akumulator o pojemności nie mniejszej niż 75Ah, zabezpieczony przed działaniem wody. |
| 9. | Przyczepa |
|  | - Przyczepa do przewozu łodzi musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r. poz. 110), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.). - Przyczepa musi posiadać świadectwo homologacji EU. - Przyczepa przystosowana do przewozu łodzi. - Przyczepa powinna posiadać zapewniającą co najmniej 5% rezerwę masy dla kompletnie wyposażonej i zatankowanej łodzi. - Przyczepa dostosowana do długotrwałego obciążenia masą przewożonej łodzi. - Dyszel do holowania musi być przystosowany do współpracy z hakiem holowniczym kulowym. - Koła posiadające ogumienie pneumatyczne, bezdętkowe o rozmiarze minimum 13’’. - Przyczepa jednoosiowa przystosowana do oferowanego modelu łodzi, musi być wyposażona dodatkowo w: - wodoszczelne piasty kół, - koło wsporcze, - prowadnice saniowe i rolki dopasowane do kształtu kadłuba, - podparcie dziobowe wyposażone w wyciągarkę dostosowaną do ciężaru łodzi o długości min. 5m. - Instalacja elektryczna przyczepy przystosowana do zasilania napięciem 12 V. - Tylna belka oświetleniowa przyczepy w wykonaniu umożliwiającym jej demontaż z zastosowaniem hermetycznego gniazda i wtyczki oraz klucz umożliwiający łatwe odkręcenie śrub mocujących (lub zastosowanie śrub motylkowych). |
| 10. | Pozostałe wymagania |
|  | - Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z łodzią: - instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim dla łodzi i silnika, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania przyczepy, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. |
| 11. | Gwarancja |
|  | Gwarancja na wszystkie elementy dostawy minimum 24 miesiące. |

Szczegółowy opis zamówienia – zamówienie opcjonalne

| 1. | Opcje |
| --- | --- |
|  | - Kamizelka asekuracyjna o wyporności min. 80N posiadająca pas bezpieczeństwa z systemem szybkiego uwalniania z certyfikatem – ISO12402-5 – 3 szt. Rozmiary kamizelek zostaną ustalone z Zamawiającym w trakcie realizacji. Zamówienia. - Kamizelka ratunkowa z napisem „STRAŻ” – 6 szt. - Suchy skafander ratowniczy w komplecie z kapturem i rękawicami- 3 szt. - Kask ochronny do ratownictwa wodnego – 3 szt. - Kotwica (ciężarek 14 kg) – 1 szt. - Rzutka ratunkowa + uchwyt – 1 szt. - Kołowrót ratowniczy 100 mb/10mm – 1 szt. - Szperacz ręczny SR-led 1500 lm – 1 szt. - Halogen szperacz – 2 szt. - Lornetka 7x50 morska – 1 szt. - Radiotelefon cyfrowo-analogowy przewoźny zgodny z załącznikiem do Rozdziału Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 roku – 1 szt. - Termowizor – 1 szt. - Pas transportowy – 2 szt. - Echosonda 1 szt. |