Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I – zamówienie podstawowe

Amunicja 9x19 FMJ – 900 pakietów po 50 sztuk każdy 
(łącznie  45 000 szt. nabojów)

| Nabój pistoletowy kal. 9x19 mm z pociskiem FMJ przeznaczony do zasilania pistoletów samopowtarzalnych oraz pistoletów maszynowych |  |
| --- | --- |
| Kaliber | 9x19, 9x19 NATO, 9x19 Luger, 9x19 Parabellum |
| Rodzaj pocisku | Pocisk mosiężny lub miedziany z rdzeniem ołowianym pokryty pełnym płaszczem (full metal jacket). |
| Masa pocisku | 7,5 grama – 115 grainów lub 8,0 gramów – 124 grainy |
| Łuska | Mosiężna |
| Energia początkowa | Minimum 500 J |
| Prędkość początkowa | Minimum 350m/s |
| Spłonka | Typu Boxer |
| Bezpieczeństwo i niezawodność działania | Naboje nie mogą być elaborowane. Nie mogą posiadać żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie ich produkcji. Nabój musi charakteryzować się bardzo wysokim stopniem niezawodności w różnych warunkach klimatycznych w zakresie temperatur od -50 do +50 ̊C, a także w wysokiej wilgotności. Pozostałości powstałe w wyniku spalania ładunku prochowego nie mogą negatywnie wpływać na działanie ani trwałość broni. |
| Znakowanie | Amunicja musi posiadać na denku łuski oznaczenie producenta, roku produkcji i kalibru. Na opakowaniach zbiorczych musi być oznaczenie partii amunicji. Dostarczona amunicja musi być wyprodukowana nie wcześniej niż w 2024 roku. |
| Pakowanie | Jednostkowe opakowanie musi zawierać 50 szt. nabojów ułożonych w tzw. kratkach. Zamawiający wymaga, aby amunicja lub opakowanie oznaczone było znakiem C.I.P. |
| Gwarancja minimalna | 2 lata (24 miesiące) |

Zamówienie w ramach opcji:

Obejmuje dostawę amunicji 9x19 FMJ  - w ilości nie przekraczającej 20% zamówienia podstawowego. Parametry techniczne, warunki gwarancyjne oraz warunki realizacji zamówienia są identyczne dla zamówienia podstawowego i zamówienia realizowanego w ramach opcji.

Część II

| Amunicja 9x19 JHP – 160 pakietów po 50 szt. każdy (łącznie 8 000 szt. nabojów) |  |
| --- | --- |
| Nabój pistoletowy kal. 9x19 mm z pociskiem JHP przeznaczony do zasilania pistoletów samopowtarzalnych oraz pistoletów maszynowych |  |
| Kaliber | 9x19, 9x19 NATO, 9x19 Luger, 9x19 Parabellum |
| Rodzaj pocisku | Pocisk mosiężny lub miedziany z rdzeniem ołowianym pokryty pół płaszczem z tzw. wgłębieniem wierzchołkowym (jacketed hollow point). |
| Masa pocisku | 7,5 grama – 115 grainów lub 8,0 gramów – 124 grainy |
| Łuska | Mosiężna |
| Energia początkowa | Minimum 500 J |
| Prędkość początkowa | Minimum 350 m/s |
| Spłonka | Typu Boxer. |
| Bezpieczeństwo i niezawodność działania | Naboje nie mogą być elaborowane. Nie mogą posiadać żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie ich produkcji. Nabój musi charakteryzować się bardzo wysokim stopniem niezawodności w różnych warunkach klimatycznych w zakresie temperatur od -50 do +50 ̊C, a także w wysokiej wilgotności. Pozostałości powstałe w wyniku spalania ładunku prochowego nie mogą negatywnie wpływać na działanie ani trwałość broni. |
| Znakowanie | Amunicja musi posiadać na denku łuski oznaczenie producenta, roku produkcji i kalibru. Na opakowaniach zbiorczych musi być oznaczenie partii amunicji. Dostarczona amunicja musi być wyprodukowana nie wcześniej niż w 2024 r. |
| Gwarancja minimalna | 2 lata (24 miesiące) |

Część III

| Amunicja .223 REM / 5,56X45 JHP - (łącznie 500 szt. nabojów) |  |
| --- | --- |
| Nabój pistoletowy kal. 223 REM z pociskiem JHP przeznaczony do zasilania karabinków |  |
| Kaliber | 223 REM / 5,56x45 |
| Rodzaj pocisku | Pocisk mosiężny lub miedziany z rdzeniem ołowianym pokryty pół płaszczem z tzw. wgłębieniem wierzchołkowym (jacketed hollow point). |
| Masa pocisku | Nie mniej niż 3,5g/55 gr |
| Łuska | Mosiężna |
| Spłonka | Typu Boxer. |
| Bezpieczeństwo i niezawodność działania | Naboje nie mogą być elaborowane. Nie mogą posiadać żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie ich produkcji. Nabój musi charakteryzować się bardzo wysokim stopniem niezawodności w różnych warunkach klimatycznych w zakresie temperatur od -50 do +50 ̊C, a także w wysokiej wilgotności. Pozostałości powstałe w wyniku spalania ładunku prochowego nie mogą negatywnie wpływać na działanie ani trwałość broni. |
| Znakowanie | Amunicja musi posiadać na denku łuski oznaczenie producenta, roku produkcji i kalibru. Na opakowaniach zbiorczych musi być oznaczenie partii amunicji. Dostarczona amunicja musi być wyprodukowana nie wcześniej niż w 2024 r. |
| Pakowanie | Jednostkowe opakowanie musi zawierać 20, 25,50 lub więcej szt. nabojów. |
| Gwarancja minimalna | 2 lata (24 miesiące) |

Miejsce dostawy amunicji

| Dane Jednostki składającej zamówienie (dane do faktury) |  |  |  |  | Adres dostawy |  | Dane osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia w Jednostce |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Adres | Adres e-mail | NIP | REGON | Nazwa | Adres | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Adres e-mail |
| Izba Administracji Skarbowej w Łodzi | al Kościuszki 83, 90-436 Łódź | ias.lodz@mf.gov.pl | 7251045452 | 001022890 | Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi | ul. Lodowa 97, 93-232 Łódź | Dariusz Moszczyński | 42 63 88 221 | dariusz.moszczynski@mf.gov.pl |