Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 11/2023 z dnia 13.11.2023r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: remont schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu,

plac Klasztorny 1b, 88-100 Inowrocław

- Zamawiający

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu

ul. Plac Klasztorny 1b, 88-100 Inowrocław

- Przedmiot zamówienia oraz termin realizacji zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu.

2. Termin realizacji do 20 grudnia 2023 roku

- Specyfikacja techniczna:

Zaoferowany przez Wykonawcę materiał musi spełniać wymagania techniczne dotyczące dopuszczenia do obrotu na terytorium RP.

| Remont schodów zewnętrznych wejścia głównego |  |
| --- | --- |
| Roboty rozbiórkowe | - Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej – demontaż kostki w okolicy schodów – 1.630 m2 - Rozbiórka cokolików – 7.500 m - Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej – 8.030 m2 - Rozbiórka betonowego przekrycia ścian bocznych – 1.728 m2 - Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścian bocznych schodkowo do poziomu - 0,10 m poniżej poziomu stopni schodowych i płyty spocznikowej – 1.043 m3 - Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozebranie istniejących podjazdów do wózków – 0.027 m3 - Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków na ścianach bocznych schodów - przyjęto 10% - 0.249 m2 - Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km – 1.512 m3 - Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km, Krotność = 9 – 1.512 m3 - Opłata za utylizację gruzu – 1.512 m3 |
| Uzupełnienie płyty schodów na górnej części ścianki | - Nawiercenie i wklejenie prętów (kotew) w celu połączenia uzupełnionej płyty schodowej z istniejącą – 22 szt. - Uzupełnienie płyty i stopni schodów z betonu monolitycznego – 0.158 m3 - Wykonanie betonowego podjazdu do wózków o szerokości ścieżki 20 cm. Spadek podjazdu dopasowany do biegu schodowego – 0.045 m3 |
| Uzupełnienie elewacji | - Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie – 0.560 m2 - Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie – 0.560 m2 - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przyklejenie płyt styropianowych - uzupełnienie ubytków elewacji w miejscach rozebranych ścian bocznych schodów - przyjęto grubość elewacji 15 cm – 0.560 m2 - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły – 4 szt. - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przyklejenie jednej warstwy siatki – 0.560 m2 - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej – pierwsza warstwa – 0.560 m2 - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - dopasowanie struktury do istniejącej – 0.560 m2 - Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonące - dopasowanie kolorystyki uzupełnionej elewacji do istniejącej – 0.560 m2 |
| Okładziny schodów z płytek | - Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża – 9.580 m2 - Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe – 9.580 m2 - Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie – warstwa szpachli o grubości 1 mm – 9.580 m2 - Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe – 9.580 m2 - Okładziny schodów z kamienia naturalnego - stopnice granitowe matowe, antypoślizgowe na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - płyty cięte na wymiar gr 2 cm – 15.000 m - Okładziny schodów z kamienia naturalnego – podstopnice granitowe na zaprawie klejowej cienkowarstwowej – płyty cięte na wymiar gr 2 cm – 15.000 m - Okładziny schodów z kamienia naturalnego - spocznik granitowy matowy na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - płyty antypoślizgowe cięte na wymiar gr 2 cm – 2.985 m2 - Cokoliki z kamienia naturalnego, granitowe na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - płyty cięte na wymiar gr 2 cm i wys. 10 cm – 2.100 m - Impregnacja środkiem impregnującym do kamienia naturalnego – 9.945 m2 |
| Naprawa ścian bocznych schodów | - Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża – 2.485 m2 - Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 10% - 0.249 m2 - Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe – 2.485 m2 - Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm – 2.485 m2 - Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach – 2.485 m2 - Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach - tynk mozaikowy dopasowany do istniejącego – 2.485 m2 |
| Montaż balustrady | - Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej AISI 304 o całkowitej wysokości min 110 cm. Wypełnienie balustrady z prętów pionowych tej samej klasy w rozstawie max 12 cm. Balustrada mocowana w co trzecim stopniu – 5.000 m |
| Prace porządkowe | - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - uzupełnienie zdemontowanej kostki w okolicy schodów (materiał z rozbiórki) – 1.630 m2 - Wywóz i utylizacja śmieci zmieszanych przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km – 0.200 m3 - Wywóz i utylizacja śmieci zmieszanych przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym – dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 – 0.200 m3 - Opłata za utylizację śmieci zmieszanych – 0.200 m3 |

IV. Reakcja gwarancyjna

1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę.

2. Reakcja gwarancyjna nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia drogą elektroniczną przez Zamawiającego, podjęcie działań w celu usunięcia usterki.

V. Dodatkowe informacje

- Wymagania ogólne potwierdzające, że oferowany materiał spełnia wymagania określone przez Zamawiającego:

- oferowany materiał musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych oraz prawnych i ograniczających możliwość ich prawidłowego użytkowania oraz roszczeń osób trzecich.

- Ilekroć w treści Zapytania, w tym w Specyfikacji technicznej przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie nazw, patentów, norm, znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego.

- Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać oględzin miejsca wykonania przedmiotu zamówienia. Oględziny tylko w obecności osoby wyznaczonej przez Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny. Osoba wyznaczona podana jest w rozdziale VII pkt. 6 zapytania ofertowego.

- Termin wykonania zamówienia będzie wiążący dla Wykonawcy na etapie realizacji Umowy.

- Wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia leżą po stronie Wykonawcy. Dostawa zamówionego materiału odbędzie się transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Powyższe obejmuje w szczególności koszty opakowania, ubezpieczenia na czas transportu oraz koszty wydania towaru Zamawiającemu. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie dostawy ponosi Wykonawca.

- Wymagany jest minimalny 24 miesięczny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia.

- Bieg terminu obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń, przez obie strony umowy.

- Kryterium wyboru oferty:

Zamawiający ustanowił następujące kryteria oceny oferty w poszczególnych częściach:

| Kryterium wyboru | Waga kryterium |
| --- | --- |
| Cena (C) | 100% |

Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru

Ocena oferty = C

Łącznie badana oferta może otrzymać 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano najwięcej punktów                                           w ww. kryterium.

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę według własnego uznania.

Ocena oferty w kryterium cena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

najniższa oferowana cena

C = ------------------------------------ x 100 % x 100

cena badanej oferty

- Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu.

- Warunki gwarancji i rękojmi:

- Wykonawca gwarantuje, że użyty materiał jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wysokiej jakości i funkcjonalności, wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawny technicznie - w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach. Dostarczany materiał posiada wymagane deklaracje CE lub równoważne.

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Wykonany zakres robót w ramach umowy objęty będzie gwarancją jakości przez okres 24 miesięcy.

- Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie usterki i wady, które zostaną zidentyfikowane w trakcie eksploatacji, w okresie objętym gwarancją, w taki sposób, że przywróci mu pełną funkcjonalność. Gwarancji podlegają usterki, wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnianie funkcji użytkowych materiału, deklarowanych przez Wykonawcę.

- Naprawy będą realizowane przy wykorzystaniu nowych, dedykowanych, oryginalnych nieregenerowanych, nieużywanych materiałów.

- Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę należy dostarczyć lub przesłać do dnia 20.11.2023 r. do godz. 24.00 - okres ważności oferty min. 30 dni.

- Oferta może zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat.psse.inowroclaw@sanepid.gov.pl

- Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści zgłoszonych ofert.

- Oferta powinna zostać podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.