Ministerstwo Infrastruktury

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, w zakresie segmentu  pojazdu, korzystał 
z opracowania przygotowanego przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR pt. Segmentacja Rynku Samar 2024 Strefa Biznesu, opublikowanego na ogólnodostępnej stronie IBRM SAMAR (https://www.samar.pl) w zakładce Raporty i Analizy pozycja Biblioteka raportów pod numerem 22. Zamawiający zaleca aby Wykonawca, przy sporządzaniu oferty, zapoznał się z aktualną wersją ww. opracowania.

- Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy jednego samochodu osobowego segment K VAN 7 osobowy  sedan z napędem 4x4.

- Wymagania dotyczące samochodu:

fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2024, model aktualnie wytwarzany przez producenta,

typ nadwozia – VAN, przystosowany do przewozu 7 osób,

spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. nr 1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

mający homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy – Prawo o ruchu drogowym,

spełniający wymogi – minimum Dyrektywy CEE EURO 6 WLTP w zakresie emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów,

nieużywany, technicznie sprawny.

- Parametry i wyposażenie samochodu. Parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych:

Silnik (pojemność w cm3) min.1900 cm3

Moc min. 200 KM

Napęd – przednia i tylna oś (4x4)

Rodzaj paliwa – Diesel

Skrzynia biegów – automatyczna min 7-stopniowa

Wersja nadwoziowa VAN

Maksymalne średnie spalanie (WLTP) 7,00 – 8,5 l/100 km**

Ilość miejsc siedzących - 7

Ilość drzwi 5 (przednie, boczne L i P strona elektrycznie rozsuwane, tył elektryczne)

Średnica zawracania max 13,2 m

Długość pojazdu mini 5.1 max 5,4 m

Szerokość minimum 1,9 m

Relingi dachowe fabryczne

Maksymalna wysokość z relingami 2.00 m

Szyby fabrycznie przyciemniane przestrzeni pasażerskiej

Maksymalna średnia emisja CO2 - 220 g CO2 / km

Norma emisji spalin Euro 6

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego

HOMOLOGACJA

1. Autoalarm

2. 3 – punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i tyłu

3. Minimum 8 poduszek powietrznych (dwie czołowe przednie, poduszka kolanowa lub centralna, dwie boczne przednie oraz kurtyny powietrzne dla dwóch rzędów siedzeń )

4. Asystent martwego pola

5. Aktywny tempomat

6. Asystent zmiany pasa ruchu

7. System rozpoznawania znaków drogowych

8. Czujnik deszczu

9. Światła w technologii LED

10. Przestrzeń ładunkowa wyposażona w uchwyty montażowe (opcjonalnie roletę lub półkę)

11. System z funkcją awaryjnego hamowania

12. Elektromechaniczny hamulec postojowy

13. Aktywny system ochrony pasażerów Pre-Crash

14. System kontroli ciśnienia w oponach

15. System wykrywający pieszych

16. Sygnalizacja zmęczenia kierowcy

17. Czujnik zmierzchu

18. Dodatkowa osłona podwozia chroniąca silnik i skrzynię biegów

19. Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie

20. Kamera cofania

21. Elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane lusterka boczne, fotochromatyczne.

22. System bez kluczykowy z czujnikiem, który wykrywa je, gdy są blisko auta

23. System elektrycznego otwierania i zamykania drzwi bocznych rozsuwanych pokrywy bagażnika

24. Fotele i tapicerka skórzana w kolorze białym lub beżowym

25. Fotele przednie z elektryczną regulacją i elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego oraz pamięcią ustawień dla fotela kierowcy i pasażera, z możliwością regulacji odcinka lędźwiowego.

26. Podgrzewane fotele przednie

27. Fotele drugiego rzędu z możliwością montażu przodem i tyłem do kierunku jazdy

28. Stolik rozkładany z możliwością przesuwu oraz z uchwytami na napoje

29. Podłokietnik z przodu dla kierowcy i pasażera

30. Połączenie smartfona z samochodem (w tym bezprzewodowe dla CarPlay, Android Auto)

31. Instalacja telefoniczna z funkcją ładowania indukcyjnego

32. Czujniki parkowania (przód, tył)

33. Automatyczne światła mijania i drogowe

34. Kamera cofania

35. Asystent parkowania

36. Tempomat aktywny

37. Fabrycznie montowana nawigacja z usługą bezpłatnej aktualizacji

38. Radioodtwarzacz kompatybilny DAB+

39. System łączności Bluetooth

40. Klimatyzacja automatyczna minimum 2 - strefowa z panelem sterowania

41. Kierownica wielofunkcyjna

42. Podgrzewana przednia szyba z nawiewem lub elektrycznie

43. Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby

44. Gniazdo zapalniczki (12V) na konsoli środkowej

45. Ogrzewanie postojowe

46. Port USB lub CarPlay oraz Android Audio **

47. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe

48. Komplet opon zimowych na felgach aluminiowych, letnich na felgach aluminiowych min. 18 cali **

49. Gaśnica i apteczka

50. Składany trójkąt ostrzegawczy

51. Dywaniki welurowe i gumowe (przód, tył oraz bagażnik)

52. Zbiornik paliwa min 56 litrów

53. Tapicerka skórzana biała lub beżowa

54. Podsufitka jasna, w odcieniu tapicerki

55. Gwarancja na podzespoły mechaniczne - min. 2 lata lub 100 000km

56. Gwarancja na powłokę lakierniczą - min. 2 lat

57. Gwarancja na perforację nadwozia - min. 6 lat