Część 1

Raport dotyczące czynnych podziemnych kopalń węgla

| - Nazwa i adres operatora kopalni | Polska Grupa Górnicza S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 |  |
| --- | --- | --- |
| - Adres kopalni węgla | KWK Piast-Ziemowit 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16 |  |
| - Ilość ton każdego rodzaju węgla produkowanego przez kopalnię | węgiel surowy | 3 298 816 Mg |
|  | węgiel energetyczny | 3 298 816 Mg |
|  | węgiel koksowy | nie dotyczy |
| - W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię | a) nazwę (w stosownych przypadkach) | Ruch Ziemowit – szyb W-I |
|  | b) okres użytkowania, jeśli różni się od okresu raportowania | od 1955 r. |
|  | c) współrzędne geograficzne | 50° 8'4.77"N / 19° 7'46.05"E |
|  | d) funkcję (wdechowy, wydechowy) | szyb wydechowy |
|  | e) specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji emisji metanu1) oraz określone przez producenta optymalne warunki ich działania | czujnik metanometryczny, pelistorowy SC-CH4 |
|  | f) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego | zabudowany 17.12.2025 r. czas pracy 1,1% |
|  | g) odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących: |  |
|  | - położenia miejsca pobierania próbek przez urządzenie do pomiaru metanu | § 315.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych |
|  | - pomiaru natężeń przepływu2) | Indywidualne pomiary miesięczne na wyznaczonych stacjach pomiarowych w prądach rejonowych i grupowych powietrza. W grudniu 2025 r. uruchomiono pomiar ilości powietrza anemometrami zabudowanych na stacjach pomiarowych |
|  | - pomiaru stężeń metanu | § 315.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych |
|  | h) emisji metanu zarejestrowanych przez urządzenie do pomiaru ciągłego (w tonach) | 0,0 Mg |

| - W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię | i) emisji metanu zarejestrowanych w wyniku comiesięcznego pobierania próbek3) (w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - emisja metanu (w tonach/godzinę) | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|  | - daty pobrania próbki | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|  | - techniki pobierania próbek | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|  | - odczytów warunków atmosferycznych (ciśnienie, temperatura, wilgotność) dokonywanych w odpowiedniej odległości w celu odzwierciedlenia warunków działania urządzenia do pomiaru ciągłego4) | w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego nie są wykonywane pomiary |
|  | j) w przypadku gdy kopalnia węgla jest połączona z drugą kopalnią węgla w jakikolwiek sposób umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy nimi - nazwę tej drugiej kopalni | brak połączeń wentylacyjnych z innymi kopalniami |
|  | a) nazwę (w stosownych przypadkach) | Ruch Ziemowit – szyb W-II |
|  | b) okres użytkowania, jeśli różni się od okresu raportowania | od 1988 r. |
|  | c) współrzędne geograficzne | 50° 8'8.13"N / 19°11'4.34"E |
|  | d) funkcję (wdechowy, wydechowy) | szyb wydechowy |
|  | e) specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji emisji metanu1) oraz określone przez producenta optymalne warunki ich działania | czujnik metanometryczny, pelistorowy SC-CH4 |
|  | f) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego | zabudowany 8.01.2026 r. |
|  | g) odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących: |  |
|  | - położenia miejsca pobierania próbek przez urządzenie do pomiaru metanu | § 315.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych |
|  | - pomiaru natężeń przepływu2) | Indywidualne pomiary miesięczne na wyznaczonych stacjach pomiarowych w prądach rejonowych i grupowych powietrza. W grudniu 2025 r. uruchomiono pomiar ilości powietrza anemometrami zabudowanych na stacjach pomiarowych |
|  | - pomiaru stężeń metanu | § 315.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych |
|  | h) emisji metanu zarejestrowanych przez urządzenie do pomiaru ciągłego (w tonach) | 0,0 Mg |
|  | i) emisji metanu zarejestrowanych w wyniku comiesięcznego pobierania próbek3) (w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących: |  |
|  | - emisja metanu (w tonach/godzinę) | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|  | - daty pobrania próbki | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|  | - techniki pobierania próbek | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|  | - odczytów warunków atmosferycznych (ciśnienie, temperatura, wilgotność) dokonywanych w odpowiedniej odległości w celu odzwierciedlenia warunków działania urządzenia do pomiaru ciągłego4) | w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego nie są wykonywane pomiary |
|  | j) w przypadku gdy kopalnia węgla jest połączona z drugą kopalnią węgla w jakikolwiek sposób umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy nimi - nazwę tej drugiej kopalni | brak połączeń wentylacyjnych z innymi kopalniami |
|  | a) nazwę (w stosownych przypadkach) | Ruch Ziemowit – szyb Szewczyk |
|  | b) okres użytkowania, jeśli różni się od okresu raportowania | od 1971 r. |
|  | c) współrzędne geograficzne | 50° 7'7.40"N / 19° 7'48.08"E |
|  | d) funkcję (wdechowy, wydechowy) | szyb wydechowy |
| - W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię | e) specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji emisji metanu1) oraz określone przez producenta optymalne warunki ich działania | czujnik metanometryczny, pelistorowy SC-CH4 |
|  | f) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego | zabudowany 22.12.2025 r. czas pracy 2,5% |
|  | g) odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących: |  |
|  | - położenia miejsca pobierania próbek przez urządzenie do pomiaru metanu | § 315.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych |
|  | - pomiaru natężeń przepływu2) | Indywidualne pomiary miesięczne na wyznaczonych stacjach pomiarowych w prądach rejonowych i grupowych powietrza W grudniu 2025 r. uruchomiono pomiar ilości powietrza anemometrami zabudowanych na stacjach pomiarowych |
|  | - pomiaru stężeń metanu | § 315.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych |
|  | h) emisji metanu zarejestrowanych przez urządzenie do pomiaru ciągłego (w tonach) | proporcjonalnie do czasu działania urządzenia do pomiaru ciągłego 1,0 Mg |

| - W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię | i) emisji metanu zarejestrowanych w wyniku comiesięcznego pobierania próbek3) (w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - emisja metanu (w tonach/godzinę) | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|  | - daty pobrania próbki | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|  | - techniki pobierania próbek | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|  | - odczytów warunków atmosferycznych (ciśnienie, temperatura, wilgotność) dokonywanych w odpowiedniej odległości w celu odzwierciedlenia warunków działania urządzenia do pomiaru ciągłego4) | w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego nie są wykonywane pomiary |
|  | j) w przypadku gdy kopalnia węgla jest połączona z drugą kopalnią węgla w jakikolwiek sposób umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy nimi - nazwę tej drugiej kopalni | brak połączeń wentylacyjnych z innymi kopalniami |
|  | a) nazwę (w stosownych przypadkach) | Ruch Piast – szyb III |
|  | b) okres użytkowania, jeśli różni się od okresu raportowania | od 1976 r. |
|  | c) współrzędne geograficzne | 50° 4'53.39"N / 19° 9'59.18"E |
|  | d) funkcję (wdechowy, wydechowy) | szyb wydechowy |
|  | e) specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji emisji metanu1) oraz określone przez producenta optymalne warunki ich działania | czujnik metanometryczny, pelistorowy MM4 |
|  | f) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego | zabudowany 22.12.2025 r. czas pracy 1,1% |
|  | g) odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących: |  |
|  | - położenia miejsca pobierania próbek przez urządzenie do pomiaru metanu | § 315.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych |
|  | - pomiaru natężeń przepływu2) | Indywidualne pomiary miesięczne na wyznaczonych stacjach pomiarowych w prądach rejonowych i grupowych powietrza W grudniu 2025 r. uruchomiono pomiar ilości powietrza anemometrami zabudowanych na stacjach pomiarowych |
|  | - pomiaru stężeń metanu | § 315.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych |
|  | h) emisji metanu zarejestrowanych przez urządzenie do pomiaru ciągłego (w tonach) | 0,0 Mg |

| - W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię | i) emisji metanu zarejestrowanych w wyniku comiesięcznego pobierania próbek3) (w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - emisja metanu (w tonach/godzinę) | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|  | - daty pobrania próbki | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|  | - techniki pobierania próbek | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|  | - odczytów warunków atmosferycznych (ciśnienie, temperatura, wilgotność) dokonywanych w odpowiedniej odległości w celu odzwierciedlenia warunków działania urządzenia do pomiaru ciągłego4) | w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego nie są wykonywane pomiary |
|  | j) w przypadku gdy kopalnia węgla jest połączona z drugą kopalnią węgla w jakikolwiek sposób umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy nimi - nazwę tej drugiej kopalni | brak połączeń wentylacyjnych z innymi kopalniami |
|  | a) nazwę (w stosownych przypadkach) | Ruch Piast – szyb IV |
|  | b) okres użytkowania, jeśli różni się od okresu raportowania | od 1976 r. |
|  | c) współrzędne geograficzne | 50° 4'13.53"N / 19° 6'47.48"E |
|  | d) funkcję (wdechowy, wydechowy) | szyb wydechowy |
|  | e) specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji emisji metanu1) oraz określone przez producenta optymalne warunki ich działania | czujnik metanometryczny, pelistorowy MM4 |
|  | f) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego | zabudowany 30.12.2025 r. czas pracy 0,3% |
|  | g) odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących: |  |
|  | - położenia miejsca pobierania próbek przez urządzenie do pomiaru metanu | § 315.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych |
|  | - pomiaru natężeń przepływu2) | Indywidualne pomiary miesięczne na wyznaczonych stacjach pomiarowych w prądach rejonowych i grupowych powietrza W grudniu 2025 r. uruchomiono pomiar ilości powietrza anemometrami zabudowanych na stacjach pomiarowych |
|  | - pomiaru stężeń metanu | § 315.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych |
|  | h) emisji metanu zarejestrowanych przez urządzenie do pomiaru ciągłego (w tonach) | 0 Mg |

| - W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię | i) emisji metanu zarejestrowanych w wyniku comiesięcznego pobierania próbek3) (w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - emisja metanu (w tonach/godzinę) | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|  | - daty pobrania próbki | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|  | - techniki pobierania próbek | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|  | - odczytów warunków atmosferycznych (ciśnienie, temperatura, wilgotność) dokonywanych w odpowiedniej odległości w celu odzwierciedlenia warunków działania urządzenia do pomiaru ciągłego4) | w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego nie są wykonywane pomiary |
|  | j) w przypadku gdy kopalnia węgla jest połączona z drugą kopalnią węgla w jakikolwiek sposób umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy nimi - nazwę tej drugiej kopalni | brak połączeń wentylacyjnych z innymi kopalniami |

| - Współczynniki emisji po zakończeniu eksploatacji górniczej i opis metody zastosowanej do ich obliczenia | nie dotyczy |
| --- | --- |
| - Emisje po zakończeniu eksploatacji górniczej (w tonach) | nie dotyczy |

1) KWK Piast-Ziemowit jest kopalnią eksploatującą w Ruchu Piast pokłady niemetanowe oraz w Ruchu Ziemowit pokłady niemetanowe, jak i zaliczone do I kategorii zagrożenia metanowego. Kopalnia, zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych - §306, nie jest zobowiązana do stosowania zabezpieczeń metanometrycznych. W związku z realizacją obowiązków sprawozdawczych związanych z emisją metanu szybami wentylacyjnymi zostały zabudowane i uruchomione pomiary ciągłe metanu czujnikami metanometrycznymi zabudowanymi zgodnie §315.2 ww. przepisów, tj. w szybie wentylacyjnym poniżej kanału wentylatora głównego przewietrzania lub powyżej najwyższego wlotu powietrza wypływającego z wyrobisk do szybu.

2) Od 2026 r. pomiar ilości przepływającego powietrza dokonywany będzie na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w prądach powietrza (rejonowych lub głównych) odprowadzanych do szybu wentylacyjnego zgodne z opracowaną metodyką pomiarową przez GIG-PIB (praca badawczo-wdrożeniowa, styczeń 2026 r.)

3) Obliczanie emisji metanu z comiesięcznego pobierania prób powietrza do analizy chemicznej na stacjach pomiarowych ze względu na punktowy i nieciągły charakter pomiaru powietrza (raz w miesiącu) jest niereprezentatywnym odzwierciedleniem rzeczywistej emisji metanu.

4) Nie wykonuje się pomiarów parametrów termodynamicznych powietrza w miejscu zabudowy czujnika do ciągłego pomiaru stężenia metanu z uwagi na brak stosowania takiego urządzenia.

Załącznik 2

W poniższych tabelach przedstawiono pomiary dokonywane w okresach miesięcznych w prądach powietrza dopływających do szybów wentylacyjnych zgodnie z Główną Książką Przewietrzania.

Technika pobierania próbek:

- Określenie stężenia metanu i innych gazów – próba pipetowa pobierana z przekroju wyrobiska na oznaczonej stacji pomiarowej. Stężenie gazów CH4, CO, CO2 i O2 wykonywane jest metodą chromatograficzną.

- Ilość powietrza określana jest na postawie iloczynu przekroju oznaczonej stacji pomiarowej 
i pomiaru prędkości przepływającego powietrza anemometrem ręcznym skrzydełkowym.

Ruch Ziemowit szyb wentylacyjny W-I - obliczona emisja metanu [Mg/h]

Przekop do # W-I poz. 200

| Data pobrania próbki | 16.01. 2025 | 26.02. 2025 | 24.03. 2025 | 22.04. 2025 | 12.05. 2025 | 12.06. 2025 | 11.07. 2025 | 08.08. 2025 | 18.09. 2025 | 16.10. 2025 | 14.11. 2025 | 12.12. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczona emisja metanu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Podszybie # W-I z chodnika lokomotywowego

| Data pobrania próbki | 07.01. 2025 | 12.02. 2025 | 07.03. 2025 | 01.04. 2025 | 19.05. 2025 | 17.06. 2025 | 16.07. 2025 | 14.08. 2025 | 17.09. 2025 | 17.10. 2025 | 18.11. 2025 | 17.12. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczona emisja metanu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Podszybie # W-I z chodnika wodnego

| Data pobrania próbki | 07.01. 2025 | 12.02. 2025 | 07.03. 2025 | 01.04. 2025 | 19.05. 2025 | 17.06. 2025 | 16.07. 2025 | 14.08. 2025 | 17.09. 2025 | 17.10. 2025 | 18.11. 2025 | 17.12. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczona emisja metanu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przekop do # W-I poz.-100

| Data pobrania próbki | 07.01. 2025 | 12.02. 2025 | 07.03. 2025 | 01.04. 2025 | 19.05. 2025 | 17.06. 2025 | 16.07. 2025 | 14.08. 2025 | 17.09. 2025 | 17.10. 2025 | 18.11. 2025 | 17.12. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczona emisja metanu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Chodnik rurowy do # W-I

| Data pobrania próbki | 07.01. 2025 | 12.02. 2025 | 07.03. 2025 | 01.04. 2025 | 19.05. 2025 | 17.06. 2025 | 16.07. 2025 | 14.08. 2025 | 17.09. 2025 | 17.10. 2025 | 18.11. 2025 | 17.12. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczona emisja metanu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przekop do # W-I poz. 500

| Data pobrania próbki | 09.01. 2025 | 18.02. 2025 | 11.03. 2025 | 09.04. 2025 | 06.05. 2025 | 02.06. 2025 | 01.07. 2025 | 01.08. 2025 | 03.09. 2025 | 09.10. 2025 | 04.11. 2025 | 02.12. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczona emisja metanu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ruch Ziemowit szyb wentylacyjny W-II - obliczona emisja metanu [Mg/h]

Przekop do # W-II przed pochylnią went. 030

| Data pobrania próbki | 08.01. 2025 | 14.02. 2025 | 07.03. 2025 | 08.04. 2025 | 08.05. 2025 | 03.06. 2025 | 02.07. 2025 | 03.08. 2025 | 02.09. 2025 | 02.10. 2025 | 03.11. 2025 | 01.12. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczona emisja metanu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pochylnia went. 030

| Data pobrania próbki | 08.01. 2025 | 14.02. 2025 | 07.03. 2025 | 08.04. 2025 | 08.05. 2025 | 03.06. 2025 | 02.07. 2025 | 03.08. 2025 | 02.09. 2025 | 02.10. 2025 | 03.11. 2025 | 01.12. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczona emisja metanu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przekop do # W-II poz.650

| Data pobrania próbki | 29.01. 2025 | 26.02. 2025 | 21.03. 2025 | 16.04. 2025 | 15.05. 2025 | 25.06. 2025 | 22.07. 2025 | 21.08. 2025 | 22.09. 2025 | 20.10. 2025 | 21.11. 2025 | 16.12. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczona emisja metanu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ruch Ziemowit szyb wentylacyjny Szewczyk - obliczona emisja metanu [Mg/h]

Przekop do szybu Szewczyk poz. -300

| Data pobrania próbki | 14.01. 2025 | 24.02. 2025 | 17.03. 2025 | 22.04. 2025 | 13.05. 2025 | 02.06. 2025 | 03.07. 2025 | 04.08. 2025 | 01.09. 2025 | 20.10. 2025 | 25.11. 2025 | 10.12. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczona emisja metanu | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przekop do szybu Szewczyk poz. -120

| Data pobrania próbki | 07.01. 2025 | 18.02. 2025 | 14.03. 2025 | 22.04. 2025 | 06.05. 2025 | 03.06. 2025 | 03.07. 2025 | 05.08. 2025 | 02.09. 2025 | 14.10. 2025 | 18.11. 2025 | 02.12. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczona emisja metanu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przekop do szybu Szewczyk poz. 500

| Data pobrania próbki | 03.01. 2025 | 13.02. 2025 | 12.03. 2025 | 10.04. 2025 | 16.05. 2025 | 27.06. 2025 | 29.07. 2025 | 25.08. 2025 | 30.09. 2025 | 21.10. 2025 | 19.11. 2025 | 12.12. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczona emisja metanu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Chodnik wentylacyjny II z rozdzielni, pompowni i warsztatów

| Data pobrania próbki | 13.01. 2025 | 21.02. 2025 | 13.03. 2025 | 10.04. 2025 | 14.05. 2025 | 17.06. 2025 | 17.07. 2025 | 19.08. 2025 | 19.09. 2025 | 16.10. 2025 | 18.11. 2025 | 19.12. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczona emisja metanu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przekop do szybu Szewczyk poz. 650

| Data pobrania próbki | 23.01. 2025 | 11.02. 2025 | 10.03. 2025 | 07.04. 2025 | 07.05. 2025 | 17.06. 2025 | 17.07. 2025 | 19.08. 2025 | 19.09. 2025 | 13.10. 2025 | 05.11. 2025 | 03.12. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczona emisja metanu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ruch Piast szyb wentylacyjny III - obliczona emisja metanu [Mg/h]

Poziom 500 m strona północna

| Data pobrania próbki | 5.01. 2024 | 5.02. 2024 | 5.03. 2024 | 5.04. 2024 | 6.05. 2024 | 6.06. 2024 | 8.07. 2024 | 6.08. 2024 | 6.09. 2024 | 7.10. 2024 | 7.11. 2024 | 6.12. 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczona emisja metanu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Poziom 500 m strona południowa

| Data pobrania próbki | 5.01. 2024 | 5.02. 2024 | 5.03. 2024 | 5.04. 2024 | 6.05. 2024 | 6.06. 2024 | 8.07. 2024 | 6.08. 2024 | 6.09. 2024 | 7.10. 2024 | 7.11. 2024 | 6.12. 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczona emisja metanu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Poziom 480 m wylot z komór

| Data pobrania próbki | 5.01. 2024 | 5.02. 2024 | 5.03. 2024 | 5.04. 2024 | 6.05. 2024 | 6.06. 2024 | 8.07. 2024 | 6.08. 2024 | 6.09. 2024 | 7.10. 2024 | 7.11. 2024 | 6.12. 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczona emisja metanu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Poziom 630 m wylot z komór

| Data obrania próbki | 22.01. 2024 | 20.02. 2024 | 20.03. 2024 | 19.04. 2024 | 20.05. 2024 | 20.06. 2024 | 19.07. 2024 | 19.08. 2024 | 2.09. 2024 | 2.10. 2024 | 4.11. 2024 | 2.12. 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczona emisja metanu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Poziom 650 m strona północna

| Data obrania próbki | 22.01. 2024 | 20.02. 2024 | 20.03. 2024 | 19.04. 2024 | 20.05. 2024 | 20,006. 2024 | 19.07. 2024 | 19.08. 2024 | 2.09. 2024 | 2.10. 2024 | 4.11. 2024 | 2.12. 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczona emisja metanu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Poziom 650 m strona południowa

| Data pobrania próbki | 22.01. 2024 | 20,002. 2024 | 20,003. 2024 | 19.04. 2024 | 20.05. 2024 | 20.06. 2024 | 19.07. 2024 | 19.08. 2024 | 2.09. 2024 | 2.10. 2024 | 4.11. 2024 | 2.12. 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczona emisja metanu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Poziom 590 m

| Data pobrania próbki | 15.01. 2024 | 14.02. 2024 | 15.03. 2024 | 16.04. 2024 | 16.05. 2024 | 17.06. 2024 | 17.07. 2024 | 16.08. 2024 | 5.09. 2024 | 8.10. 2024 | 8.11. 2024 | 5.12. 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczona emisja metanu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ruch Piast szyb wentylacyjny IV - obliczona emisja metanu [Mg/h]

Przekop południowy III na poziomie 500 m

| Data pobrania próbki | 5.01. 2024 | 5.02. 2024 | 5.03. 2024 | 5.04. 2024 | 6.05. 2024 | 6.06. 2024 | 8.07. 2024 | 6.08. 2024 | 6.09. 2024 | 7.10. 2024 | 7.11. 2024 | 6.12. 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczona emisja metanu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przekop południowy III na poziomie 650 m

| Data pobrania próbki | 23.01. 2024 | 22.02. 2024 | 22.03. 2024 | 22.04. 2024 | 22.05. 2024 | 24.06. 2024 | 24.07. 2024 | 26.08. 2024 | 4.09. 2024 | 10.10. 2024 | 5.11. 2024 | 6.12. 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczona emisja metanu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku prowadzonych pomiarów powietrza i analiz chromatograficznych stężenia metanu 
w prądach wylotowych powietrza przewietrzających wyrobiska w KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w pokładzie 318, zaliczonym do I kategorii zagrożenia metanowego, prowadzone z ustaloną częstotliwością wykazały wydzielanie metanu. Zarejestrowana i wykazana w ten sposób 
w sprawozdaniach za 2025 r. do ARP i KOBiZE emisja metanu wyniosła 26,44 Mg (36 878 m3), co 
w przeliczeniu na emisję godzinową wynosi 0,003 Mg/h.