Numer postępowania: WPN.261.6.2025

Załącznik 1

do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Koszenie wczesne siedliska 6510 w obszarze Natura 2000 Stawy Łężczok PLH240010

I. Przedmiotem zamówienia jest: 

Wykonanie koszenia wczesnego siedliska 6510 (w terminie od 21 maja 2025 r. do 6 czerwca 2025 r.) wraz usunięciem biomasy poza teren rezerwatu.

II. Sposób i warunki realizacji zabiegów ochronnych:

- Koszenie na powierzchni 3,2 ha w wydzieleniach leśnych 563f, 565 a,b, Leśnictwa Nędza, Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.

- Koszenie maszynowe należy wykonać przy użyciu kosiarki rotacyjnej lub listwowej. Koszenie kosami spalinowymi dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w miejscach niedostępnych dla większego sprzętu mechanicznego, z dopuszczeniem jedynie stałego narzędzia tnącego (nóż, trójząb, trapez). Nie dopuszcza się koszenia głowicami żyłkowymi, które powodują zakręcanie łodyg, co z kolei powoduje powolną eliminację z runi łąkowej roślin dwuliściennych, a propaguje trawy (szczególnie trzcinnika piaskowego). Niedopuszczalne jest mulczowanie oraz stosowanie kosiarki bijakowej.

- Usunięcie biomasy zgodnie z obowiązującymi przepisami należy do obowiązku Wykonawcy.

- Konieczne będzie użycie transportu celem wywozu skoszonej biomasy poza rezerwat,

- Zabronione jest używanie mulczerów.

- Wywożenie biomasy musi odbywać się przy użyciu sprzętu niepowodującego fizycznego niszczenia siedliska przyrodniczego,

III. Odbiór prac:

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu przedmiotu zamówienia do 6 czerwca 2025 roku. Do zawiadomienia należy dołączyć dokumentację fotograficzną obrazującą biomasę w pokosach – przed jej zebraniem i wywiezieniem poza rezerwat.

- Zamawiający dokona odbioru w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości odbioru.

- Odbioru robót dokona przedstawiciel Zamawiającego.

- Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru. Podstawą do podpisania protokołu będzie prawidłowe wykonanie działań ochronnych zgodnie z OPZ.

- Jeżeli podczas odbioru zostaną ujawnione wady wykonania przedmiotu zamówienia lub jego niekompletność, Zamawiający i Wykonawca wpiszą je do Protokołu odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia.

- W przypadku braku przeszkód formalno-prawnych zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy bez wad, który będzie stanowił podstawę do zapłaty wynagrodzenia. Protokół powinien być podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego.

IV. Inne:

- Dokładny termin wykonania prac Wykonawca uzgodni z Leśniczym Leśnictwa Nędza i uzyska zgodę na wjazd samochodem celem dojazdu ze sprzętem do miejsca prac oraz wywozu biomasy poza rezerwat.

- Przed rozpoczęciem realizacji zadania Wykonawca przeprowadzi wspólnie z Zamawiającym i ewentualnie z Zarządcą gruntu, oględziny terenu poddawanego działaniom ochronnym.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy, do 7 dni od podpisania umowy, warstwy GIS z zaznaczeniem terenu objętego zamówieniem. Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiednie urządzenie np. odbiornik gps, umożliwiający identyfikację powierzchni objętych zabiegami w terenie.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzonych prac przepisy dotyczące ochrony środowiska, w szczególności:

- przepisy obowiązujące w rezerwatach oraz w zakresie ochrony gatunkowej.

W przypadku stwierdzenia siedlisk gatunków chronionych, należy wystąpić o derogacje od obowiązujących zakazów;

- przepisy dotyczące zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru, zabezpieczenia gleby przed szkodliwymi substancjami.

- Wykonawca ma obowiązek przeszkolić osoby wykonujące prace w zakresie ww. przepisów.

- Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o terminie przystąpienia do prac, w tym o ich harmonogramie najpóźniej na dzień przed ich rozpoczęciem.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i warunków technicznych prowadzonych prac, stosowania sprzętu ochrony osobistej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich w trakcie wykonywania prac oraz przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w trakcie tych prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania z najwyższą starannością zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Zamawiający ma możliwość bieżącej kontroli przebiegu prac w terenie.

- Przedstawiciele Zamawiającego przez cały okres trwania prac mogą wydawać polecenia i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac.