Załącznik nr 1a do Formularza oferty

Wykaz parametrów technicznych

……………………………….

(nazwa Wykonawcy)

Przystępując do prowadzonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów postępowania o udzielenie zamówienia którego przedmiotem jest Dostawa i konfiguracja infrastruktury hiperkonwergentnej HCI wraz z niezbędnymi licencjami, wdrożeniem, szkoleniami oraz wsparciem producenta, nr PN-59/2021, składam Wykaz parametrów technicznych i potwierdzam, że zaoferowany sprzęt posiada poniższe parametry techniczne:

UWAGA

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wszystkich wymagań minimalnych zawartych w przedmiotowym Wykazie.

Tabela 1. Serwery 7 szt.

Wymagania minimalne

Producent …………………….							Typ/model: ……………………………….

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne które musi spełnić proponowane rozwiązanie | Proponowane rozwiązanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwery | wysokość węzła - 2U, dostarczona z elementami umożliwiającymi montaż w szafie Rack, klatka dyskowa umożliwiająca zamontowanie minimum 24 dysków „hot-plug” bez konieczności modyfikacji/rozbudowy konstrukcji obudowy, wentylatory redundantne „hot-plug”, Serwery przeznaczone do instalacji w szafie 19” z redundantnymi zasilaczami o mocy odpowiadającej zainstalowanym komponentom o certyfikacie sprawności min. Platinum. Obudowa ma posiadać dodatkowy, dedykowany przez producenta serwera, przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. Płyta główna przystosowana do pracy ciągłej, dedykowana do pracy w serwerach 2 procesorowych, oznaczona znakiem firmowym (logo) Producenta serwera na etapie produkcji. | Spełnia/ nie spełnia* |
| 2 | Procesor | Każdy serwer powinien posiadać jeden procesor o minimum 24 rdzeniach w architekturze x86. Serwery wchodzące w skład rozwiązania muszą być wyposażone w procesory klasy high-end x86 umożliwiające osiągnięcie przez pojedynczy serwer wyniku w teście SPEC CPU2017 Integer Rate Results - Base min. 285 pkt. w teście dwuprocesorowym. Testy dla oferowanego modelu serwera w oferowanej konfiguracji (serwer/procesory) muszą być opublikowane i ogólnie dostępne na stronie www.spec.org. | Spełnia/ nie spełnia * Nazwa i model proponowanego procesora**: ………………………… |
| 3 | Pamięć RAM | 576 GB RAM RDIMM DDR4 o częstotliwości maksymalnej dla oferowanego procesora. Minimalna wielkość kości pamięci to 32 GB. Pamięć RAM powinna być zamontowana w serwerach w konfiguracji pozwalającej wykorzystać wszystkie dostępne kanały pamięci procesora. Płyta główna powinna obsługiwać do 3 TB pamięci RAM. Na płycie głównej powinny znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone dla pamięci. | Spełnia/ nie spełnia * |
| 4 | Interfejsy sieciowe | cztery interfejsy sieciowe per serwer (dwa dedykowane dla SDS, dwa dla ruchu produkcyjnego i MGMT) Porty muszą być zainstalowane na dwóch oddzielnych kartach które posiadają 4 porty 10/25Gb/s SR lub 2x10 Gb/s oraz 2x25 Gb/s. Wykonawca dostarczy kable DAC lub światłowody LC-LC z wkładkami do podłączenia serwerów do urządzeń typu switch dla interfejsów 25Gb/s lub 10Gb/s w zależności od zastosowanych kart. Wymagana liczba kabli to 28. | Spełnia/ nie spełnia * |
| 5 | Sloty PCI-E | 4 aktywne sloty PCIe trzeciej generacji (umożliwiające instalację kart Ethernet i FC). | Spełnia/ nie spełnia * |
| 6 | Porty | Rozwiązanie musi mieć możliwość rozszerzenia o porty FC. | Spełnia/ nie spełnia * |
| 7 | Dyski pod system operacyjny | Serwer musi być wyposażony w dyski przeznaczone na system operacyjny. Dyski te muszą pracować w sprzętowym RAID1 i nie mogą zajmować zatok przeznaczonych na dyski pojemnościowe. Dodatkowo muszą być zainstalowane nośniki przechowujące obrazy dysku, pozwalające na przywrócenie serwera do stanu fabrycznego – bez potrzeby podłączania/kopiowania czegokolwiek z nośników zewnętrznych. | Spełnia/ nie spełnia * |
| 8 | Dyski capacity | Każdy serwer powinien być wyposażony w dyski capacity i dyski cache. Pojemność systemu powinna wynosić 61TB RAW per serwer, nie wliczane są w to dyski pełniące funkcje cache. Dyski pojemnościowe muszą mieć Parametry minimalne: Endurance Class D >=14000 TBW Performance Class: Class E: 30,000-100,000 writes per Wszystkie dyski pojemnościowe muszą być takie same. Zamawiający dodatkowo wymaga aby dyski nie zajmowały więcej niż 50% pojemności kieszeni dyskowych w serwerze. Zaoferowane dyski muszą obsługiwać funkcję typu Hotplug. Dyski muszą być wspierane przez producenta rozwiązania SDS w kategorii dysków przeznaczonych pod zastosowania Capacity. | Spełnia/ nie spełnia * |
| 9 | Dyski cache | Jeśli zapisy nie są realizowane bezpośrednio na wszystkie dyski zainstalowane, ale poprzez dedykowany dla serwera lub grupy dyskowej dyski (dyski cache), to takie dyski nie mogą być wliczane w dostarczoną pojemność i powinny mieć parametry minimalne : Endurance Class D >=7300 TBW Performance Class: 100,000 writes per second Pojemność dysków pośredniczących w zapisie zainstalowanych w każdym serwerze powinny stanowić minimum 5% całkowitej pojemności dysków zainstalowanych w serwerze. W serwerze powinno być zainstalowane minimum 4 dyski typu HotPlug Mix Use. Dyski muszą być wspierane przez producenta rozwiązania SDS w kategorii dysków przeznaczonych pod zastosowania Cache. W przypadku zaoferowania Platformy HCI z rozproszonym systemem cache lub warstwami definiującymi dane gorące i dane zimne, zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym wydajność Cache została określona zgodnie z wymaganiami producenta dla warstwy cache rozwiązania HCI lub poprzez się zastąpienie dysków cache dodatkową pamięcią RAM w ilości minimum 800GB na każdy węzeł klastra. Zamawiający wymaga aby dyski cache były SSD | Spełnia/ nie spełnia * |
| 10 | Rozłożenie elementów serwera | Procesory, pamięć RAM oraz dyski muszą być rozłożone równomiernie pomiędzy serwerami (Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania storage nodów i compute nodów). Wymaga się dostarczenia pojedynczego klastra, implementującego na potrzeby środowiska wirtualnego jedną współdzieloną pamięć masową (datastore) wyłącznie w oparciu o nośniki Flash (tzw. All Flash) SSD | Spełnia/ nie spełnia * |
| 11 | Rozbudowa środowiska | Wymaga się możliwości rozbudowy minimum o 100% przestrzeni użytecznej klastra wyłącznie w oparciu o dyski Flash (tzw. All Flash), jedynie w oparciu o dostarczoną liczbę węzłów klastra, bez konieczności ich dodawania. | Spełnia/ nie spełnia * |

Kryteria oceny ofert – dodatkowe wymagania techniczne ***

| Wymaganie techniczne | Parametr | Kryteria oceny ofert | Proponowane rozwiązanie |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Automatyczna rozbudowa rozwiązania | rozbudowa zasobów „Compute + Storage” o 1 węzeł klastra oraz „Storage” o 1 dysk a po dostarczeniu i podłączeniu fizycznych komponentów odbywa się ona w sposób automatyczny poprzez jednorazowo uruchamiany proces z poziomu pojedynczej konsoli programowej do zarządzania rozwiązaniem. | Spełnia / Nie spełnia * |
| T2 | Deduplikacja i kompresja maszyn Wirtualnych | Rozwiązanie musi zapewniać deduplikację i kompresję maszyn wirtualnych z możliwością ich włączenia i wyłączenia | Spełnia/ nie spełnia * |

Tabela 2. Serwery - oprogramowanie

Wymagania minimalne

Producent …………………….							Typ/model: ……………………………….

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne które musi spełnić proponowane rozwiązanie | Proponowane rozwiązanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zarządzanie serwerem | System zarządzania klastrem musi zawierać zintegrowany, dostępny bezpośrednio z jednego systemu element zarządzający serwerami jako hardware – wraz z graficzną prezentacją serwerów pozwalających na zakładanie profili serwerów, upgrade firmware dla wszystkich serwerów z jednego miejsca. Wymaga się współpracy rozwiązania z oprogramowaniem wirtualizacyjnym z funkcjonalnościami opisanymi w punkcie 7.3 “Wymagania w zakresie wirtualizatora” Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, - wsparcie dla IPv6; - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; - integracja z Active Directory; - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; - wsparcie dla dynamic DNS; - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. - możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera - możliwość zarządzania do 50 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera - Karta powinna posiadać wbudowaną wewnętrzną pamięć SD lub USB o pojemności 16GB do przechowywania sterowników i firmware'ów komponentów serwera, umożliwiająca szybką instalację wspieranych systemów operacyjnych. | Spełnia/ nie spełnia * |
| 2 | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016,2019 lub nowsze Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6 ,7 i 8 lub nowsze SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 i 12 lun nowsze VMware 6.5 lub nowsze | Spełnia/ nie spełnia * |
| 3 | Pozostałe wymagania | Serwer fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na rynek polski. Zamawiający zastrzega sobie, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłożył oświadczenie Producenta oferowanego sprzętu, w języku polskim, potwierdzające pochodzenie sprzętu z autoryzowanego kanału sprzedaży z Polski. Zaoferowane przez Wykonawcę serwery wchodzące w skład Platformy HCI muszą znajdować się na liście kompatybilności HCI producenta zaoferowanego rozwiązania wirtualizacyjnego. W przypadku zaproponowania hypervisora VMware vSphere, wymagana jest kompatybilność dla wersji 6.7 u3 i wyższej. W wyposażeniu powinna znajdować się dokumentacja użytkownika, kpl. kabli połączeniowych, kpl. kabli zasilających, ramię umożliwiające swobodne wysuwanie serwera z szafy bez potrzeby odłączania prowadzonych w nim kabli. | Spełnia/ nie spełnia * |
| 4 | Dostarczenie licencji | Wszystkie licencje dla rozwiązania są zapewnione tak aby obejmować całkowitą wymaganą dla danego ukompletowania funkcjonalność rozwiązania Wszystkie licencje dla rozwiązania są zapewnione tak aby obejmować całkowitą wymaganą dla danego ukompletowania funkcjonalność rozwiązania | Spełnia/ nie spełnia * |
| 5 | Niezbędne certyfikaty | - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu lub równoważny: - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu lub równoważny - Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu lub równoważny - Deklaracja zgodności CE lub równoważna | Spełnia/ nie spełnia * W przypadku certyfikatu/deklaracji równoważnego należy uzupełnić ** …………...…….. |

Kryteria oceny ofert – dodatkowe wymagania techniczne***

| Wymaganie techniczne | Parametr | Kryteria oceny ofert | Proponowane rozwiązanie |
| --- | --- | --- | --- |
| T3 | Aktualizacje rozwiązania | Software Defined Storage, oprogramowania do zarządzania systemem wirtualizacji, jak i części serwerowej (BIOS, procesor serwisowy, firmware kart storage, firmware kart sieciowych, firmware dysków, sterowniki do dysków). Wymaga się wyłącznie jednego procesu aktualizacji wszystkich poprawek uruchamianego jednorazowo, z poziomu pojedynczej konsoli programowej do zarządzania rozwiązaniem. Wymagane jest dostarczanie takich paczek, przetestowanych przez producenta rozwiązania dla środowiska zgodnego ze środowiskiem Zamawiającego przez cały czas trwania wykupionego wsparcia serwisowego. | Spełnia/ nie spełnia * Nazwa proponowanego rozwiązania:…………………** |
| T4 | Aktualizacje oprogramowania | Paczki aktualizacyjne wymienione w pkt 3, zanim zostaną opublikowane są każdorazowo testowane przez producenta jako całość na konfiguracji tożsamej z konfiguracją Zamawiającego | Spełnia/ nie spełnia * Nazwa proponowanego rozwiązania:…………………** |

Tabela 3. Oprogramowanie monitorujące środowisko wirtualne

Wymagania minimalne

Producent …………………….							Typ/model: ……………………………….

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne które musi spełnić proponowane rozwiązanie | Proponowane rozwiązanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania ogólne | Rozwiązanie musi zapewniać możliwość centralnego gromadzenia i analizy wszystkich logów z urządzeń fizycznych wykorzystujących technologię ‘Syslog” Rozwiązanie musi integrować się z oprogramowaniem do monitorowania i zarządzania platformą wirtualizacyjną w ten sposób, że z poziomu konsoli użytkownika oprogramowania do monitorowania i zarządzania platformą wirtualizacyjną musi istnieć możliwość uzyskania natychmiastowego dostępu do logów konkretnego urządzenia fizycznego Rozwiązanie musi umożliwiać personalizację i wizualizację logów w postaci wykresów liniowych, kołowych, słupkowych itp. Rozwiązanie musi zapewniać monitorowanie urządzeń typu „Real Time” Rozwiązanie musi posiadać wbudowaną bazę wiedzy dotycząca logów, zdarzeń itp. platformy wirtualizacyjnej vSphere Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą korelację wybranych zdarzeń w infrastrukturze fizycznej/wirtualnej oraz ich graficzną prezentację Musi istnieć możliwość personalizacji interfejsu graficznego w zależności od użytkownika/operatora Rozwiązanie musi umożliwiać łatwe i szybkie przeszukiwanie logów w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika kryteria Musi istnieć możliwość implementacji dedykowanych modułów do analizy logów innych urządzeń fizycznych np. macierzy dyskowych, przełączników LAN,itp., tak aby analiza i korelacja wszystkich wiadomości systemowych mogła odbywać się z jednej konsoli zarządzającej. Rozwiązanie musi posiadać mechanizmy efektywnej analizy wszystkich rodzajów logów, takich jak np. logi aplikacji, logi sieciowe, pliki konfiguracyjne, informacje, dane wydajnościowe, zrzuty awaryjne itp., a także logów ‘nieustrukturyzowanych” Rozwiązanie musi umożliwiać zdefiniowanie struktury dla logów nieustrukturyzowanych Uprawnienia do interfejsu prezentacji i analizy logów muszą dopuszczać rozłączność z uprawnieniami do infrastruktury. Rozwiązanie musi umożliwiać generowanie i eksportowanie dowolnych raportów związanych z zarejestrowanymi zdarzeniami i logami Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych; - możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta; - wsparcie dla protokołów – WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH; - możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń; - możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram; - szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów; - możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS; - grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika; - automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń; - szybki podgląd stanu środowiska; - podsumowanie stanu dla każdego urządzenia; - szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu; - generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia; - filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń; - integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej; - możliwość przejęcia zdalnego pulpitu; - możliwość podmontowania wirtualnego napędu; - automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu serwerów; - kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów; - możliwość importu plików MIB; - przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich; - aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania); - możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta; - możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów; - moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjny sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCIe i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych | Spełnia/ nie spełnia * |

Kryteria oceny ofert – dodatkowe wymagania techniczne***

| Wymaganie techniczne | Parametr | Kryteria oceny ofert | Proponowane rozwiązanie |
| --- | --- | --- | --- |
| T5 | Narzędzie umożliwiające bieżącą analizę funkcjonowania systemu | Rozwiązanie posiada narzędzie dostarczone przez producenta systemu, działające na dostarczonej platformie i umożliwiające bieżącą analizę funkcjonowania systemu, włącznie z przewidywaniami awarii oraz wyznaczaniem trendu przyrostu zużycia zasobów | Spełnia / nie spełnia * |

Tabela 4. Rozwiązanie pamięci masowej SDS

Wymagania minimalne

Producent …………………….							Typ/model: ……………………………….

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne które musi spełnić proponowane rozwiązanie | Proponowane rozwiązanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania ogólne | Licencja na rozwiązanie SDS musi umożliwiać realizację rozciągniętego klastra w warstwie storage pomiędzy ośrodkami na dwóch hostach (two-node cluster). Licencja SDS musi umożliwiać realizację mechanizmów zwiększających efektywność składowania danych: deduplikacji, kompresji, erasure coding Licencja SDS musi umożliwiać zabezpieczanie przechowywanych danych poprzez ich szyfrowanie (at-rest-data encryption). Licencja na SDS musi umożliwiać replikację danych pomiędzy ośrodkami w trybie synchronicznym i asynchronicznym. W trybie asynchronicznym musi być możliwość zapewnienia RPO=15 min. Licencja na SDS umożliwia udostępnianie pamięci masowej (blokowej, plikowej) zbudowanej w architekturze scale-out, do maszyn wirtualnych uruchomionych na Platformie HCI oraz do systemów zewnętrznych przy pomocy protokołów iSCSI oraz NFS. W ramach licencji na SDS Zamawiający będzie mógł wykorzystać do 40TB per lokalizacja storage plikowy realizowany za pomocą protokołu NFS. Rozwiązanie pamięci masowej SDS jest zintegrowane z warstwą wirtualizacji w sposób bezpośredni, niewymagający instalacji lub konfiguracji dodatkowych komponentów sprzętowych oraz dodatkowego oprogramowania lub dodatkowych maszyn wirtualnych Licencja na rozwiązanie SDS musi umożliwiać realizację min. 3 rozciągniętych klastrów i obejmować możliwością sklastrowania rozciągniętego wszystkie dostarczone serwery. Pojedynczy klaster rozciągnięty musi mieć możliwość wykorzystania min 12 serwerów per site. Tymczasowa niedostępność łącza między lokalizacjami nie może powodować konieczności manualnej interwencji administratora. Rozwiązanie SDS musi wspierać RTT=5ms. Rozwiązanie SDS musi wspierać architekturę All-NVME. Rozwiązanie SDS musi umożliwiać przypisanie polityki niezawodności do każdej maszyny wirtualnej z osobna w sposób natywny lub pośredni. Rozwiązanie SDS musi zapewniać możliwość odzyskiwania przestrzeni dyskowej tzw. space reclamation. | Spełnia/ nie spełnia * |

* niepotrzebne skreślić

** należy uzupełnić

*** wymagania dodatkowe w ramach kryterium oceny ofert „Wymagania techniczne (T)”

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy