Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE 1.

Rękawce ochronne: łącznie 2800 szt.,

w tym:

w rozmiarze M – 2400 szt.,

w rozmiarze XL - 400 szt.

Zamawiający wymaga dostarczenia jednorazowych, oburęcznych, niesterylnych rękawic ochronnych, wykonanych z niepudrowanego nitrylu (bez dodatku lateksu).

Dopuszcza się dowolny kolor rękawic.

Zakres temperatur przechowywania zamawianego produktu: 5-40oC.

Rękawice ochronne muszą być zgodne z normą EN 455 - 1, 2, 3, 4; opakowanie musi być oznaczone znakiem CE. Termin ważności – co najmniej do 31.12.2021r.

ZADANIE 2.

Płyn do dezynfekcji – 70 litrów.

Pakowany w butelki z rozpylaczem (atomizerem) o poj. 0,5l.

Zamawiany płyn dezynfekcyjny, przeznaczony do dezynfekcji skóry oraz małych powierzchni (np. biurka, klamki, przyciski), musi spełniać poniższe wymagania:

- powinien posiadać stosowne pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy,

- produkt musi być sporządzony na bazie alkoholu etylowego o stężeniu co najmniej 70%,

- płyn musi wykazywać szerokie spektrum działania - w tym przeciwko bakteriom, grzybom 
i wirusom,

- płyn musi posiadać substancje nawilżające, które chronić będą skórę przed wysuszeniem (np. gliceryna),

- termin przydatności do użycia – co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

Dopuszcza się płyn wzbogacony aromatem zapachowym.

ZADANIE 3.

Półmaski w trzeciej klasie ochronnej ffp3 - 420 szt.

Półmaski ffp3 muszą spełniać następujące wymagania:

- być zgodne z normą EN 149:2001+A1:2009 (PN-EN 149+A1:2010) - Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie.

- Posiadać oznakowanie CE oraz Deklarację Zgodności.

Półmaski ffp3 muszą posiadać co najmniej poniższe cechy:

- Format składany (kopertowy), umożliwiający złożenie maski i schowanie jej bez ryzyka uszkodzeń.

- Warstwa włókniny osłonowej.

- Zawór oddechowy ułatwiający wydychanie powietrza oraz pozbywanie się nadmiaru pary wodnej i dwutlenku węgla spod czaszy półmaski.

- Trójwarstwowa struktura ze zgrzewem na obrzeżach półmaski.

- Regulowane paski.

- Uszczelka nosowa z pianki poliuretanowej.

- Trzecia klasa ochrony - ffp3.

- Termin ważności – co najmniej do 31.12.2021r.

ZADANIE 4.

Półprzyłbice ochronne (na usta i nos) - 140 szt.

Oferowane półprzyłbice muszą być:

- lekkie, łatwe w samodzielnym montażu lub już fabrycznie zmontowane (wszystkie elementy połączone na stałe), a także komfortowe w noszeniu,

- wielokrotnego użytku, wykonane z materiałów, które można dezynfekować środkami na bazie alkoholu o wysokim stężeniu,

- w uniwersalnym rozmiarze, dedykowanym zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, a także osób noszących okulary, z możliwością regulacji w celu dopasowania do indywidualnego kształtu 
i rozmiaru twarzy, element konstrukcyjny powinien być wykonany z materiału hipoalergicznego, przyjaznego skórze, nie powodującego otarć i świądu podczas kontaktu ze skórą,

- posiadać wysokiej jakości szybkę wykonaną z poliwęglanu/polietylenu o wysokiej przejrzystości (co najmniej 92%), odpornej na zarysowania.

ZADANIE 5.

Maseczki medyczne, trójwarstwowe - 5320 szt.

Zamawiający wymaga dostarczenia maseczek o poniższych cechach:

- posiadające Certyfikat CE, spełniające normy EN 14683:2019+AC:2019, typu IIR,

- wykonane z trójwarstwowej włókniny, hipoalergicznej, nie zawierającej dodatku lateksu, chroniącej drogi oddechowe przed wirusami, bakteriami, dymem i smogiem ze skutecznością filtracji na poziomie co najmniej 95%,

- posiadające metalowy drucik, umożliwiający precyzyjne dopasowanie i przyleganie maski do nosa,

- z elastycznymi, solidnie przymocowanymi gumkami,

- bezzapachowe.

Dopuszcza się dowolny kolor maseczek.

Termin ważności – co najmniej do 31.12.2021r.

Termin wykonania zamówienia dla każdego zadania – dostawa w grudniu 2020 r. oraz w lutym 2021 r. , w ilościach wskazanych przez Zamawiającego na formularzu zamówienia.