Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

„Wymiana bramy wjazdowej do magazynu soli, zlokalizowanego na terenie Obwodu Drogowego w Lublińcu (ul. Klonowa 3 Lubliniec) wraz z pracami konserwacyjnymi obiektu”

- Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od daty zawarcia umowy

- Lokalizacja obiektu objętego przedmiotem zamówienia:

Obwód Drogowy w Lublińcu, ul. Klonowa 3, 42-700 Lubliniec

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności

- Demontaż i odwóz zdegradowanej bramy wraz z utylizacją,

- Dostawa fabrycznie nowej konstrukcji bramy,

- Montaż bramy w magazynie soli.

- Stan istniejący bramy – dokumentacja zdjęciowa

- Wymagania dla bramy

- Dopuszcza się zastosowanie bramy przesuwnej poziomo montowanej na zewnątrz budynku lub dwuskrzydłowej,

- Wysokość otworu w świetle bramy: 4,5 m

- Szerokość otworu w świetle bramy: 5,4 m

- Kolor: zbliżony do koloru istniejącej bramy

- Konstrukcja bramy: wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie lub drewna odpornego na warunki atmosferyczne, zabezpieczone przed korozją biologiczną, grzybami oraz szkodnikami,

- Dla bramy o konstrukcji stalowej wypełnienie skrzydła blachą / dla bramy o konstrukcji drewnianej  wypełnienie lamelami ze sklejki o grubości 12 mm ułożone w formie żaluzji

- Elementy usztywniające konstrukcję bramy wykonane ze stali odpornej na działanie soli (kwasoodpornej)

- Okucia bramy wykonane ze stali odpornej na działanie soli (kwasoodpornej)

- Brama wyposażona w drzwi wejściowe do magazynu wykonane z materiałów identycznych jak skrzydło bramy

- Zamawiający nie dopuszcza zastosowania prowadnicy bramy zabudowanej w nawierzchni wjazdu do magazynu.

- Brama nie może ograniczyć możliwości ruchu pojazdów wokół magazynu soli.

- Realizacja przedmiotu zamówienia

  - Wykonawca przed przyjęciem sposobu montażu bramy zapozna się stanem budynku oraz rozmieszczeniem poszczególnych elementów budynku, w tym instalacji.

  - Sposób montażu bramy musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.

  - Jeśli przyjęty przez Wykonawcę sposób montażu bramy spowoduje konieczność zmiany istniejącego elementu budynki / instalacji, Wykonawca wykona to w ramach niniejszego zamówienia. Prace o których mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca zrealizuje w ramach zaoferowanej ceny.

  - Wszyscy robotnicy i dozór powinni korzystać z kasków i rękawic ochronnych.

  - Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

  - Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszystkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy czystego i nadającego się do użytkowania.

  - Zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych.

  - Nadzór nad robotami powinna sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

  - Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności z wymogami Ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725).

- Odbiór przedmiotu zamówienia

  - Odbiór całości wykonanych prac (końcowy) odbędzie się po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę wykonania całości przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający przystąpi do odbioru robót w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia.

  - Zamawiający sporządza „Protokół odbioru końcowego”, który podpisują przedstawiciele Stron.

  - Wykonawca przekaże gwarancję oraz dokumentację Techniczno-Ruchową dla zamontowanych elementów (dotyczy elementów zakupionych jako gotowych do montażu) w języku polskim.

- Wynagrodzenie Wykonawcy

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

- Uwagi

  - W celu szczegółowego i dokładnego oszacowania wartości zamówienia zaleca się zakres prac oszacować poprzez wizję w terenie.

  - Wszystkie prace wymienione w „Formularzu cenowym” obejmują swoim zakresem zarówno prace przygotowawcze i drobne naprawy łącznie ze sprzątaniem po pracach.

  - Złom z demontażu wraz z gruzem i innymi odpadami powstałymi w trakcie prac Wykonawca wywiezie i zutylizuje na własny koszt.

Sporządził Adam Sulwiński imię i nazwisko osoby sporządzającej Opis Przedmiotu Zamówienia

Akceptuję Tomasz Wesołowski imię i nazwisko kierownika komórki organizacyjnej