Propozycja budowy terminalu w drogowym przejściu granicznym Bobrowniki-Bierestowica

# Stan aktualny

Przejście otwarto w dniu 20.06.1991 r.  dla ruchu towarowego tylko między RP i RB, od  26.03.1993r. funkcjonowało jako przejście w ruchu towarowym międzynarodowym a odprawy były dokonywane po stronie białoruskiej. W 1996 r. rozpoczęto przebudowę przejścia a w 1998 r. oddano nowy obiekt i odprawy odbywały się już po stronie polskiej. Od 02.08.2000 r. funkcjonuje jako międzynarodowe drogowe przejście graniczne przeznaczone dla osób, towarów i środków transportu, czynne całodobowo W ruchu towarowym odprawa dokonywana jest w systemie terminalowym.

Powierzchnia przejścia: 7,5 ha.

Istotnym problemem ograniczającym przepustowość przejścia jest most graniczny, który posiada po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Wymagana jest budowa drugiego mostu celem rozdzielenia ruchu na kierunek wjazdowy i wyjazdowy oraz przeznaczenia oddzielnych pasów dla ruchu osobowego i towarowego. Jednakże we względu na brak współpracy ze stroną białoruską, perspektywa budowy drugiego mostu jest trudna do określenia.

Infrastruktura do kontroli celnej

| Kierunek | Liczba wag | Liczba miejsc postojowych | Liczba stanowisk do kontroli dokumentów | Liczba stanowisk w BKS | Norma odprawionych pojazdów na zmianę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wyjazd z RP | 1 | 38 | 6 | 0 | 250 |
| wjazd do RP | 1 | 22 | 5 | 1 | 250 |

Dane statystyczne, kierunek wyjazd z Polski

| Rok | Średnia liczba odprawionych pojazdów na zmianę | Maksymalna liczba odprawionych pojazdów na zmianę | Średnia liczba pojazdów pozostających w kolejce na koniec zmiany | Maksymalna liczba pojazdów oczekujących w kolejce | Maksymalny czas oczekiwania (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 207 | 304 | 81 | 600 | 32 |
| 2019 | 220 | 303 | 151 | 650 | 35 |
| 2020 | 211 | 305 | 107 | 750 | 42 |
| 2021 (I pół.) | 225 | 301 | 150 | 650 | 36 |

Dane statystyczne, kierunek wjazd do Polski

| Rok | Średnia liczba odprawionych pojazdów na zmianę | Maksymalna liczba odprawionych pojazdów na zmianę | Średnia liczba pojazdów pozostających w kolejce na koniec zmiany | Maksymalna liczba pojazdów oczekujących w kolejce | Maksymalny czas oczekiwania (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 111 | 285 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2019 | 112 | 260 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2020 | 95 | 204 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2021 (I pół.) | 116 | 181 | b.d. | b.d. | b.d. |

# Stan docelowy

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że infrastruktura przejścia, a szczególnie liczba wag oraz liczba miejsc postojowych na kierunku wyjazdowym, są znacząco niewystarczające. Wpływa to negatywnie na przepustowość przejścia oraz generuje kolejki na drodze dojazdowej.

W celu rozwiązania tego problemu niezbędne jest powiększenie obszaru przejścia granicznego, które jest jednym z najmniejszych przejść granicznych obsługujących ruch towarowy. Ze względu na ograniczenia terenowe związane z lokalizacją miejscowości Bobrowniki oraz rzeki Świsłocz, niemożliwe jest powiększenie przejścia o tereny bezpośrednio przyległe do obecnie istniejącej infrastruktury.

Jedynym kierunkiem powiększenia przejść może być teren położony po południowej stronie drogi krajowej numer 65 przed miejscowością Bobrowniki (rys. 1).

Rys. 1. Proponowana lokalizacja terminala celnego przed drogowym przejściem granicznym w Bobrownikach

W tamtym rejonie możliwe jest wybudowanie od podstaw terminala odpraw celnych o powierzchni ok. 33 ha co umożliwi stworzenie ok. 500 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych na każdym kierunku wraz z odpowiednią infrastrukturą. Przepustowość terminalu powinna być nie mniejsza niż 600 TIR/zmianę w każdym kierunku.

Terminal połączony byłby z istniejącym przejściem granicznym drogą celną przebiegającą po aktualnym śladzie DK65 stanowiącej dojazd do przejścia. Dojazd do miejscowości Bobrowniki (droga gminna nr 105067B) zostanie zapewniony istniejącą drogą DK65. Ze względu na proponowane zajęcie pod terminal istniejącej drogi powiatowej nr 1456B w stronę miejscowości Gobiaty, w ramach inwestycji proponuje się budowę nowej drogi wokół terminala.

Płyta postojowa terminalu mogłaby być wykonywana etapowo w uzależnieniu od natężenia ruchu granicznego. W centralnej części powstałaby infrastruktura kontrolna zapewniająca zakładaną przepustowość terminalu wraz z płytą postojową na ok. 250 pojazdów na każdym kierunku. Na późniejszym etapie istniałaby możliwość rozbudowy płyty postojowej do docelowej pojemności.

Istotnym problemem jest lokalizacja planowanego terminalu na terenie następujących obszarów chronionych:

- Obszar Natura 2000 „Puszcza Knyszyńska” – obszar ptasi,

- Obszar Natura 2000 „Ostoja Knyszyńska”- obszar siedliskowy,

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Sokólskie”.

Nie ma możliwości zlokalizowania terminalu poza ww. obszarami chronionymi, które obejmują całość terenów w rejonie drogowego przejścia granicznego w Bobrownikach. Jednakże zaproponowana lokalizacja terminala przewidziana została na terenach przekształconych przez człowieka w celu minimalizacji wpływu inwestycji na obszary chronione. Ze wstępnej analizy przeprowadzonej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku wynika, że na proponowanym obszarze terminalu nie są zlokalizowane siedliska gatunków chronionych. Niemniej jednak inwestycja będzie musiała przejść wymaganą ocenę oddziaływania na środowisko.

Rozpatrzone zostały następujące warianty utworzenia terminalu celnego:

- Ia - terminal wyłącznie dla samochodów ciężarowych z rondem przy moście granicznym;

- Ib - terminal wyłącznie dla samochodów ciężarowych z rondem przy wjeździe na istniejące przejście graniczne;

- II - terminal dla samochodów ciężarowych, osobowych i autobusów;

- III - terminal wyłącznie dla samochodów ciężarowych z nowym przebiegiem DK65 przez terminal.

Wariant Ia

Na obszarze nowo wybudowanego terminala będzie wykonywana kontrola celna, fitosanitarna i sanitarna pojazdów ciężarowych.

Droga nr 65 prowadząca do przejścia granicznego od ostatniego skrzyżowania zostanie podzielona na dwie równoległe dwukierunkowe jezdnie:

- północną – przeznaczoną dla samochodów osobowych i autobusów;

- południową – ogrodzoną drogę celną dla samochodów ciężarowych.

W obecnie istniejącym przejściu granicznych do odprawy granicznej samochodów ciężarowych w obydwu kierunkach przeznaczona zostanie obecna wyjazdowa (południowa) platforma odpraw samochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 1,4 ha).

Kontrola graniczna i celna samochodów osobowych i autobusów odbywałaby się na dotychczasowych zasadach w istniejącym przejściu granicznym.

Wjazd na most i wyjazd z niego dla wszystkich kategorii pojazdów będzie zorganizowany za pomocą ronda (rozwiązanie przyjęte w drogowym przejściu granicznym Gołdap-Gusiew). Docelowo ruch pojazdów ciężarowych zostanie skierowany na drugi most na rzece Świsłocz, który powinien być zlokalizowany na południe od obecnie istniejącego mostu.

Główne założenia wariantu przedstawione zostały na Rys. 2. Schemat organizacji ruchu przedstawia Rys. 3.

Rys. 2. Wariant Ia.

Rys. 3. Wariant Ia – schemat organizacji ruchu

| Zalety | Wady |
| --- | --- |
| - Łatwe rozdzielenie ruchu samochodów osobowych i ciężarowych po wybudowaniu drugiego mostu na rzece Świsłocz. - Przeznaczenie całego terminalu do kontroli samochodów ciężarowych – zwiększenie liczby miejsc postojowych i łatwa organizacja infrastruktury (wspólny budynek dla obu kierunków). | - Rondo - mieszanie się pojazdów o różnych kategoriach i jadących w przeciwnych kierunkach. - Konieczność budowy infrastruktury do kontroli granicznej samochodów ciężarowych na aktualnej płycie wyjazdowej przejścia granicznego. - Organizacja drogi celnej równolegle do drogi ogólnodostępnej. |

Wariant Ib

Na obszarze nowo wybudowanego terminala będzie wykonywana kontrola celna, fitosanitarna i sanitarna pojazdów ciężarowych.

Droga nr 65 prowadząca do przejścia granicznego od ostatniego skrzyżowania zostanie podzielona na dwie równoległe dwukierunkowe jezdnie:

- północną – przeznaczoną dla samochodów osobowych i autobusów;

- południową – ogrodzoną drogę celną dla samochodów ciężarowych.

Ruch towarowy w zakresie odpraw granicznych realizowanych przez SG winien zostać 
na istniejących platformach, na przywozie - po północnej stronie przejścia, wywozowy – po południowej stronie przejścia. Kontrola celna na przejściu granicznym ograniczy się do  samochodów osobowych i autobusów.

Wjazd na most i wyjazd z niego dla wszystkich kategorii pojazdów winien być zorganizowany na dotychczasowych zasadach, natomiast wyjazd z przejścia na drogę nr 65 i drogę celną za pomocą ronda (Rys. 4).

Rys. 4. Wariant Ib.

| Zalety | Wady |
| --- | --- |
| - Zachowanie aktualnej organizacji ruchu w istniejącym przejściu. - Nie wymaga znaczących inwestycji w istniejącym przejściu. - Przeznaczenie całego terminalu do kontroli samochodów ciężarowych – zwiększenie liczby miejsc postojowych i łatwa organizacja infrastruktury (wspólny budynek dla obu kierunków). | - Rondo - mieszanie się pojazdów na różnym etapie kontroli, różnych kategorii i jadących w przeciwnych kierunkach. - Organizacja drogi celnej równolegle do drogi ogólnodostępnej. |

Wariant II

Na obszarze nowo wybudowanego terminala będzie wykonywana kontrola celna, fitosanitarna i sanitarna pojazdów ciężarowych oraz kontrola celna samochodów osobowych i autobusów. Infrastruktura do kontroli ruchu osobowego byłaby zlokalizowana przy osi terminalu, natomiast infrastruktura do kontroli ruchu towarowego byłaby oddzielna na każdym kierunku.

Kontrola graniczna wszystkich środków transportu dokonywana byłaby na dotychczasowych zasadach w istniejącym przejściu granicznym.

Droga nr 65 prowadząca do przejścia granicznego od ostatniego skrzyżowania zostanie przekształcona w całości w ogrodzoną i monitorowaną drogę celną dwukierunkową po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (dla samochodów osobowych i autobusów oraz samochodów ciężarowych). Droga do miejscowości Bobrowniki poprowadzona byłaby wzdłuż ogrodzenia terminalu bez możliwości zjazdu.

| Zalety | Wady |
| --- | --- |
| - Zachowanie aktualnej organizacji ruchu w istniejącym przejściu. - Budowa terminala nie zakłócałaby funkcjonowania istniejącego przejścia. - Podział przejścia na cześć SG (istniejące przejście) i KAS oraz inspekcji (terminal). | - Konieczność budowy infrastruktury do obsługi ruchu osobowego w terminalu. - Konieczność budowy oddzielnej infrastruktury do kontroli samochodów ciężarowych na każdym kierunku. - Podwójne zatrzymanie i opuszczanie pojazdu przez pasażerów autobusów (do kontroli granicznej w istniejącym przejściu oraz do kontroli celnej na terminalu). |

Wariant III

Kontrola graniczna samochodów ciężarowych odbywałaby się na istniejących platformach przejścia granicznego. Kontrola graniczna i celna samochodów osobowych i autobusów odbywałaby się na dotychczasowych zasadach w istniejącym przejściu.

Na obszarze nowo wybudowanego terminala będzie wykonywana kontrola celna, fitosanitarna i sanitarna pojazdów ciężarowych. Terminal składałby się z dwóch oddzielnych platform: północnej na kierunku wjazdowym do Polski i południowej na kierunku wyjazdowym z Polski. Pomiędzy płytami terminala zlokalizowana byłaby wydzielona droga dla samochodów osobowych i autobusów prowadząca aż do istniejącego przejścia granicznego (Rys. 5). Obie platformy odpraw celnych oraz droga dla samochodów osobowych i autobusów od proponowanego ronda z drogą krajową nr 65 powinny być objęte zasięgiem terytorialnym przejścia granicznego, a organizacja ruchu dostosowana do potrzeb kontroli.

Rys. 5. Wariant III.

Samochody ciężarowe pomiędzy platformami terminala a istniejącym przejściem granicznym poruszałyby się dwiema drogami celnymi zlokalizowanymi po oby stronach drogi przeznaczonej dla samochodów osobowych i autobusów (Rys. 6).

Rys. 6. Wariant III – układ dróg celnych.

| Zalety | Wady |
| --- | --- |
| - Brak krzyżowania się ruchu. - Zachowanie aktualnej organizacji ruchu w istniejącym przejściu. - Nie wymaga dodatkowych inwestycji w istniejącym przejściu. | - Konieczność budowy oddzielnej infrastruktury do kontroli samochodów ciężarowych na każdym kierunku. - Organizacja dróg celnych równolegle do drogi ogólnodostępnej. |

Rekomendowane rozwiązanie

Jako punkt wyjściowy do opracowania koncepcji architektonicznej budowy terminala rekomenduje się warianty Ib oraz III przy następujących założeniach:

- Na terminalu dokonywana będzie wyłącznie kontrola celna, sanitarna i fitosanitarna ruchu ciężarowego.

- Należy rozważyć zasadność rozszerzenia zakresu ruchu w przejściu o kontrolę weterynaryjną.

- Brak istotnych inwestycji w istniejącym przejściu granicznym.

- Koncepcja powinna uwzględniać nową organizację ruchu na drogach publicznych wokół terminalu.

- Wybór optymalnego przebiegu drogi dojazdowej dla ruchu osobowego do istniejącego przejścia granicznego oraz dróg celnych dla ruchu towarowego łączących terminal z przejściem granicznym zostanie dokonany na podstawie analizy możliwych wariantów ujętej w koncepcji.