Propozycja rozbudowy terminalu 
w drogowym przejściu granicznym
Kuźnica Białostocka – Bruzgi

5 lipca 2022 r.

# Stan aktualny

Międzynarodowe drogowe przejście graniczne w Kuźnicy funkcjonuje od 30 września 1990 r. Na podstawie umowy między rządem Polski, a rządem Republiki Białorusi w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 roku, przejście zostało ustalone jako międzynarodowe dla ruchu osobowego i towarowego bez ograniczeń. Położone w ciągu drogi krajowej nr 19, jest jednym z największych przejść drogowych na granicy polsko – białoruskiej, przeznaczonym do odpraw ruchu osobowego, ciężarowego i pieszego. W ruchu towarowym odprawa dokonywana jest w systemie terminalowym. Rodzaj ruchu granicznego - osobowy i towarowy. Czynne całodobowo.

Powierzchnia przejścia: 18 ha.

Infrastruktura do kontroli celnej

| Kierunek | Liczba wag | Liczba miejsc postojowych | Liczba stanowisk do kontroli dokumentów | Liczba stanowisk w BKS | Norma odprawionych pojazdów na zmianę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wyjazd z RP | 3 | 95 | 8 | 2 | 290 |
| wjazd do RP | 3 | 62 | 8 | 2 | 290 |

Dane statystyczne, kierunek wyjazd z Polski

| Rok | Średnia liczba odprawionych pojazdów na zmianę | Maksymalna liczba odprawionych pojazdów na zmianę | Średnia liczba pojazdów pozostających w kolejce na koniec zmiany | Maksymalna liczba pojazdów oczekujących w kolejce | Maksymalny czas oczekiwania (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 228 | 350 | 72 | 480 | 24 |
| 2019 | 234 | 360 | 102 | 540 | 28 |
| 2020 | 232 | 397 | 72 | 600 | 27 |
| 2021 (I pół.) | 255 | 397 | 121 | 600 | 29 |

Dane statystyczne, kierunek wjazd do Polski

| Rok | Średnia liczba odprawionych pojazdów na zmianę | Maksymalna liczba odprawionych pojazdów na zmianę | Średnia liczba pojazdów pozostających w kolejce na koniec zmiany | Maksymalna liczba pojazdów oczekujących w kolejce | Maksymalny czas oczekiwania (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 160 | 293 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2019 | 165 | 336 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2020 | 179 | 329 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2021 (I pół.) | 199 | 330 | b.d. | b.d. | b.d. |

# Stan docelowy

Z przedstawionych powyżej danych statystycznych wynika, że na kierunku wyjazdowym z Polski średnia odpraw na zmianę zbliża się do zakładanej normy, a w przypadku 33% zmian w I poł. 2021 r. norma ta została przekroczona. Oznacza to, że osiągnięto już przepustowość przejścia. Tezę tę potwierdza rosnąca liczba pojazdów oczekujących w kolejce.

W latach 2022 – 2025 GDDKiA realizuje inwestycję o nazwie  „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Kuźnica – Węzeł Sokółka Północ”, w ramach której w odległości około 3,5 km od dotychczas funkcjonującego przejścia granicznego planowana jest budowa MOP Wojnowce stanowiącego jednocześnie strefę buforową na potrzeby pojazdów ciężarowych i osobowych wyjeżdżających na terytorium Białorusi. Projektowana liczba stanowisk postojowych w MOP Wojnowce wynosi: 210 dla pojazdów osobowych, 827 dla pojazdów ciężarowych i 10 dla autobusów. Jednocześnie projektowany do wdrożenia System Buforowania Pojazdów Ciężarowych i Osobowych (SBPC) ma za zadanie wspomaganie procesów zarządzenia ruchem na drodze ekspresowej S19 w tym niedopuszczenie do tworzenia się kolejki pojazdów ciężarowych oczekujących na odprawę graniczną i celną.

Biorąc pod uwagę inwestycję GDDKiA zapewniającą buforowanie pojazdów oraz ograniczony obszar przejścia granicznego, na kierunku wyjazdowym z Polski priorytetowo powinno zostać potraktowane zwiększenie przepustowości infrastruktury przejścia. Optymalna przepustowość powinna być nie mniejsza niż 500 samochodów ciężarowych na zmianę. W tym celu wskazane jest:

- Zwiększenie liczby stanowisk odprawowych do 15.

- Zwiększenie liczby stanowisk przy rampie do 15.

- Zwiększenie liczby wag dynamicznych do 4.

Ze wstępnych analiz wynika, że zakładana rozbudowa infrastruktury kontrolnej na kierunku wyjazdowym jest możliwa bez powiększania obszaru przejścia granicznego, kosztem likwidacji istniejących miejsc postojowych. Propozycję lokalizacji dodatkowej wagi dynamicznej oraz dodatkowych stanowisk przy rampie przedstawiona została na rys. nr 1.

Rys. 1. Propozycja modyfikacji infrastruktury na płycie wywozowej w drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Bruzgi

Lokalizacja dodatkowej wagi dynamicznej na terenie zielonym na południe od istniejących pawilonów generuje kolizję z istniejącym budynkiem odpraw pieszych nr 8. Konieczne będzie zatem wyburzenie tego budynku i reorganizacji ruchu pieszego, który będzie odbywać się dwukierunkowo na platformie przywozowej po rozbudowie i dostosowaniu budynku nr 8A.

Rozbudowa ramp inspekcyjnych (o ok. 10-11 stanowisk) wymaga likwidacji ok. 15 miejsc postojowych, zmiany orientacji o 90o części miejsc istniejących oraz przeniesienia toalet dla podróżnych (proponuje się zlokalizowanie ich w piwnicy pod nowowybudowanymi rampami).

W celu zwiększenia liczby stanowisk odprawowych proponuje się wykorzystanie dla Krajowej Administracji Skarbowej całości powierzchni parteru budynku nr 3 i utworzenie sali odpraw składającej się z dwóch połączonych ze sobą pomieszczeń o łącznej powierzchni ok. 237 m2, zgodnie z rysunkiem nr 2. Umożliwiłoby to stworzenie ok. 15 stanowisk. Dla porównania, w planowanym terminalu wyjazdowym w Okopach, hala odpraw wraz z 17 stanowiskami ma zajmować 267,4 m2. Na piętrze budynku nr 3 proponuje się zlokalizować agencje celne.

Rys. 2. Lokalizacja sali odpraw na parterze budynku nr 3.

Na przestrzeni lat obserwowany jest wzrost liczby pojazdów ciężarowych przekraczających granicę na kierunku przywozowym wraz ze wzrostem kolejki po stronie białoruskiej. Wskazuje to na zasadność potrzeby powiększenia terminalu przywozowego w sposób pozwalający, z jednej strony na zwiększenie liczby odbieranych pojazdów, z drugiej na zwiększenie możliwości kontrolnych strony polskiej (liczba stanowisk odpraw, drugie urządzenie rtg). Nie będzie to możliwe bez powiększenia obszaru przejścia granicznego. Ponieważ teren bezpośrednio przyległy do platformy przywozowej zostanie zagospodarowany pod budowę drogi S17, jedynym rozwiązaniem jest pozyskanie działek położonych na północ od istniejącego przejścia i lądowiska dla helikopterów. Na pozyskanych gruntach możliwe byłoby utworzenie płyty postojowej o powierzchni ok. 6,6 ha, co pozwoliłoby na utworzenie ok. 330 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych (rys. 3).

Rys. 3. Proponowana lokalizacja rozbudowy płyty przywozowej w drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Bruzgi

Lokalizacja płyty postojowej, w tym znaczna odległość od budynku odpraw (nr 3A) wymaga zmiany organizacji kontroli granicznej i ruchu samochodów ciężarowych na płycie przywozowej. Proponowane zmiany zostały przedstawione na rys. 4.

Rys. 4. Proponowana zmiana organizacji kontroli granicznej i ruchu samochodów ciężarowych na płycie przywozowej

Proponowana organizacja kontroli granicznej i ruchu samochodów ciężarowych na płycie przywozowej zakłada:

- Dodatkową 4 wagę dynamiczną.

- Skaner przejazdowy zlokalizowany na północ od obecnego budynku kontroli inspekcji.  Organizacja kontroli za pomocą skanera wzorowana powinna być na rozwiązaniu przyjętym dla terminala celnego w Okopach, tj. prześwietlanie wszystkich pojazdów skanerem przejazdowym o bardzo dużej przepustowości z analizą wyników skanowania w centrum analitycznym zlokalizowanym w budynku 3A.

- Po przeskanowaniu pojazdy udawałyby się na nową platformę postojową.

- W nowym budynku zlokalizowanym przy dojeździe do lądowiska dla helikopterów znajdowałby się terminal odpraw celnych, składający się hali odpraw z co najmniej 15 stanowiskami dla dyspozytorów oraz pomieszczeń dla agencji celnych.

- Pojazdy, które wyjeżdżają z terenu przejścia po dokonanej kontroli dokumentów, a nie ma konieczności przeprowadzenia kontroli szczegółowej, wyjeżdżałyby odseparowaną drogą przebiegającą na północ od stanowisk ramp.

- W przypadku konieczności dokonania kontroli szczegółowej przy rampie lub w BKS-ie, samochód ciężarowy kierowany byłby do istniejących stanowisk przy rampie lub do istniejącego budynku kontroli szczegółowej albo skanera zlokalizowanych przy budynku 3A.

- Po dokonanej kontroli kierowca odstawiałby pojazd na dotychczas istniejący parking w celu dokończenia odprawy w nowym budynku odpraw celnych.

Ponadto, wskazana inwestycja GDDKiA uwzględnia funkcjonowanie ruchu pieszego. Należy również nadmienić, że powstała także infrastruktura dla ruchu pieszego po stronie białoruskiej w Bruzgach. Oba kierunki ruchu pieszego w całości są umiejscowione po stronie przywozowej przejścia granicznego w Kuźnicy. Zakładając konieczność rozbudowy platformy przywozowej, w ramach budowy i rozbudowy przejścia granicznego, niezbędna jest reorganizacja ciągów ruchu pieszego w celu zachowania ekwiwalentności struktury przejść po obu stronach granicy.

W tym celu niezbędne jest rozwiązanie kolizji przy wjeździe na nową platformę postojową z istniejącym ciągiem pieszym. Proponuje się poprowadzenie ciągu pieszego w tunelu pod wjazdem na platformę postojową.

Rys. 4. Proponowana organizacja wjazdu na planowaną platformę postojową z rozwiązaną kolizją z ciągiem pieszym

| Zalety | Wady |
| --- | --- |
| - Stosunkowo niewielki teren do pozyskania pod platformę wjazdową. - Stosunkowo niewielki koszt budowy platformy wyjazdowej i wjazdowej. - Zachowanie istniejącej specjalistycznej infrastruktury kontrolnej na kierunku wjazdowym (RTG, chłodnie, mroźnie). - Prace budowlane w nieznacznym stopniu będą dezorganizować funkcjonowanie przejścia granicznego. | - Zmniejszenie pojemności płyty wyjazdowej (do ok. 80 miejsc postojowych) – rekompensowane przez wybudowanie MOP Wojnowice. - Konieczność rozwiązania kolizji z ciągiem pieszym (tunel dla pieszych). |

Rekomendowane rozwiązanie

Wojewoda Podlaski powinien zlecić w 2022 r. opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej rozbudowy drogowego przejścia granicznego Kuźnica Białostocka – Bruzgi według rekomendowanych założeń.