OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestaw fabrycznie nowych narzędzi hydraulicznych ratowniczych o napędzie spalinowym wraz z akcesoriami – 1 kpl.

typ / model oferowanych narzędzi  ....................................................................................................................................................

( należy podać  typ/ model oferowanego sprzętu )

Prawą stronę tabeli (kol. 3) należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli - należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny – informacje dotyczące proponowanych rozwiązań równoważnych musi podać w kol. 3 oraz wykazać, że spełniają one wymagania Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

| Lp. | Warunki Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań kolumny nr 2 |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- |
| 1 | Wymagania ogólne |  |
| 1.1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego jednego zestawu narzędzi ratowniczych hydraulicznych o napędzie spalinowym wraz z akcesoriami. Do oferty należy dołączyć kopie świadectw dopuszczenia poszczególnych urządzeń (wymaganych przepisami) oraz broszury/katalogi/inne dokumenty potwierdzające parametry techniczne sprzętu itp. Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2025 r. Jeden producent całego zestawu. | Należy podać markę i typ każdego urządzenia w zestawie |
| 2 | Warunki szczegółowe dla pompy hydraulicznej |  |
| 2.1. | Narzędzie hydrauliczne uniwersalne pompa z wężami w różnych kolorach zasilającymi do narzędzi – 1 kpl.: - trzystopniowa - napędzana silnikiem spalinowym 4-o suwowym o mocy min. 3KM - pojemność zbiornika oleju min. 4 litry - możliwość zasilania dwóch narzędzi jednocześnie - zewnętrzy wskaźnik poziomu oleju w pompie - węże hydrauliczne z szybkozłączami o płaskiej powierzchni czołowej pozwalającymi na łączenie i rozłączanie narzędzi bez konieczności zamykania przepływu oleju na pompie; długość 2 x 10 m, - maksymalna waga pompy 25 kg, |  |

| 3 | Warunki szczegółowe dla nożyc hydraulicznych |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Nożyce hydrauliczne: - rozwarcie ostrzy min. 180 mm - maksymalna siła cięcia min. 1400 kN - średnica przecinanego pręta min. 40 mm - skośne ostrza - 6 punktowe oświetlenie LED wbudowane w rękojeść - waga urządzenia gotowego do pracy max 17 kg - system połączeń szybkozłączami kompatybilny z pompą wymienioną w l.p. nr 2 |  |
| 4 | Warunki szczegółowe dla rozpieracza ramieniowego |  |
| 4.1 | Rozpieracz hydrauliczny ramieniowy: - szerokość rozpierania min. 720 mm - minimalna siła rozpierania zgodnie z normą EN 13204 min 40 kN - 6 punktowe oświetlenie LED wbudowane w rękojeść - końcówki z zębami chwytnymi (zęby rekina) - waga urządzenia gotowego do pracy max 14,5 kg - rozpieracz wraz z hakami (adapterami) i łańcuchami – 2 szt. - system połączeń szybkozłączami kompatybilny z pompą wymienioną w l.p. nr 2 |  |
| 5 | Warunki szczegółowe dla rozpieracza teleskopowego |  |
| 5.1 | Rozpieracz hydrauliczny teleskopowy: - max. ciśnienie robocze: 720/72 (bar/Mpa) - skok tłoka 1: 375 mm - skok tłoka 2: 350 mm - długość narzędzia zsunie tego max. 560 mm - długość narzędzia rozsuniętego max. 1285 mm - max. siła rozpierania 1 tłok 217 / 22,1 (kN / t) - max. siła rozpierania 2 tłok 101 / 10.3 (kN / t) - waga urządzenia gotowego do pracy max. 14,6 kg - wymiary (A x B x C) max. 280 x 109 x 560 m - system połączeń szybkozłączami kompatybilny z pompą wymienioną w l.p. nr 2 |  |
| 6 | Warunki szczegółowe dla rozpieracza kolumnowego |  |
| 6.1 | Rozpieracz hydrauliczny kolumnowy: - skok roboczy min. 340 mm - długość w stanie złożonym max. 615 mm - siła rozpierania max. 16 ton - maksymalna waga 13 kg - system połączeń szybkozłączami kompatybilny z pompą wymienioną w l.p. 2 |  |
| 7 | Warunki szczegółowe dla urządzenia wielofunkcyjnego |  |
| 7.1 | Urządzenie wielofunkcyjne: - narzędzie wielofunkcyjne umożliwiające wyważanie drzwi, przecinanie kłódek, podnoszenie ciężkich materiałów - siła rozpierania min. 25 kN (w odległości nie większej niż 25 mm od końcówek) - szerokość rozwarcia min. 125 mm - zdolność cięcia prętów okrągłych o średnicy min. 18 mm - maksymalna masa urządzenia nie więcej niż 8 kg |  |
| 8 | Warunki szczegółowe dla maty sprzętowej |  |
| 8.1 | Mata sprzętowa: - wymiar min. 2 m x 1,5 m - materiał elastyczny np. PCV - lolor ostrzegawczy np. żółty lub pomarańczowy |  |
| 9 | Warunki szczegółowe dla podpory stabilizacyjnej |  |
| 9.1 | Podpora stabilizacyjna – 2 szt: - wykonana z aluminium - regulowana długość min. 1,1 m - 1.8 m - nośność minimum 15 kN - maksymalna waga 7,5 kg - płyta podstawy - łącznik (pas napinający) -3 szt |  |
| 10 | Warunki szczegółowe dla pokrowców ochronnych |  |
| 10.1 | Zestaw pokrowców ochronnych zabezpieczających ostre krawędzie o wymiarach: - 26 cm x 30 cm - 2 szt. - 60 cm x 60 cm - 2 szt. - 150 cm x 60 cm - 1 szt. |  |
| 11 | Warunki szczegółowe dla osłony zabezpieczającej |  |
| 11.1 | Osłona zabezpieczająca: - wykonana z grubego elastycznego i przezroczystego materiału PCV - z 4 uchwytami do trzymania w każdej pozycji |  |
| 12 | Warunki szczegółowe dla urządzenia do przecinania szyb |  |
| 12.1 | Urządzenie do przecinania szyb: - piła do cięcia szyb klejonych - grot do przebijania szyb klejonych - ostrze usuwające drobiny szkła na zewnątrz - wybijak do szyb hartowanych w rękojeści - maksymalna waga 1 kg |  |
| 13 | Warunki szczegółowe dla wspornika progowego |  |
| 13.1 | Wspornik progowy: - maksymalne obciążenie 235kN/24 t - wymiary max. 400mm x 106mm x 240mm - maksymalna waga urządzenia 7,7 kg |  |
| 14 | Warunki szczegółowe dla wsporników krzyżowych |  |
| 14.1 | Wspornik krzyżowy 2 szt.: - zestaw dwóch wsporników krzyżowych w dwóch rozmiarach - max obciążenie 10 t. |  |
| 15 | Pozostałe warunki zamawiającego |  |
| 15.1 | Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy. Gwarancja musi obejmować cały zestaw. | Należy podać okres gwarancji. Kryterium podlegające ocenie |
| 15.2 | Wykonawca dostarczy urządzenia do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wydać Zamawiającemu w dniu odbioru faktycznego: - instrukcję obsługi i konserwacji dla każdego urządzenia w języku polskim, - książki serwisowe i karty gwarancyjne dla każdego urządzenia w języku polskim, - kopie świadectw dopuszczenia dla poszczególnych urządzeń (wymaganych przepisami), |  |
| 15.3 | Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi urządzeń, w terminie do 3 dni od daty podpisanego bez uwag protokołu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia. |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia „Specyfikacji technicznej” ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy, oceny i specyfikacje techniczne mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 101 ust. 4, 5, 6 uPzp w związku z art. 99 uPzp. Jeżeli w dokumentacji postępowania wskazano konkretne normy, oceny i specyfikacje techniczne, Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych przez te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w ofercie - w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych - że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

podpis

(kwalifikowany podpis elektroniczny)