Załącznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

STAN AKTUALNY:

W chwili obecnej toalety (5 szt.) dla osób ze szczególnymi potrzebami zlokalizowane w pionie bloku D1 na piętrach 0 – IV gmachu Ministerstwa Finansów otwierają się do wewnątrz, co powoduje zajmowanie przestrzeni przez skrzydło drzwiowe wewnątrz pomieszczenia, jak również utrudnia dostęp do pomieszczenia w sytuacji konieczności udzielenia pomocy osobie znajdującej się wewnątrz. Realizacja prac pozwoli osobie korzystającej z pomieszczenia na swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim czy balkonikiem rehabilitacyjnym w środku.

PODSTAWA PRAWNA:

Wykonanie przedmiotowych prac pozwoli wypełnić:

- zapisy § 79 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- zalecenia z opracowanego w 2021 r. ,,Raportu z audytu dostępności w zakresie architektonicznym” gmachu MF.

STAN PLANOWANY:

Planowane prace polegające na obróceniu istniejących drzwi wraz z ościeżnicami na zewnątrz, będą obejmowały w swoim zakresie, dla każdej z pięciu łazienek w szczególności:

- demontaż skrzydła drzwiowego,

- demontaż opasek i ćwierćwałków maskujących,

- wycięcie starej pianki montażowej,

- demontaż ościeżnicy,

- usunięcie ze ścian starego kleju do opasek,

- ponowny montaż ościeżnicy na pianoklej i kotwy montażowe,

- naprawę ubytków ścian z miejscowym malowaniem na biało,

- montaż i regulację skrzydła drzwiowego,

- montaż opasek i ćwierćwałków,

- wypełnienie akrylem szczelin przy opaskach,

- zabezpieczenie podłogi folią,

- oklejenie ścian taśmą,

- wyniesienie gruzu i jego utylizację,

- przeniesienie wyłącznika światła z dostosowaniem jego wysokości dla osób z niepełnosprawnościami,

- drobne naprawy istniejących uszkodzeń na powierzchni skrzydeł drzwiowych, ościeżnic, opasek i listew wykończeniowych.