Zał. nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA:

„Przyczepa z agregatem proszkowym.”

| L.p. | Warunki zamawiającego, wymagania ogólne, parametry techniczno-użytkowe | Minimalne wymagania | Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań kolumny nr 2 i 3. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Warunki ogólne |  |  |
|  | Przyczepa z całym wyposażeniem musi być fabrycznie nowa, wolna od wad fizycznych i prawnych. Rok produkcji przyczepy oraz sprzętu stanowiącego jej wyposażenie nie może być wcześniejszy niż 2026 r. |  |  |
|  | Przyczepa z zamontowanym agregatem proszkowym musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych w szczególności: - Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502 ze zm.) - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (tj. Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.). - Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 594), |  |  |
|  | Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami dla oferowanej przyczepy, zabudowy specjalistycznej lub wyposażenia wymagane jest posiadanie świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB, urządzenia te muszą spełniać wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego: - aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB dla przyczepy/zabudowy – jeżeli jest wymagane, - sprawozdanie z badań stanowiące podstawę wydania świadectwa dopuszczenia – do wglądu, - aktualne świadectwa dopuszczenia dla wyposażenia, dla którego są one wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |  |
|  | Przyczepa musi być oznakowany zgodnie z Zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r., w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2025 r., poz. 9, z późn. zm.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |  |  |
|  | Agregat proszkowy oraz wszystkie elementy wyposażenia muszą być zamocowane w sposób zapewniający: - bezpieczeństwo użytkowania, - ergonomię obsługi, - stabilność podczas transportu i pracy. |  |  |
|  | Przyczepa musi być wyposażona w minimum 4 stabilne, wysuwane podpory rozmieszczone w narożach konstrukcji. Podpory powinny: - umożliwiać stabilne podparcie przyczepy, - posiadać indywidualną regulację długości, - umożliwiać obsługę przez jedną osobę. |  |  |
|  | Kolorystyka zabudowy: - zabudowa – czerwony RAL 3000, - błotniki i zderzaki – biały RAL 9003 lub równoważny, - podwozie/rama – czarny RAL 9005 lub równoważny. |  |  |
|  | Dyszel przyczepy wyposażony w regulację wysokości sprzęgu, przystosowany do dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy do 3500 kg. Przyczepa wyposażona w wymienne zaczepy: kulowy oraz oczkowy zgodny z normą DIN |  |  |
|  | Instalacja elektryczna przyczepy: - musi być zabezpieczona przed działaniem wody i wilgoci, - przewody oraz wiązki przewodów powinny być poprowadzone w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi. |  |  |
|  | Przyczepa powinna być wyposażona w: - kliny pod koła 2 szt., - ogumienie pneumatyczne bezdętkowe, - obręcze kół o średnicy minimum 14", - opony o nośności dostosowanej do dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, - bieżnik uniwersalny wielosezonowy. Rok produkcji opon nie może być wcześniejszy niż 2026 r. Wartości nominalnego ciśnienia ogumienia powinny być trwale oznaczone nad kołami lub w innym widocznym miejscu na przyczepie. Przyczepa musi być wyposażona w pełnowymiarowe koło zapasowe (rok produkcji 2026), miejsce i sposób montażu zostanie ustalony na etapie realizacji zamówienia |  |  |
|  | Układ osi: Dwie osie o nośności min. 1800 kg każda, wyposażone w hamulce. |  |  |
|  | Przyczepa wraz z kontenerem wyposażona w instalację elektryczną 12/24V |  |  |
|  | Uchwyty, klamki, zamki, prowadnice oraz elementy obsługowe zabudowy powinny umożliwiać obsługę w rękawicach ochronnych. |  |  |
|  | Na przyczepie musi zostać umieszczona trwała tabliczka znamionowa zawierająca co najmniej: - nazwę producenta, - typ/model, - rok produkcji, - numer fabryczny/seryjny. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z przyczepą kompletną dokumentację niezbędną do jej rejestracji |  |  |
|  | Wymagania dotyczące modułu gaśniczego |  |  |
|  | Zabudowa pojazdu powinna być wyposażona w moduł gaśniczy proszkowy przeznaczony do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. |  |  |
|  | Moduł gaśniczy powinien posiadać zbiornik ciśnieniowy wykonany zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi, w szczególności zgodnie z dyrektywą PED 2014/68/UE. |  |  |
|  | Wymagana pojemność środka gaśniczego: - minimum 750 kg proszku gaśniczego typu ABC lub BC. |  |  |
|  | Urządzenie powinno być wyposażone w: - układ redukcji i regulacji ciśnienia roboczego, - zawór bezpieczeństwa zabezpieczający układ przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. |  |  |
|  | Układ podawania środka gaśniczego powinien być zasilany gazem roboczym (azotem) z butli wysokociśnieniowych: - min. 2 sztuki, - pojemność każdej butli minimum 50 l, - wraz z kompletnym systemem mocowania. |  |  |
|  | System podawania środka gaśniczego powinien posiadać możliwość ręcznego sterowania. |  |  |
|  | Moduł powinien być wyposażony w zwijadło wężowe z wężem gaśniczym: - długość węża minimum 30 m, - średnica nominalna minimum DN32 lub równoważna. |  |  |
|  | Moduł powinien być wyposażony w prądownicę proszkową zapewniającą wydajność podawania środka gaśniczego na poziomie minimum 3,0 kg/s. |  |  |
|  | W zabudowie przyczepy należy umieścić trwałą tabliczkę znamionową urządzenia gaśniczego, zawierającą co najmniej: nazwę producenta, typ/model urządzenia, numer fabryczny, rok produkcji, pojemność środka gaśniczego, ciśnienie robocze oraz podstawowe parametry techniczne urządzenia. |  |  |
|  | W przypadku, gdy oferowany moduł gaśniczy podlega pod dozór techniczny zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletną dokumentację wymaganą przez właściwy organ dozoru technicznego, umożliwiającą rejestrację, odbiór i dopuszczenie urządzenia do eksploatacji. |  |  |
| 3. | Wymagania dotyczące zabudowy: |  |  |
| 3.1. | Przyczepa powinna być wyposażona w sygnalizację ostrzegawczą w postaci lamp kierunkowych LED emitujących światło barwy niebieskiej, zgodnych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pojazdów uprzywilejowanych załączanych z przycisku zamontowanego w platformie, po jej podłączeniu do pojazdu ciągnącego. |  |  |
| 3.2. | Zabudowa powinna być wykonana z materiałów odpornych na korozję oraz warunki atmosferyczne. |  |  |
| 3.3. | Konstrukcja zabudowy powinna posiadać szkielet wykonany z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie lub profili aluminiowych. |  |  |
| 3.4. | Poszycie zabudowy powinno być wykonane z blachy aluminiowej lub materiału równoważnego o parametrach nie gorszych niż aluminium w zakresie odporności mechanicznej i odporności korozyjnej. |  |  |
| 3.5. | Zabudowa powinna być wyposażona w skrytki sprzętowe: - zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi, - wyposażonymi we wspomaganie sprężynowe, - wykonane z materiałów odpornych na korozję. |  |  |
| 3.6 | Wszystkie skrytki powinny być wyposażone w zamki systemowe umożliwiające otwieranie wszystkich zamków jednym kluczem. |  |  |
| 3.7 | Zabudowa powinna posiadać oświetlenie robocze pola pracy wokół przyczepy, zapewniające natężenie oświetlenia minimum 5 lx w odległości 1 m od obrysu przyczepy. |  |  |
| 3.8 | Wnętrze skrytek sprzętowych powinno być wyposażone w oświetlenie LED uruchamiane automatycznie po otwarciu skrytki. |  |  |
| 3.9 | W przypadku gdy konstrukcja zabudowy przewiduje demontaż zabudowy/kontenera, powinien on być realizowany przy wykorzystaniu minimum 4 opuszczanych podpór stabilizujących |  |  |
| 3.10 | W przypadku gdy konstrukcja zabudowy przewiduje możliwość wymiany zabudowy specjalistycznej na platformę transportową, powinna ona być zabezpieczona burtami dostarczonymi przez Wykonawcę. |  |  |
| 4. | Pozostałe wymagania |  |  |
| 4.1. | Gwarancja minimum 24 miesiące. Zaoferowanie wydłużonej gwarancji premiowane dodatkowymi punktami. |  |  |
|  | Wykonawca dokona nieodpłatnego przeszkolenia co najmniej 10 osób wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia. Szkolenie należy przeprowadzić w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. |  |  |