OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot opracowania.

# Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji stałej organizacji ruchu (wszystkich znaków drogowych pionowych, poziomych, znaków zmiennej treści, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego) w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon Elblagu:

Droga S22 od km 387+531 do km 438+499 – łącznie ≈51 km

II. Zawartość projektu i wymagania:

- Projekty organizacji ruchu należy wykonać na pozyskanych przez Wykonawcę z zasobów Starostw Powiatowych aktualnych mapach zasadniczych w formacie: *.dwg, *.dxf, które powinny być osadzone w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 2000.

# W przypadku braku w Starostwach Powiatowych podkładu mapowego w formacie *.dwg, *.dxf dopuszcza się wyjątkowo uzyskanie ich przez Wykonawcę w innej formie elektronicznej np. .pdf, .jpg, .rtf po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Projekt stałej organizacji ruchu powinien zawierać:

  - opis techniczny zawierający m.in.:

- cel i zakres opracowania;

- charakterystykę drogi i ruchu na drodze;

- opis stanu istniejącego;

- zestawienie zawierające wyszczególnienie rodzaju znaków pionowych, poziomych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ich ilości oraz powierzchnie oznakowania poziomego;

  - plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;

  - plan sytuacyjny w skali 1:1000 (dot. również węzłów), skrzyżowania skanalizowane przy dużym udziale znaków pionowych i poziomych oraz odcinki dróg występujące w granicach miast należy przedstawić w skali 1:500.

  - Plan sytuacyjny przedstawiony na mapach zasadniczych na których należy przedstawić:

- inwentaryzację oznakowania istniejącego (pionowego, poziomego), urządzeń brd oraz ekranów akustycznych, ogrodzenia, wygrodzenia dla zwierząt, istniejącego kilometrażu dróg (oznakowanie prowadzące) oraz oznakowania systemu referencyjnego (punkty na jezdni oraz słupki „świadków");

- przebieg osi drogi,

- przebieg dróg serwisowych,

- punkty kilometrowe i hektometrowe wraz z opisem kilometrażu,

- punkty referencyjne wraz z opisem kodu i kilometrażu punktu referencyjnego,

- osie dróg krzyżujących się wraz z opisem klasy i numeru drogi oraz kilometrażu przecięcia osi,

- osie zjazdów z dróg z opisem kilometrażu zjazdu;

- przystanki transportu zbiorowego z podaniem ich lokalizacji, strony drogi oraz opisem wyposażenia w tym: zatok autobusowych, peronów, wiat itp.;

- legendę dostosowaną do Zarządzenia nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09.07.2010 r. w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej organizacji ruchu.

- Wymagania ogólne:

# W projekcie stałej organizacji ruchu plan sytuacyjny poza lokalizacją oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ekranów akustycznych powinien zawierać m.in.:

- naniesiony kilometraż lokalizacji znaków pionowych oraz urządzeń BRD, ich symbol;

- w przypadku oznakowania poziomego należy podać symbol linii (np. P-4), jej długość w mb, w przypadku strzałek i powierzchni wyłączonych z ruchu w m2, a także kilometraż początku i końca linii;

- w przypadku barier ochronnych należy podać ich symbol (np.: U-14b) i parametry 
(np.: H1W2A, np.: SP-09- dla barier ustawionych przed rokiem 2010), długość w mb, a także kilometraż początku i końca;

- naniesione punkty referencyjne wraz z ich oznakowaniem poziomym i pionowym;

- lokalizację występujących zjazdów wraz z naniesionym przepustem (jeżeli występuje) oraz zatok autobusowych wraz z podaniem pikietażu. Posiadaną ewidencję zjazdów udostępni Zamawiający na wniosek Wykonawcy;

- włączenia dróg bocznych do drogi krajowej z określeniem ich kategorii (wraz z podaniem numeru dla dróg wojewódzkich i powiatowych) oraz podaniem pikietażu wraz ze znakami pionowymi i poziomymi dotyczącymi oznakowania skrzyżowania/zjazdu (np. A-7, B-20, E-2, P-4);

- przebieg dróg serwisowych,

- obrys krawędzi chodników, ścieżek rowerowych oraz nawierzchni bitumicznych drogi;

- Kilometraż dróg należy prowadzić po osi usytuowanej w środku przekroju normalnego drogi.

- Analiza organizacji ruchu:

# W trakcie sporządzania inwentaryzacji należy przeanalizować zgodność istniejącej organizacji ruchu z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz załącznikami nr 1 – 4 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych  zmieniającego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 2015, poz. 1314).

# Wnioski z analizy (ewentualnie występujące usterki/wady) należy dostarczyć odrębnie zgodnie z poniższą tabelą:

- Szata graficzna:

# Opracowanie projektowe pod względem graficznym powinno spełniać następujące wymagania:

- zapewniać czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści;

- zgodne z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych;

- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę;

- strony projektu powinny być ponumerowane oraz opracowane w formacie A-3, dzieląc drogę na odcinki o długości 350-380m (dla skali 1:1000 na formacie A-3 mają być zobrazowane trzy setki odcinka np. 206+895 - 207+100, 207+100 - 207+400 itd.);

- inwentaryzację istniejącego oznakowanie należy przedstawić w kolorowej szacie graficznej - używając symboli zgodnie z kolorystyką znaków drogowych;

- inwentaryzację oznakowania poziomego należy wykonać w kolorze niebieskim;

- Zarządzenie nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09.07.2010r. w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej organizacji ruchu.

- Wersja elektroniczna:

- rysunki powinny być zapisane w formacie .dwg oraz dające możliwość otwierania 
i edycji w programie AutoCAD 2007Lt lub równoważnym (nie dopuszcza się występowania błędów wynikających z przekonwertowywania m.in. linii oznakowania poziomego). Niniejsze formaty muszą zapewniać możliwość edycji tj. zapewniać dostęp do wszystkich osadzonych lub powiązanych obiektów i materiałów (plików) źródłowych; Odczyt części rysunkowej powinien zawierać przestrzeń modelu (odcinek drogi objęty zamówieniem stanowiący spójną jedną całość) i przestrzeń papieru w postaci arkuszy rozmieszczeń wydruku, o rozmiarze 
i zawartości jak karty w wersji papierowej;

- utworzone pliki powinny być wolne od zabezpieczeń przed edycją, z uwagi na łączenie treści projektu z pozostałymi, posiadanymi przez Zamawiającego już projektami w formatach .dwg (AutoCad_2007Lt);

- poszczególne rysunki powinny być osadzone w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 2000;

- wszystkie materiały tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne należy zapisać w postaci plików MS Word lub MS Excel;

- całość opracowania należy dodatkowo zapisać w formacie *.pdf.

IV. Odbiór opracowania projektu

- Odbiór końcowy

# Podstawą do odbioru końcowego jest przedłożenie Zamawiającemu projektów stałych organizacji ruchu na przedmiotowych odcinkach drogi krajowej dla całego przedmiotu zamówienia.

# Projekty stałej organizacji ruchu przed przedłożeniem w Oddziale Olsztyn winny być wcześniej skonsultowane w odpowiednim Rejonie GDDKiA i zaopiniowane przez Komendanta Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

# Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet projektów z podziałem na drogi krajowe z następującą ilością egzemplarzy:

- projekt stałej organizacji ruchu w wersji papierowej 3 egz. (2 egzemplarze w twardej oprawie);

- projekt stałej organizacji ruchu w wersji elektronicznej na nośniku DVD lub pendrive pliki w formacie: .pdf i .dwg - 2 egz.

# Zamawiający w ciągu 30 dni od otrzymania przedmiotowego opracowania, w przypadku jego pozytywnej weryfikacji, sporządzi i podpisze protokół końcowy, który będzie stanowić podstawę do przyjęcia faktury.

- Rękojmia

# Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi na dokumentację projektową na okres 
12 miesięcy od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowej. W okresie tym Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad dokumentacji projektowej.