Załącznik nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z    08 sierpnia 2024

znak: WOOŚ.420.52.2023.AM.30

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim - Etap IVa od ZZU Komorowice (bez ZZU) do Stare Bielsko – odc. 3,5””.

Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

- Rodzaj, skala, usytuowanie oraz zakres przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym (dalej: MOP) 8,4 MPa i średnicy nominalnej DN500 o długości ok. 4,6 km od ZZU Komorowice (bez ZZU) do Stare Bielsko. Planowany odcinek IVa stanowi część gazociągu relacji Skoczów – Komorowice – Oświęcim i realizowany będzie na terenie m. Bielsko-Biała, w województwie śląskim.

W km ok. 1,52 projektowanego gazociągu planowane jest dodatkowo wykonanie odejścia o długości ok. 160 m w kierunku południowym o średnicy DN100, w celu połączenia planowanej inwestycji z ZZU Komorowice 10.

Planowany gazociąg przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny przemysłowe, tereny rolne oraz użytki łąkowo – pastwiskowe. Trasa gazociągu rozpoczyna się na granicy działek nr 1337/6 i 1336/1, obręb Komorowice Krakowskie. Następnie rurociąg przebiega przez tereny niezabudowane, w kierunku południowym, wzdłuż ul. Dusznickiej. Skręca w kierunku zachodnim, biegnąc od południowej strony stacji elektroenergetycznej przy ul. Napędowej. Dalej, trasa gazociągu biegnie na zachód, częściowo po terenach rolnych, przekracza ul. Bestwińską i dalej przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej – usługowej, mniej więcej równolegle do ul. Trawiastej. Biegnie dalej, po terenach niezabudowanych w kierunku rzeki Białej, którą przekracza w km ok. 1,6. Następnie przebiega dalej na zachód przez tereny przemysłowe obecnie niezabudowane oraz teren utwardzony istniejącego zakładu, w rejonie ul. Chochołowskiej, w sąsiedztwie terenów zagospodarowanych i zabudowanych w kierunku przemysłowo-usługowym. Trasa nieznacznie odchyla się w kierunku południowo – zachodnim, przekracza tory kolejowe, ul. Chochołowską i ul. Konwojową, dalej częściowo przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej. Przekracza ul. Katowicką i biegnie przez tereny niezabudowane, zbliża się do ul. Botanicznej i dalej biegnie przez tereny zadrzewione w kierunku zachodnim - ul. Warszawskiej, którą przekracza w km ok. 3,3. Następnie trasa odbija w kierunku południowym, w stronę ul. Mazańcowickiej, którą przekracza w km ok. 3,8 i biegnie dalej na południe po terenach niezabudowanych, terenach pól, w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej znajdujących się w kierunku wschodnim od projektowanej trasy. Trasa następnie odbija w kierunku zachodnim biegnąc dalej po terenach niezabudowanych i kończy tu swój bieg w km ok. 4,6.

Parametry techniczne projektowanego gazociągu DN500:

- średnica nominalna: DN500,

- maksymalne ciśnienie robocze: MOP 8,4 MPa,

- długość całkowita projektowanego gazociągu: ok. 4,6 km,

- minimalna głębokość przykrycia gazociągu:

- w terenach rolnych i leśnych min. 1,2 m,

- w terenach zmeliorowanych min. 1,6 m,

- klasy lokalizacji na trasie gazociągu: I klasa.

Parametry techniczne projektowanego gazociągu DN100:

1) średnica nominalna: DN100,

2) maksymalne ciśnienie robocze: MOP 8,4 MPa,

3) długość całkowita projektowanego gazociągu: ok. 160 m,

4) minimalna głębokość przykrycia gazociągu:

- w terenach rolnych i leśnych min. 1,2 m,

- w terenach zmeliorowanych min. 1,6 m,

- klasy lokalizacji na trasie gazociągu: I klasa.

Dla planowanego przedsięwzięcia wyznaczona zostanie strefa kontrolowana o szerokości 8 m (po 4 m na obie strony od osi gazociągu).

- Rodzaj technologii

Faza realizacji przedsięwzięcia będzie obejmować:

- roboty geodezyjne obejmujące wyznaczenie trasy gazociągu oraz pasa montażowego w terenie,

- przygotowanie terenu budowy, w tym jego oznaczenie, odhumusowanie, wycinka drzew i krzewów,

- rozwózkę orurowania i elementów instalacji gazowej,

- roboty spawalnicze,

- kontrolę spoin,

- roboty izolacyjne,

- odwodnienie terenu pod wykopy,

- wykonanie wykopów,

- układanie orurowania,

- naprawę rurociągów drenarskich,

- zasypanie gazociągu,

- przywrócenie terenu robót montażowych do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji, oznakowanie trasy gazociągu oraz roboty wykończeniowe,

- przeprowadzenie prób ciśnieniowych,

- opróżnienie odcinka gazociągu z wody i suszenie,

- odbiory techniczne, badania i rozruch gazociągu,

- odbiór końcowy.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach wyznaczonego pasa montażowego, który zostanie wyznaczony na czas budowy. Planuje się wyznaczenie tymczasowych pasów montażowych o szerokości od ok. 8 m do 41 m (lokalnie do 75 m), a na terenach rolnych o szerokości ok. 30 m. Teren pasa montażowego będzie wykorzystywany do składowania humusu, ruchu maszyn i pojazdów oraz na potrzeby placu maszynowego i montażowego. Na etapie realizacji zostanie wykonany wykop o takiej głębokości, aby przykrycie gazociągu wynosiło minimum 1,2 metra, natomiast w terenach zmeliorowanych minimum 1,6 metra. Szerokość pasa montażowego będzie zmienna i dostosowana do lokalnych warunków. W Tabeli nr 4 poniżej przedstawiono przewidywane lokalizacje poszerzenia oraz zawężenia pasa montażowego wraz z uzasadnieniem.

Tabela nr 4

| Lp. | Orientacyjna szerokość pasa montażowego |  |  | Orientacyjny km projektowanego gazociągu |  | Uzasadnienie zawężenia/ poszerzenia pasa montażowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zawężenie | poszerzenie | strona | od | do |  |
|  | od 12 m do 21 m | - | P | 0,00 | 0,02 | zaplecze budowlane, odkład ziemi |
|  | - | 43 m | L | 0,03 | 0,09 | odkład ziemi, zagęszczenie istniejącej infrastruktury |
|  | od 15 m do 18 m | - | P | 0,09 | 0,15 | linie wysokiego napięcia |
|  | - | 35 m | P | 0,20 | 0,30 | odkład ziemi |
|  | 16 m | - | P | 0,28 | 0,31 | linia wysokiego napięcia |
|  | 19 m | - | P | 1,03 | 1,08 | zabudowa mieszkaniowa, linia wysokiego napięcia |
|  | 23 m | - | obustronnie | 1,10 | 1,13 | przekroczenie metodą bezwykopową, linia wysokiego napięcia, zabudowa jednorodzinna |
|  | 8 m | - | obustronnie | 1,13 | 1,29 | dostęp do terenu w celu wykonania metody bezwykopowej |
|  | 20 m | - | P | 1,29 | 1,34 | odkład ziemi, linia wysokiego napięcia |
|  | - | 36 m | L | 1,35 | 1,38 | odkład ziemi, przekroczenie metodą bezwykopową |
|  | - | 38 m | P | 1,40 | 1,42 | odkład ziemi, dostęp do terenu w celu wykonania metody bezwykopowej |
|  | od 10 m do 20 m | - | L | 1,48 | 1,49 | DN100 przyłączenie do Komorowice 10 |
|  | - | 41 m | L | 1,53 | 1,56 | przekroczenie metodą bezwykopową, odkład ziemi |
|  | 8 m | - | obustronnie | 1,56 | 1,70 | dostęp do terenu w celu wykonania metody bezwykopowej, obszar cenny przyrodniczo rzeka Biała |
|  | 23 m | - | L | 1,94 | 1,98 | przekroczenie metodą bezwykopową |
|  | 18 m |  | P | 2,02 | 2,06 | dostęp do terenu w celu wykonania metody bezwykopowej |
|  | 8 m | - | obustronnie | 2,06 | 2,14 | dostęp do terenu w celu wykonania metody bezwykopowej |
|  | - | 33 m | P | 2,14 | 2,17 | odkład ziemi, prace montażowe |
|  | 22 m |  | L | 2,18 | 2,23 | dostęp do terenu w celu wykonania metody bezwykopowej |
|  | od 9 m do 14 m | - | obustronnie | 2,23 | 2,33 | przekroczenie metodą bezwykopową, zabudowa mieszkaniowa, tereny przemysłowe |
|  | 19 m | - | L | 2,33 | 2,37 | dostęp do terenu w celu wykonania metody bezwykopowej, zabudowa mieszkaniowa, tereny przemysłowe |
|  | - | 30 m | L | 2,42 | 2,52 | odkład ziemi |
|  | 14 m | - | L | 2,54 | 2,61 | przekroczenie metodą bezwykopową, |
|  | 8 m | - | P | 2,61 | 2,63 | przekroczenie metodą bezwykopową, zabudowa mieszkaniowa |
|  | 8 m | - | P | 2,66 | 2,73 | przekroczenie metodą bezwykopową, zabudowa mieszkaniowa |
|  | - | 36 m | L | 2,74 | 2,76 | odkład ziemi |
|  | od 10 m do 20 m | - | L | 2,78 | 2,95 | tereny przeznaczone pod planowaną zabudowę przemysłową |
|  | od 12 m do 24 m |  | L | 2,96 | 3,01 | przekroczenie metodą bezwykopową obszar cenny przyrodniczo siedlisko 9170/9110 |
|  | - | 33 m | obustronnie | 3,01 | 3,04 | przekroczenie metodą bezwykopową, plac maszynowy obszar cenny przyrodniczo siedlisko 9170/9110 |
|  | 12 m | - | obustronne | 3,04 | 3,50 | dostęp do terenu w celu wykonania metody bezwykopowej, obszar cenny przyrodniczo siedlisko 9170/9110 |
|  | - | od 30 m do 75 m | obustronnie | 3,55 | 3,57 | przekroczenie metodą bezwykopową (plac montażowy) |
|  | - | od 31 m do 61 m | L | 3,81 | 3,85 | dostęp do terenu w celu wykonania metody bezwykopowej |
|  | - | 38 m | L | 4,32 | 4,36 | odkład ziemi |
|  | - | od 30 m do 40 m | P | 4,47 | 4,55 | zaplecze budowlane |

Gazociąg realizowany będzie metodą wykopu otwartego oraz metodami bezwykopowymi. W Tabeli nr 5 poniżej przedstawiono lokalizację przekroczeń przeszkód terenowych przy zastosowaniu metod bezwykopowych.

Tabela nr 5

| Lp. | Przeszkoda terenowa | Orientacyjny km gazociągu |  | Uzasadnienie | Metoda przekroczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |  |  |
|  | droga | 0,02 | 0,03 | droga gminna bitumiczna ul. Jasna Rola | przecisk lub inna równoważna |
|  | droga | 0,34 | 0,37 | droga gminna asfaltowa ul. Jęczmienna | przecisk lub inna równoważna |
|  | linia elektroenergetyczna, droga, rów | 1,11 | 1,30 | Linia elektroenergetyczna, droga powiatowa bitumiczna ul. Bestwińska, rów | mikrotuneling lub inna równoważna |
|  | droga | 1,39 | 1,43 | droga gminna bitumiczna ul. Żeglarska | przecisk lub inna równoważna |
|  | rzeka, rów | 1,55 | 1,73 | rzeka Biała, rów | mikrotuneling lub inna równoważna |
|  | infrastruktura kolejowa, rów, drogi | 1,96 | 2,15 | tory kolejowe, rów, drogi: ul. Chochołowska, droga gminna bitumiczna ul. Konwojowa | mikrotuneling lub inna równoważna |
|  | drogi | 2,23 | 2,38 | droga gminna ul. Szlachecka, droga powiatowa bitumiczna ul. Katowicka | mikrotuneling lub inna równoważna |
|  | domy jednorodzinne | 2,54 | 2,63 | zabudowa domów jednorodzinnych, ograniczenia z odkładem ziemi | mikrotuneling lub inna równoważna |
|  | domy jednorodzinne | 2,65 | 2,74 | zabudowa domów jednorodzinnych, ograniczenia z odkładem ziemi | mikrotuneling lub inna równoważna |
|  | droga, rowy | 3,03 | 3,53 | droga krajowa bitumiczna ul. Warszawska, rowy | HDD lub inna równoważna |
|  | droga | 3,78 | 3,81 | droga powiatowa bitumiczna ul. Mazańcowicka | przewiert lub inna równoważna |

Do budowy gazociągu zastosowane zostaną nowoczesne technologie oraz odpowiednio wysokiej jakości materiały. Podczas prowadzenia prac budowlanych przewiduje się szereg rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, które pozwolą na ograniczenie występowania uciążliwości podczas ich wykonywania. Należą do nich:

- lokalizowanie baz zaplecza budowy, składów, magazynów, dróg dojazdowych, ziemi z wykopów w pasie montażowym, poza dolinami cieków i obszarami cennymi przyrodniczo,

- prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej (za wyjątkiem prac związanych z przekroczeniem ul. Warszawskiej, które wymagają zachowania ciągłości),

- zapewnienie zgodnej z przepisami prawa gospodarki odpadami,

- wykorzystywanie do budowy gazociągu sprzętu sprawnego technicznie, podlegającego okresowym przeglądom technicznym,

- składowanie zebranego w strefie wykopu humusu w wyznaczonych miejscach w pasie montażowym gazociągu,

- wykorzystanie wydobytych mas ziemnych i humusu do uporządkowania terenu budowy,

- utwardzenie miejsc tankowania pojazdów oraz lokalizacji kontenerów na odpady niebezpieczne,

- wyposażenie zaplecza budowy w sorbenty,

- prowadzenie prac budowalnych pod nadzorem przyrodniczym (botanicznym, entomologicznym, herpetologicznym, ornitologicznym, teriologicznym).

W ramach prowadzonych prac zostaną usypane wały ziemne od strony zabudowy o minimalnej wysokości 1,5 m lub alternatywnie – zastosowane zostaną tymczasowe ekrany akustyczne o wysokości minimum 3 m w lokalizacjach wskazanych w Tabeli nr 6 poniżej.

Tabela nr 6

| Lp. | Orientacyjny kilometraż projektowanego gazociągu | Działanie minimalizujące |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,00 – 0,03 | Wał ziemny o wysokości minimalnej 1,5 m i długości ok. 30 m (w km 0,26 – 0,29) tymczasowy ekran akustyczny o wysokości nie mniejszej niż 3 m, na odcinku o długości ok. 43 m |
| 2 | 0,31 - 0,65 | Tymczasowe ekrany akustyczne o wysokości minimalnej 3 m i długości ok. 34 m (w km ok. 0,37 - 0,41) |
| 3 | 0,66 - 0,90 | Wał ziemny o wysokości minimalnej 1,5 m na długości ok. 50 m (w km ok. 0,85 -0,90) |
| 4 | 0,91 – 1,15 (przekroczenie ul. Bestwińskiej) | Tymczasowe ekrany akustyczne o wysokości minimalnej 3 m i długości ok. 80 m (w km ok. 1,06 – 1,13) |
| 5 | 1,15 – 1,41 | Wał ziemny o wysokości minimalnej 1,5 m na długości ok. 53 m (w km ok. 1,34 – 1,40) / tymczasowy ekran akustyczny o wysokości nie mniejszej niż 3 m, na odcinku łącznie o długości ok. 60 m (w km 1,30 – 1,34 oraz na odcinku stanowiącym przyłącze do ZZU Komorowice 10) |
| 6 | 1,41-1,80 | Wał ziemny o minimalnej wysokości 1,5 m na odcinku o długości ok. 50 - 70 m (w km ok. 1,50 – 1,56 obustronnie) / tymczasowy ekran akustyczny o wysokości nie mniejszej niż 3 m, na odcinku łącznie ok. 100 m |
| 7 | 2,13 – 2,30 | Wał ziemny o minimalnej wysokości 1,5 m na odcinku o długości ok. 110 m (w km ok. 2,14 – 2,23) |
| 8 | 2,31 – 2,49 | Wał ziemny o minimalnej wysokości 1,5 m na odcinku o długości ok. 120 m (w km ok. 2,34 – 2,49) |
| 9 | 2,49 – 2,75 | Dwa tymczasowe ekrany akustyczne na granicy pasa montażowego o łącznej długości ok. 49 m i wysokości ok. 6 m (w km ok. 2,61 – 2,66). |
| 10 | 2,75 – 2,95 | Wał ziemny o minimalnej wysokości 1,5 m na odcinku o długości ok. 180 m (w km ok. 2,77 – 2,95) |
| 11 | 3,70 – 3,80 | Tymczasowe ekrany akustyczne o wysokości minimalnej 3 m i długości ok. 70 m (w km ok. 3,73 – 3,78) |
| 12 | 3,81 – 4,57 | Tymczasowe ekrany akustyczne o wysokości minimalnej 3 m i długości ok. 430 m (w km ok. 3,81 – 4,25) |

W miejscach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych, planuje się wykonanie odwodnienia terenu przed wykonaniem wykopu. Odwodnienie wykonywane będzie w zależności od rodzaju gruntu i głębokości posadowienia rurociągu zestawami igłofiltrów lub metodą bezpośrednią tzw. powierzchniową w trakcie głębienia wykopu za pomocą pomp spalinowych.

Gazociąg poddany zostanie próbie szczelności i wytrzymałości. Planuje się, że źródłem wody dla wykonania prób hydraulicznych będzie rzeka Biała, a w przypadku braku takiej możliwości z sieci wodociągowej.

Po zakończeniu prac realizacyjnych teren budowy zostanie uporządkowany.

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Katowicach

dr Mirosława Mierczyk-Sawicka

podpisano elektronicznie