Załącznik nr 10 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CIĄGNIKA ROLNICZEGO W WERSJI LEŚNEJ

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę (nie mogą być gorsze niż wymagane) TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowy ciągnik rolniczy w wersji leśnej . Rok produkcji 2026 (maszyna z seryjnej produkcji) |  |
| 2. | Silnik - z TURBO doładowaniem, chłodzony cieczą , spełniający wymagania emisji spalin co najmniej : UE Stage V, lub Tier-5; - moc netto: min. 150 kW, max. 170 kW; - pojemność min. 7, 4 l; - sprężarka powietrza; - mocowanie tłumika przy kabinie. |  |
| 3. | Waga własna ( bez dodatkowego obciążenia ) – nie mniej niż 7000 kg wg homologacji |  |
| 4. | Skrzynia biegów - półautomatyczna z rewersem elektrohydraulicznym; - sterowanie biegami z podłokietnika; - zakres biegów pełzających. |  |
| 5. | Hydraulika - układ hydrauliki zewnętrzny tył co najmniej 8 gniazd ( 4 pary) i 1 wolnego spływu; - regulacja podnośnika siłowa, polowa, mieszana; - wyjście hydrauliczne niskiego ciśnienia; - udźwig podnośnika, co najmniej 7 000 kg; - wydatek pompy hydraulicznej - nie mniej niż 160 l/min. |  |
| 6. | Wałek odbioru mocy (WOM) wzmocniony - Przeniesienie napędu za pomocą sprzęgła wielotarczowego mokrego na WOM o średnicy: - 45 mm o liczbie zębów 20.- 5 szt. (końcówki fabryczne); - 35 mm o liczbie zębów 6.- 1szt (końcówki fabryczne); - obroty WOM 540/1000/1000 ECO obr/min.; - moc przenoszona na WOM przez sprzęgło wielotarczowe mokre z pośrednictwem walka z końcówką o średnicy 45 mm i ilości frezów 20; - przełącznik sterowania tylnego WOM umieszczony w kabinie oraz dodatkowo na tylnych błotnikach; - w dostawie komplet wałków TYP 1, 2, 3, do stosowania w oferowanym ciągniku. |  |
| 7. | Blokada mechanizmu różnicowego. |  |
| 8. | Zaczep transportowy górny z regulowaną wysokością. |  |
| 9. | Napęd na 4 koła włączany automatycznie. |  |
| 10. | Felgi z osłonami na wentyle. |  |
| 11. | Ogumienie leśne - przód – 420/85/R28 - tył – 520/85/ R38 |  |
| 12. | Układ hamulcowy do przyczepy pneumatyczny jedno oraz dwu obwodowy. |  |
| 13. | Instalacja elektryczna 12 V. |  |
| 14. | Oś przednia bez amortyzacji. |  |
| 15. | Zbiornik(-niki) paliwa – leśny(-ne) metalowy(-we) o pojemności nie mniejszej niż 200 litrów, zabezpieczony(-ne) na kluczyk. |  |
| 16. | Zbiornik AdBluc o pojemności nie mniejszej niż 20 litrów, zabezpieczony na kluczyk. |  |
| 17. | Układ kierowniczy - hydrostatyczny ze wspomaganiem; - regulowana kierownica. |  |
| 18. | Kabina leśna /wzmacniana z fabrycznym atestem: - kabina amortyzowana; - co najmniej jednodrzwiowa zamykana na kluczyk; - tylne okno uchylne; - wyposażona w klimatyzację; - wentylacje i ogrzewanie; - gniazdo elektryczne DIN; - oświetlenie wewnętrzne; - fotel operatora pneumatyczny wyposażony w pas bezpieczeństwa; - dwa lusterka zewnętrzne oraz jedno wewnętrzne; - oświetlenie robocze 360 stopni – LED; - lampa ostrzegawcza żółta (kogut) co najmniej 1 sztuka. |  |
| 19. | Tylny TUZ (trzypunktowy układ zawieszenia) uruchamiany z kabiny oraz na błotnikach ciągnika. |  |
| 20. | Wyposażenie dodatkowe: - szyby wykonane z materiału nietłukącego; - zabudowa leśna ciągnika bez zabudowy szyb; - osłona drążków kierowniczych; - obciążniki na tylne kola całkowitej masie nie mniej niż 400 kg (np, 2 x 200kg); - obciążnik przedni o masie co najmniej 800 kg; - skrzynka na narzędzia; - system do monitoringu pracy ciągnika; - dwa wyjścia pneumatyczne na zew. ciągnika plus przewód z pistoletem do przedmuchiwania filtrów , chłodnic i kabiny. |  |
|  | Wyposażenie obowiązkowe maszyny |  |
| 1. | Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, Instrukcja Obsługi w języku polskim szt. 2 oraz na nośniku elektronicznym |  |
| 2. | Trójkąt ostrzegawczy szt. 1 |  |
| 3. | Trójkąt wyróżniający szt. 1 |  |
| 4. | Gaśnica co najmniej typu GP 6 |  |
| 5. | Kliny pod koła – min. 2 szt. |  |
| 6. | Przewód do pompowania kół |  |
| 7. | Lampa ostrzegawcza żółta (kogut) |  |
| 8. | Apteczka pierwszej pomocy zgodna z unijną normą co najmniej DIN 13164 |  |
| 9. | Apteczka ADR (do zabezpieczania wycieków płynów eksploatacyjnych do gruntu) |  |
| 10. | Zestaw podstawowych narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia codziennej konserwacji |  |

_______________________________

Podpis

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności	
w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) KC
(tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)