Załącznik Nr 3 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części Nr 3.   
Dostawa do siedziby Zamawiającego 16 par rękawic specjalnych oraz 16 par rękawic technicznych.

I.  Rękawice specjalne – 16 par 
Rękawice specjalne muszą posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
Rękawice specjalne muszą spełniać wymagania PN-EN 659. Rękawice specjalne pięciopalczaste, wykonane m.in. z PBI®, NOMEX® i Kevlar®. Zewnętrzna powierzchnia rękawic w kolorze piaskowym. Rękawice specjalne oznakowane taśmą odblaskową koloru srebrnego i fluoroscencyjnego żółtego. Zastosowana taśma powinna charakteryzować się ograniczoną palnością. Taśmę należy przyszyć niepalnymi nićmi w kolorze zbliżonym do jednego z kolorów taśmy, podwójnym lub pojedynczym ściegiem. Grzbiet dłoni wykonany z PBI® z elementem ochronnym chroniącym kostki dłoni przed czynnikami cieplnymi oraz przed uderzeniem. Wszystkie warstwy rękawic powinny być trwale połączone, tak aby konstrukcja rękawic zapobiegała wyciąganiu warstwy termoizolacyjnej z zewnętrznej warstwy podczas próby nakładania  i zdejmowania rękawic. Rękawice zakończone długim mankietem z paskiem i rzepem służącym do regulacji szerokości mankietu. Na mankiecie wszyte metalowe elementy pozwalające na łączenie rękawic wraz z karabinkiem. Część chwytna rękawic w kolorze czarnym - pokryta warstwą silikonu.
W rękawicach powinny być możliwe do wykonania następujące czynności:

-   zapięcie suwaka w obuwiu i w kurtce ubrania specjalnego,

-   uruchomienie sygnalizatora bezruchu,

-   połączenie łączników dwóch węży tłocznych 25, 52 i 110,

-   połączenie kluczem odcinków węża ssawnego,

-   połączenie maski z automatem oddechowym.
[image: image1.emf]
Przykładowy rysunek rękawic specjalnych
Wykaz rozmiarów i ich ilości będące przedmiotem zamówienia podstawowego:

	Rozmiar
	8
	9
	10
	11

	Ilość par
	4
	5
	4
	3


- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarów do 20% wielkości zamówienia w okresie 12 miesięcy od dnia odbioru.

- Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości zamawianych kompletów ubrań specjalnych oraz pozostałych przedmiotów ekwipunku osobistego strażaka  w zależności od wysokości ceny zaoferowanej przez oferenta i posiadanych środków finansowych.

II. Rękawice techniczne – 16 par
Przedmiotem zamówienia jest para rękawic technicznych przeznaczonych do działań ratownictwa technicznego w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), jako wyposażenie osobiste ratownika. Rękawice techniczne pięciopalczaste muszą być odporne na ścieranie, przekłucie, przecięcie, rozerwanie i uderzenie.
Rękawice muszą spełniać minimalne wymagania zgodnie z normą PN‑EN 388, z poziomem co najmniej 4‑5‑4‑3 (odporność na ścieranie – 4, przecięcie – 5, rozerwanie – 4, przekłucie – 3).

Elementy części chwytnej wzmocnione kevlarem. Wierzch dłoni oraz cała długość palców posiada zabezpieczenie wykonane z materiału TPR. Wierzchnie elementy wykonane w jaskrawych odcieniach żółtego i czerwonego.

Konstrukcja rękawic musi zapewniać:

- ochronę dłoni przed uderzeniem, przecięciem, rozdarciem i przekłuciem,

- możliwość wykonywania precyzyjnych czynności (np. obsługa narzędzi),

- dobrą chwytność i dopasowanie,

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć raporty z badań wystawione przez jednostki notyfikowane potwierdzające oceniane parametry.
Wykaz rozmiarów i ich ilości będące przedmiotem zamówienia:

	Rozmiar
	8
	9
	10
	11

	Ilość par
	4
	5
	4
	3


- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarów do 20% wielkości zamówienia w okresie 12 miesięcy od dnia odbioru.

- Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości zamawianych par rękawic w zależności od wysokości ceny zaoferowanej przez oferenta 
i posiadanych środków finansowych.

2

