Załącznik nr 1 do swz

Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla samochodu operacyjnego.

| lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | UWAGI Zamawiającego | OFERTA Wykonawcy* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | SILNIK |  |  |
| 1.1 | Moc min. 115 kW, pojemność silnika min. 1450 cm3. Silnik benzynowy, turbodoładowany. | moc min. 115 kW Należy podać markę i model pojazdu oraz moc silnika |  |
| 2. | PRZNOSZENIE NAPĘDU |  |  |
| 2.1 | Napęd na przednie koła. |  |  |
| 2.2 | Skrzynia biegów automatyczna lub manualna – min. 6 biegowa + bieg wsteczny. Nie dopuszcza się przekładni bezstopniowych. |  |  |
| 3. | UKŁAD HAMULCOWY |  |  |
| 3.1 | Oś przednia – hamulce tarczowe |  |  |
| 3.2 | Oś tylna – hamulce tarczowe |  |  |
| 3.3 | Układy zwiększające bezpieczeństwo: ABS i ESP (lub równoważne) |  |  |
| 4. | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| 4.1 | Układ ze wspomaganiem kierownicy |  |  |
| 4.2 | Regulacja wysokości i nachylenia kolumny kierownicy |  |  |
| 5. | NADWOZIE |  |  |
| 5.1 | Nadwozie typu kombi o wymiarach : - długość całkowita min. 4550 mm, - rozstaw osi min. 2600 mm, - pojemność bagażnika min. 600 l wg normy VDA lub równoważnej. | co najmniej 4550 mm, bagażnik min. 600 l parametr punktowany ; należy podać oferowana pojemność bagażnika |  |
| 5.2 | Dopuszczalna masa całkowita (techniczna) | max. 3500 kg |  |
| 5.3 | Samochód fabrycznie nowy min. 2022 rok. | Rok produkcji 2022 (w tym opony) |  |
| 5.4 | Przystosowany fabrycznie do przewozu co najmniej 5 osób. Fotele (kanapa) wyposażone w 3-punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera. |  |  |
| 5.5 | Nadwozie przeszklone w części pasażerskiej. |  |  |
| 5.6 | Kolor nadwozia: RAL 3000 lub zbliżony |  |  |
| 5.7 | Tapicerka foteli w kolorze czarnym |  |  |
| 5.8 | Samochód wyposażony co najmniej w : - klimatyzację automatyczna min. dwustrefowa, - poduszki powietrzne centralne dla kierowcy i pasażera, - napinacze pasów bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera z przodu, - kurtyny powietrzne, - system wspomagania nagłego hamowania, - wyłącznik poduszki bezpieczeństwa pasażera, - system kontroli podjazdu, - system utrzymywania pasa ruchu, - blokada drzwi tylnych, - regulacja wysokości fotela kierowcy i pasażera, - fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, - podgrzewana kierownica, - składana i dzielona tylna kanapa z podłokietnikiem i otworem na długie przedmioty, - siatka do mocowania bagaży, - siatka oddzielająca przestrzeń bagażową, - gniazdo 12V w konsoli centralnej i w bagażniku, - system bluetooth i podłączenie USB, - zdalne sterowanie audio na kierownicy, - radio cyfrowe DAB z łącznością Android Auto i Apple Car Play, - podgrzewana przednia szyba, - lusterka boczne sterowane elektrycznie, - obudowy lusterek w kolorze nadwozia, - szyby w drzwiach przednich i tylnych elektrycznie sterowane, - szyby od słupka B przyciemnione, - wskaźnik temperatury zewnętrznej, - tempomat, - relingi dachowe, - czujniki parkowania min. tył, - kamera cofania, - hak holowniczy, - koła z oponami letnimi i obręczami kół ze stopów lekkich min. 16 cali, - dodatkowy komplet kół zimowych, - dywaniki gumowe i mata bagażnika. |  |  |
| 5.9 | Wraz z pojazdem należy dostarczyć: - 4 sztuki latarek wraz z ładowarkami 1 stanowiskowymi. Latarki w wykonaniu Ex, CE e9, min. IP54, 2 diody LED o intensywności świecenia 135 lumenów, każda zastosowana w podwójnym systemie optycznym o różnych strumieniach światła światło migające w trzech trybach: szybki, wolniejszy i wolny, poziom naładowania baterii pokazany w godzinach i minutach na cyfrowym wyświetlaczu, Latarki zgodne z używanymi przez Użytkownika, - 2 sztuki radiotelefonów noszonych z ładowarką zgodnych z systemem Użytkownika. Ilość kanałów: 1000, moc 1-5W VHF, 1-4W UHF, zakres częstotliwości 136-174 MHz, 403-527 MHz, odstęp międzykanałowy 6.25/12.5/25, min. IP57, certyfikat iskrobespieczeństwa FM, 4 wierszowy wyświetlacz, zintegrowany system GPS, akumulator Ni-Mh min. 1400 mAh. Każda radiostacja wyposażona w antenę i zaczep na pas. |  |  |
| 6. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU |  |  |
| 6.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dla dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003. nr 32 poz. 262 ze zmianami) oraz być wyposażony w: 1) Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiającego uruchomienie sygnalizacji akustycznej oraz umożliwiające podawanie komunikatów słownych składające się co najmniej z następujących elementów: a) Wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 150W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi. b) jednego lub dwóch neodymowych głośników kompaktowych o mocy min. 100W każdy zapewniających ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego min. 110 dB (A) z odległości 3 metrów od pojazdu. Głośniki przystosowane fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowane w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa; instalacja głośników zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi. Montaż w taki sposób, aby przednia część głośnika była wmontowana w atrapę chłodnicy (grill) lub w zderzak przedni. 2) Na dachu pojazdu niskoprofilowa belka sygnalizacyjna LED w obudowie wykonanej z poliwęglanu. Belka dopasowana do szerokości dachu o wysokości wraz z mocowaniem max 100 mm (licząc od góry relingu, do którego ma być belka przymocowana). Układ sterowania (podłączenie) belką musi zapewnić możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej) oraz działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. Belka nie może wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności jej demontażu. Belka wypełniona na całej długości modułami LED barwy niebieskiej zapewniającymi świecenie min. do przodu pojazdu oraz w częściach skrajnych zgodnie z wytycznymi R 65 EKG – klasa 2 (lub równoważna). 3) W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub zderzaku przednim muszą być zamontowane dwie lampy kierunkowe LED o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (każda lampa o mocy min. 4W). Nie dopuszcza się montażu za atrapą chłodnicy. 4) W przedniej części pojazdu, po obu bokach zderzaka muszą być zamontowane dwie lampy kierunkowe LED (po jednej z każdej strony) o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (każda lampa o mocy min. 4W). 5) Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania R65 EKG/ONZ dla klasy 2 dla światła niebieskiego (lub równoważne). Dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymogów (świadectwo homologacji) muszą być przekazane przy odbiorze samochodów. 6) Pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej wokół pojazdu wykonany z taśmy min. klasy C. 7) Napis „Straż” i numer operacyjny umieszczony po obu stronach pojazdu w kolorze białym (odblaskowym). Numery operacyjne zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. 8) Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej 9) Radiostacja przewoźna zgodna z systemem Użytkownika. |  |  |
| 6.2 | Nie dopuszcza się montażu urządzeń na desce rozdzielczej pojazdu. Dotyczy to manipulatora/pilota urządzeń pojazdu uprzywilejowanego, radiotelefonu oraz dodatkowych głośników. Przewody radiostacji i pilota nie mogą również zwisać swobodnie z sufitu pojazdu i ograniczać pola widzenia kierowcy. |  |  |
| 7. | DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |
| 7.1 | Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. |  |  |
| 7.2 | Z przedmiotem zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane prawem dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu. |  |  |

..............................., dn. ...............................		.....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)

*   - Wykonawca wypełnia kolumnę nr 4 i załącza wypełniony załącznik nr 1 swz do oferty.

Uwaga:

Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Załącznik nr 3 do swz

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (my), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

REGON............................................................................

Nr NIP  ..........................................................................

nr telefonu ........................................................................

e-mail  ...........................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa samochodu operacyjnego ”

składam niniejszą ofertę:

- Oferuję wykonanie zamówienia za:

1) Cena) netto wynosi ..................................… zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

2) Cena brutto wynosi ..................................… zł

w tym  podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę  .................................... zł

( słownie  ................................................................................................................ zł)

( słownie  ................................................................................................................ zł)

*i została obliczona wg algorytmu: cena netto  +  ….. % VAT = cena brutto

- Akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w swz – do 8 miesięcy dni od zawarcia umowy.

- Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do swz oraz w miejscu 
i terminie określonym przez zamawiającego.

- Uważamy się związani niniejszą ofertą do 1.04.2022 r.

- Oferuję termin gwarancji wynoszący:

1) … lat (bez ograniczeń przebiegu) na cały przedmiot umowy, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,

2) … lat na perforację nadwozia,

3) … lat na lakier.

(wykonawca podaje okres gwarancji, który podany w pkt 1) jest brany do oceny ofert w kryterium gwarancja; okres gwarancji podany w pkt 2) i 3) nie może być krótszy niż w pkt 1))

- Oświadczam, że złożona oferta:

- nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług,

- prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując:

| L.p. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku [zł] | Stawka podatku [%] |
| --- | --- | --- | --- |

- Oświadczam na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, że:

- żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnianie, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Numery stron |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów: ………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………  .

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane 
za jawne.

- Oświadczam, że:

- zamierzam wykonać zamówienie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców,

- zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom:

| L.p. | Zakres robót do wykonania przez podwykonawców | Czy znana jest nazwa podwykonawcy tej części zamówienia? | Nazwa i adres podwykonawcy (wypełnić, jeżeli w poprzedniej kolumnie zaznaczono TAK) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - TAK - NIE |  |
|  |  | - TAK - NIE |  |
|  |  | - TAK - NIE |  |

- Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach  technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie):

| Lp. | Firma (nazwa) podmiotu trzeciego | Udostępniany potencjał |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z dokumentami postępowania, w tym: opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z projektem umowy 
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

- Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem**

- Tak

- Nie

** zaznaczyć właściwe - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

- ...................................

- ...................................

- ...................................

- ……………………..

..............................., dn. ...............................		.....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

UWAGA: wykonawca wypełnia „wykropkowane” lub zaznacza wybrane pola.

Załącznik nr 4 do swz

Wykonawca:

……………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp),

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa samochodu operacyjnego” oświadczam, co następuje:

W stosunku do wykonawcy, którego reprezentuję/jemy nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

(miejscowość), dnia	r.

………………………………. Podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. _______________ ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp ). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................

(miejscowość), dnia	r.

………………………………. Podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy)

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………...……………………………………….. ……………………………………………………………………………………….…………

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)