Część 1

Raport dotyczące czynnych podziemnych kopalń węgla

| - Nazwa i adres operatora kopalni | Polska Grupa Górnicza S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 |  |
| --- | --- | --- |
| - Adres kopalni węgla | KWK Ruda: 41-711 Ruda Śląska, ul. Halembska 160 |  |
| - Ilość ton każdego rodzaju węgla produkowanego przez kopalnię | węgiel surowy | 2 656 946 Mg |
|  | węgiel energetyczny | 2 112 514 Mg |
|  | węgiel koksowy | 544 432 Mg |
| - W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię | a) nazwę (w stosownych przypadkach) | Ruch Bielszowice – szyb II |
|  | b) okres użytkowania, jeśli różni się od okresu raportowania | od początku funkcjonowania (1896 r.) |
|  | c) współrzędne geograficzne | 50°15'56.96"N / 18°50'1.04”E |
|  | d) funkcję (wdechowy, wydechowy) | szyb wydechowy |
|  | e) specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji emisji metanu1) oraz określone przez producenta optymalne warunki ich działania | czujnik metanometryczny, pelistorowy CSM-3 |
|  | f) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego | 100% |
|  | g) odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących: |  |
|  | - położenia miejsca pobierania próbek przez urządzenie do pomiaru metanu | § 315.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych |
|  | - pomiaru natężeń przepływu | Indywidualne pomiary miesięczne na wyznaczonych stacjach pomiarowych w prądach rejonowych i grupowych powietrza |
|  | - pomiaru stężeń metanu | § 315.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych |
|  | h) emisji metanu zarejestrowanych przez urządzenie do pomiaru ciągłego (w tonach) | 0,0 Mg |
|  | i) emisji metanu zarejestrowanych w wyniku comiesięcznego pobierania próbek3) (w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących: |  |

| - W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię | - emisja metanu (w tonach/godzinę) | w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego (czujnik metanometryczny) nie są pobierane próby powietrza dla analizy |
| --- | --- | --- |
|  | - daty pobrania próbki | j.w. |
|  | - techniki pobierania próbek | nie dotyczy |
|  | - odczytów warunków atmosferycznych (ciśnienie, temperatura, wilgotność) dokonywanych w odpowiedniej odległości w celu odzwierciedlenia warunków działania urządzenia do pomiaru ciągłego4) | w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego nie są wykonywane pomiary |
|  | j) w przypadku gdy kopalnia węgla jest połączona z drugą kopalnią węgla w jakikolwiek sposób umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy nimi - nazwę tej drugiej kopalni | SRK S.A. CZOK Ruch II Pompownia Stacjonarna „Pokój” |
|  | a) nazwę (w stosownych przypadkach) | Ruch Bielszowice – szyb IV |
|  | b) okres użytkowania, jeśli różni się od okresu raportowania | od 1973 r. |
|  | c) współrzędne geograficzne | 50°15'53.28"N / 18°49'56.41"E |
|  | d) funkcję (wdechowy, wydechowy) | szyb wydechowy |
|  | e) specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji emisji metanu1) oraz określone przez producenta optymalne warunki ich działania | czujnik metanometryczny, pelistorowy SC-CH4 |
|  | f) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego | 100% |
|  | g) odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących: |  |
|  | - położenia miejsca pobierania próbek przez urządzenie do pomiaru metanu | § 315.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych |
|  | - pomiaru natężeń przepływu | Indywidualne pomiary miesięczne na wyznaczonych stacjach pomiarowych w prądach rejonowych i grupowych powietrza |
|  | - pomiaru stężeń metanu | § 315.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych |
|  | h) emisji metanu zarejestrowanych przez urządzenie do pomiaru ciągłego (w tonach) | 5 335,4 Mg |
|  | i) emisji metanu zarejestrowanych w wyniku comiesięcznego pobierania próbek3) (w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących: |  |

| - W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię | - emisja metanu (w tonach/godzinę) | w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego (czujnik metanometryczny) nie są pobierane próby powietrza dla analizy |
| --- | --- | --- |
|  | - daty pobrania próbki | j.w. |
|  | - techniki pobierania próbek | nie dotyczy |
|  | - odczytów warunków atmosferycznych (ciśnienie, temperatura, wilgotność) dokonywanych w odpowiedniej odległości w celu odzwierciedlenia warunków działania urządzenia do pomiaru ciągłego4) | w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego nie są wykonywane pomiary |
|  | j) w przypadku gdy kopalnia węgla jest połączona z drugą kopalnią węgla w jakikolwiek sposób umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy nimi - nazwę tej drugiej kopalni | SRK S.A. CZOK Ruch II Pompownia Stacjonarna „Pokój” |
|  | a) nazwę (w stosownych przypadkach) | Ruch Bielszowice – szyb Pawłów Górny II |
|  | b) okres użytkowania, jeśli różni się od okresu raportowania | od 1972 r. |
|  | c) współrzędne geograficzne | 50°16'58.70"N 18°49'25.68"E |
|  | d) funkcję (wdechowy, wydechowy) | szyb wydechowy |
|  | e) specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji emisji metanu1) oraz określone przez producenta optymalne warunki ich działania | czujnik metanometryczny, pelistorowy CSM-1 |
|  | f) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego | 100% |
|  | g) odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących: |  |
|  | - położenia miejsca pobierania próbek przez urządzenie do pomiaru metanu | § 315.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych |
|  | - pomiaru natężeń przepływu | Indywidualne pomiary miesięczne na wyznaczonych stacjach pomiarowych w prądach rejonowych i grupowych powietrza |
|  | - pomiaru stężeń metanu | § 315.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych |
|  | h) emisji metanu zarejestrowanych przez urządzenie do pomiaru ciągłego (w tonach) | 4 516,9 Mg |
|  | i) emisji metanu zarejestrowanych w wyniku comiesięcznego pobierania próbek3) (w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących: |  |

| - W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię | - emisja metanu (w tonach/godzinę) | w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego (czujnik metanometryczny) nie są pobierane próby powietrza dla analizy |
| --- | --- | --- |
|  | - daty pobrania próbki | j.w. |
|  | - techniki pobierania próbek | nie dotyczy |
|  | - odczytów warunków atmosferycznych (ciśnienie, temperatura, wilgotność) dokonywanych w odpowiedniej odległości w celu odzwierciedlenia warunków działania urządzenia do pomiaru ciągłego4) | w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego nie są wykonywane pomiary |
|  | j) w przypadku gdy kopalnia węgla jest połączona z drugą kopalnią węgla w jakikolwiek sposób umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy nimi - nazwę tej drugiej kopalni | SRK S.A. CZOK Ruch II Pompownia Stacjonarna „Pokój” |
|  | a) nazwę (w stosownych przypadkach) | Ruch Halemba – szyb Wschodni |
|  | b) okres użytkowania, jeśli różni się od okresu raportowania | od 1988 r. |
|  | c) współrzędne geograficzne | 50°14'56.04"N / 18°55'16.96"E |
|  | d) funkcję (wdechowy, wydechowy) | szyb wydechowy |
|  | e) specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji emisji metanu1) oraz określone przez producenta optymalne warunki ich działania | czujnik metanometryczny, pelistorowy MM4 |
|  | f) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego | 100% |
|  | g) odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących: |  |
|  | - położenia miejsca pobierania próbek przez urządzenie do pomiaru metanu | § 315.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych |
|  | - pomiaru natężeń przepływu2) | Indywidualne pomiary miesięczne na wyznaczonych stacjach pomiarowych w prądach rejonowych i grupowych powietrza W grudniu 2025 r. uruchomiono pomiar ilości powietrza anemometrami zabudowanych na stacjach pomiarowych |
|  | - pomiaru stężeń metanu | § 315.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych |
|  | h) emisji metanu zarejestrowanych przez urządzenie do pomiaru ciągłego (w tonach) | 2 861,5 Mg |
|  | i) emisji metanu zarejestrowanych w wyniku comiesięcznego pobierania próbek3) (w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących: |  |

| - W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię | - emisja metanu (w tonach/godzinę) | w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego (czujnik metanometryczny) nie są pobierane próby powietrza dla analizy |
| --- | --- | --- |
|  | - daty pobrania próbki | j.w. |
|  | - techniki pobierania próbek | nie dotyczy |
|  | - odczytów warunków atmosferycznych (ciśnienie, temperatura, wilgotność) dokonywanych w odpowiedniej odległości w celu odzwierciedlenia warunków działania urządzenia do pomiaru ciągłego4) | w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego nie są wykonywane pomiary |
|  | j) w przypadku gdy kopalnia węgla jest połączona z drugą kopalnią węgla w jakikolwiek sposób umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy nimi - nazwę tej drugiej kopalni | SRK S.A. CZOK Ruch II Pompownia Stacjonarna „Śląsk” i Pompownia Stacjonarna „Pokój II” |
|  | a) nazwę (w stosownych przypadkach) | Ruch Halemba – szyb Północny II |
|  | b) okres użytkowania, jeśli różni się od okresu raportowania | od 1986 r. |
|  | c) współrzędne geograficzne | 50°15'54.33"N 18°52'33.89"E |
|  | d) funkcję (wdechowy, wydechowy) | szyb wydechowy |
|  | e) specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji emisji metanu1) oraz określone przez producenta optymalne warunki ich działania | czujnik metanometryczny, pelistorowy CSM-1 |
|  | f) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego | 100% |
|  | g) odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących: |  |
|  | - położenia miejsca pobierania próbek przez urządzenie do pomiaru metanu | § 315.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych |
|  | - pomiaru natężeń przepływu2) | Indywidualne pomiary miesięczne na wyznaczonych stacjach pomiarowych w prądach rejonowych i grupowych powietrza W grudniu 2025 r. uruchomiono pomiar ilości powietrza anemometrami zabudowanych na stacjach pomiarowych |
|  | - pomiaru stężeń metanu | § 315.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych |
|  | h) emisji metanu zarejestrowanych przez urządzenie do pomiaru ciągłego (w tonach) | 10 041,3 Mg |

| - W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię | i) emisji metanu zarejestrowanych w wyniku comiesięcznego pobierania próbek3) (w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - emisja metanu (w tonach/godzinę) | w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego (czujnik metanometryczny) nie są pobierane próby powietrza dla analizy |
|  | - daty pobrania próbki | j.w. |
|  | - techniki pobierania próbek | nie dotyczy |
|  | - odczytów warunków atmosferycznych (ciśnienie, temperatura, wilgotność) dokonywanych w odpowiedniej odległości w celu odzwierciedlenia warunków działania urządzenia do pomiaru ciągłego4) | w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego nie są wykonywane pomiary |
|  | j) w przypadku gdy kopalnia węgla jest połączona z drugą kopalnią węgla w jakikolwiek sposób umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy nimi - nazwę tej drugiej kopalni | SRK S.A. CZOK Ruch II Pompownia Stacjonarna „Śląsk” i Pompownia Stacjonarna „Pokój II” |

| - Współczynniki emisji po zakończeniu eksploatacji górniczej i opis metody zastosowanej do ich obliczenia | nie dotyczy |
| --- | --- |
| - Emisje po zakończeniu eksploatacji górniczej (w tonach). | nie dotyczy |

1) Emisja metanu obliczana jest z pomiarów pośrednich – rejestracji czujnika metanometrii automatycznej zabudowanego w szybie wentylacyjnym poniżej kanału wentylatora głównego przewietrzania i ilości powietrza pomierzonej na stacjach pomiarowych w prądach dolotowych do szybu wentylacyjnego.

2) Od 2026 r. pomiar ilości przepływającego powietrza dokonywany będzie na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w prądach powietrza (rejonowych lub głównych) odprowadzanych do szybu wentylacyjnego zgodne z opracowaną metodyką pomiarową przez GIG-PIB (praca badawczo-wdrożeniowa, styczeń 2026 r.)

3) Obliczanie emisji metanu z comiesięcznego pobierania prób powietrza do analizy chemicznej na stacjach pomiarowych ze względu na punktowy i nieciągły charakter pomiaru powietrza (raz w miesiącu) jest niereprezentatywnym odzwierciedleniem rzeczywistej emisji metanu

4) Nie wykonuje się pomiarów parametrów termodynamicznych powietrza w miejscu zabudowy czujnika do ciągłego pomiaru stężenia metanu zabudowanego w szybie, poniżej kanału wentylacyjnego.