WYMAGANIA DLA PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

- Uzyskanie opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w placówce.

- Uzyskanie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu o zatwierdzeniu zakładu dla działalności polegającej na żywieniu dzieci.

- Pomieszczenia powinny być zlokalizowane w odrębnym budynku lub wydzielonej części budynku.

- W pomieszczeniach przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola poziom podłogi powinien znajdować się co najmniej 0,3 m powyżej terenu urządzonego przy budynku.

- W pomieszczeniach do zbiorowego przebywania dzieci wymagany czas nasłonecznienia wynosi co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 8.00 - 16.00.

- Minimalna wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi 3 m.

- Powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na pobyt od 3 do 5 dzieci musi wynosić co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym, że:

- powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko powinna wynosić co najmniej 2m2, jeżeli pobyt dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie;

- powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko powinna wynosić co najmniej 2,5m2, jeżeli pobyt dziecka przekracza 5 godzin dziennie.

- Zapewnia się pomieszczenia higienicznosanitarne dla dzieci wyposażone w miski ustępowe, umywalki, brodzik z natryskiem(dla dzieci 3 letnich), z tym, że:

- jest zapewniona 1 miska ustępowa i 1 umywalka na nie więcej niż 20 dzieci;

- miski ustępowe i umywalki montowane na wysokościach dostosowanych do wzrostu dzieci.

- przy instalacji ciepłej wody doprowadzonej do umywalek dla dzieci należy zapewnić centralną regulację mieszania ciepłej wody (mieszacz wody, zapewniający temperaturę od 35 do 40°C).

Uwaga: sanitariaty powinny być dostępne z sali zabaw lub znajdować się w ich bezpośrednim sąsiedztwie, co pozwala na właściwy nadzór oraz bezpieczeństwo dzieci.

- Zapewnia się wc dla personelu.

- Zapewnia się pomieszczenie socjalno – szatniowe dla personelu.

- Zapewnia się pomieszczenie administracyjno – biurowe.

- Zapewnia się miejsce do przechowywania sprzętu porządkowego oraz środków do mycia i dezynfekcji, zabezpieczone przed dostępem dzieci.

- Zapewnia się szatnię dla potrzeb przedszkola zlokalizowaną przy wejściu do lokalu.

- Przewidziane żywienie. Zapewnia się odpowiednie pomieszczenia związane z wybranym sposobem żywienia dzieci (projekt technologiczny).

Wymogi minimalne dla żywienia w formie cateringu całodniowego:

- miejsce do przyjęcia termoportów (pojemników termoizolacyjnych), termosów.

- pomieszczenie do rozdziału posiłków, zapewniające właściwe warunki do przechowywania dostarczonych posiłków (np. lodówki do przechowywania jogurtów, świeżych owoców itd.), porcjowania posiłków z zachowaniem właściwej ich temperatury (dla potraw ciepłych i potraw serwowanych na zimno),

- wydzielone pomieszczenie do higienicznego mycia naczyń stołowych (zmywalnię ),

- właściwą gospodarkę odpadami pokonsumpcyjnymi.

- Podłogi i ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz zespołu żywieniowego pokrywa się materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz środków dezynfekcyjnych.

- Pomieszczenia pobytu dzieci powinny mieć zapewnioną wentylację grawitacyjną lub mechaniczną, potwierdzoną aktualnym wynikiem pomiarów skuteczności wentylacji (wentylacja 15 m3 / h / dziecko). Przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej powinna być możliwość otwarcia co najmniej 50%  powierzchni okien.

- W pomieszczeniach zapewnia się temperaturę co najmniej 20°C.

- W pomieszczeniach przeznaczonych do zbiorowego pobytu dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania umieszcza się osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym.

- Zapewnia się możliwość leżakowania, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie.

- Należy wyznaczyć miejsce do przechowywania sprzętu do leżakowania zapewniające odpowiednią wentylację. Pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację dziecka, które z nich korzysta oraz odpowiednio przechowywane (indywidualne półki na pościel).

- Meble są dostosowane do wzrostu dzieci, odpowiednio oznakowane zgodnie z normą PN-EN 1729-1:2007.

- Meble posiadają atesty lub certyfikaty.

- Zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE.

- Zapewnia się dostęp do placu zabaw z bezpiecznymi urządzeniami, posiadającymi certyfikaty.

- Na placu zabaw umieścić regulamin bezpiecznego korzystania.

- Zapewnia się apteczkę wyposażoną w materiały opatrunkowe, środek do dezynfekcji i materiały do unieruchomienia. Do apteczki powinna być dołączona instrukcja udzielania pierwszej pomocy.