| Lp. | Badane obiekty/ Grupa obiektów | Badane cechy i metody badawcze | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Woda do spożycia przez ludzi | Barwa Zakres: (2 - 40) mg/l Pt Metoda spektrofotometryczna | PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2015-06 Metoda C | Q |
| 2. | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Mętność Zakres: (0,25 - 40) NTU Metoda nefelometryczna | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | Q |
| 3. | Woda, woda do spożycia przez ludzi | pH Zakres: 2,0 - 10,0 Metoda potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | Q |
| 4. | Woda do spożycia przez ludzi | Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (10 - 3500) μS/cm Metoda konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | Q |
| 5. | Woda do spożycia przez ludzi | Stężenie azotu amonowego Zakres: (0,08 - 3,9) mg/l N-NH4+ Stężenie jonu amonowego Zakres: (0,10 - 5,0) mg/l NH4+ Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | Q |
| 6. | Woda do spożycia przez ludzi | Stężenie azotynów Zakres: (0,005 - 1,000) mg/l NO2- Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | Q |
| 7. | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Stężęnie azotu azotanowego Zakres: (0,10 - 17,0) mg/l N-NO3 Stężęnie azotanów Zakres: (0,50 - 75,0) mg/l NO3- Metoda spektrofotometryczna | PN-82/C-04576.08 | Q W |
| 8. | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Stężenie chloru wolnego Zakres: (0,05 - 1,00) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PN-EN ISO 7393-2:2018-04 | Q |
|  | Woda | Stężenie chloru ogólnego Zakres: (0,05 - 2,00) mg/l Metoda spektrofotometryczna |  |  |
|  | Woda | Stężenie chloru związanego (z obliczeń) |  |  |
| 9. | Woda do spożycia przez ludzi | Stężenie manganu Zakres: (0,015 - 0,800) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB/L-07 wyd. 4 z dnia 04.04.2023r. | Q |
| 10. | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Stężenie żelaza ogólnego Zakres: (0,020 - 10,00) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 6332:2001 +Ap1:2016-06 | Q |
| 11. | Woda do spożycia przez ludzi | Stężenie metali Zakres: Chrom (6,0 - 60,0) μg/l Kadm (1,0 - 10,0) μg/l Ołów (2,5 - 50,0) μg/l Miedź (5,0 - 100,0) μg/l Nikiel (5,0 - 50,0) μg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 | Q |
| 12. | Woda do spożycia przez ludzi | Stężenie metali Zakres: Kadm (1,0 - 150) μg/l Ołów (10 - 1600) μg/l Miedź (5,0 - 2400) μg/l Nikiel (5,0 - 800) μg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-ISO 8288:2002 – metoda A | N |
| 13. | Woda do spożycia przez ludzi | Stężenie chromu Zakres: (5,0 - 1200) μg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-EN 1233:2000 rozdział 3 | N |
| 14. | Woda do spożycia przez ludzi | Stężenie cynku Zakres: (5,0 - 1000) μg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-ISO 8288:2002 – metoda A | N |
| 15. | Woda do spożycia przez ludzi | Stężenie cynku Zakres: (4,0 - 100,0) μg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 | N |
| 16. | Woda do spożycia przez ludzi | Stężenie arsenu Zakres: (2,0 – 15,0) μg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) | PN-EN ISO 11969:1999 | Q W |
| 17. | Woda do spożycia przez ludzi | Stężenie antymonu Zakres: (2,0 – 15,0) μg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) | PB/L-76 wyd. 4 z dnia 27.05.2026r. | Q |
| 18. | Woda do spożycia przez ludzi | Stężenie selenu Zakres: (5,0 – 30,0) μg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) | PN-EN ISO 9965:2001 | Q |
| 19. | Woda do spożycia przez ludzi | Stężenie rtęci Zakres: (0,3 - 1,4) μg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par (CVAAS) | PN-EN 12338:2001 z wyłączeniem pkt 5 | Q W |
| 20. | Woda do spożycia przez ludzi | Stężenie sodu Zakres (1,0 - 400) mg/l Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES) | PN-ISO 9964-3:1994 | Q |
| 21. | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Stężenie trichlorometanu, tribromometanu, dibromochlorometanu, bromodichlorometanu Zakres: (0,9 - 32) μg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) | PN-EN ISO 10301:2002 rozdział 2 | Q |
| 22. | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Σ THM (z obliczeń) | IU/L/OL-AI-06 wyd. 7 z dnia 31.12.2025r. | Q |
| 23. | Woda do spożycia przez ludzi | Stężenie chlorków Zakres: (5,00 - 250) mg/l Metoda miareczkowa | PN-ISO 9297:1994 | Q |
| 24. | Woda do spożycia przez ludzi | Stężenie fluorków Zakres: (0,10 - 2,0) mg/l Metoda potencjometryczna | PN-78/C-04588.03 | Q W |
| 25. | Woda do spożycia przez ludzi | Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) Zakres: (10 - 600) mg/l CaCO3 Metoda miareczkowa | PN-ISO 6059:1999 | Q |
| 26. | Woda do spożycia przez ludzi | Stężenie wapnia Zakres: (2 - 125) mg/l Metoda miareczkowa | PN-ISO 6058:1999 | Q |
| 27. | Woda do spożycia przez ludzi | Stężenie magnezu (z obliczeń) | PN-C-04554-4:1999 | Q |
| 28. | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Indeks nadmanganianowy Zakres: (0,50 - 10,0) mg/l O2 Metoda miareczkowa | PN-EN ISO 8467:2001 | Q |
| 29. | Woda do spożycia przez ludzi | Stężenie siarczanów Zakres: (2,5 – 250) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PN-79/C-04566-10 | Q W |
| 30. | Woda do spożycia przez ludzi | Stężenie boru Zakres: (0,10 - 1,5) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PB/L-61 wyd. 3 z dnia 27.05.2026r. | Q |
| 31. | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Stężenie glinu (aluminium) Zakres: (40 - 280) µg/l Metoda spektrofotometryczna | PN-92/C-04605.02 | Q W |
| 32. | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Obecność i liczba bakterii z grupy coli Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 | Q |
| 33. | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Obecność i liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej |  | Q |
| 34. | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Ogólna liczba mikroorganizmów w 220C oraz 360C Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 6222:2004 | Q |
| 35. | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Obecność i liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 7899-2:2004 | Q |
| 36. | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Obecność i liczba beztlenowców redukujących siarczyny (Clostridia) Metoda filtracji membranowej | PN-EN 26461-2:2001 | Q |
| 37. | Woda do spożycia przez ludzi | Liczba Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami) Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 14189:2016-10 | Q |
| 38. | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 16266:2009 | Q |
| 39. | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Liczba bakterii Legionella spp. Matryca B Procedura 7 (GVPC) Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 11731:2017-08 + Ap1:2019-12 | Q |
| 40. | Woda | Obecność i liczba Escherichia coli Metoda zminiaturyzowana | PN-EN ISO 9308-3:2002 | Q |
| Badania nie objęte systemem zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 |  |  |  |  |
| 1. | Woda do spożycia przez ludzi | Zapach Metoda organoleptyczna | PN-EN 1622:2006 Aneks C |  |
| 2. | Woda do spożycia przez ludzi | Smak Metoda organoleptyczna | PN-EN 1622:2006 Aneks C |  |

UWAGA:

- Niepewność wyników badań i pomiarów podawana jest w sprawozdaniach, kiedy:

- jest to istotne dla ważności lub zastosowania wyników badań,

- jest to uzgodnione z klientem,

- niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.

- Sekcja Badań Środowiskowych Wody realizuje badania wymienione w ofercie poza wskazanym zakresem metody badawczej jako badania nieakredytowane.