OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

„Zakup i dostawa zestawu geolokalizacyjnego na potrzeby Rejonu Wysoki Brzeg”

- Zakres zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednego kompletnego zestawu pomiarowego GPS-GNSS RTK. Zestaw powinien składać się z:

odbiornika GPS-GNSS RTK,

kontrolera (rejestratora),

oprogramowania polowego (pomiarowego),

akcesoriów m.in. teleskopowej tyczki pomiarowej, potrzebne uchwyty, baterie, ładowarki, futerał transportowy Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy 
i spełniać poniższe wymagania.

- Parametry techniczne:

- Odbiornik GPS-GNSS RTK o parametrach nie niższych niż:

- wieloczęstotliwościowy odbiornik GNSS RTK;

- obsługa minimum 184 kanałów;

- obsługa co najmniej systemów: GPS, Glonass, BeiDou, Galileo;

- możliwość wykonywania pomiarów statycznych GNSS;

- dokładność wyznaczania pozycji w trybie statyczny:

pozioma: 2 cm + 1 ppm

pionowa: 3 cm + 1 ppm

- dokładność wyznaczania pozycji w trybie RTK:

pozioma: 2 cm + 1 ppm

pionowa: 3 cm + 1 ppm

- częstotliwość pomiaru do 10 hz;

- komunikacja co najmniej Bluetooth;

- obsługiwane systemy co najmniej Android;

- czas pracy na jednym ładowaniu baterii: co najmniej 8h;

- czas inicjacji poniżej 60s;

- pyło i wodoszczelność: co najmniej na poziomie IP65;

- odporność na upadki z wysokości co najmniej 1,0 m;

- temperatura pracy co najmniej w zakresie od -20 do 50 stopni C.

- Kontroler do odbiornika GPS o parametrach nie niższych niż:

- kontroler powinien być w pełni kompatybilny z proponowanym odbiornikiem GNSS RTK;

- system operacyjny dla urządzeń mobilnych w jednej z najnowszych, dostępnych na rynku wersji – np. w przypadku systemu Android w wersji co najmniej 10. System operacyjny kontrolera nie zablokowany do instalacji zewnętrznych darmowych aplikacji;

- pamięć RAM co najmniej 4GB;

- wyświetlacz kolorowy dotykowy o przekątnej co najmniej 7 cali;

- pyło i wodoodporność: co najmniej na poziomie IP67;

- wbudowany modem GSM LTE, WiFi, Bluetooth;

- obsługa kart pamięci o pojemności co najmniej 64 GB;

- czas pracy na jednym ładowaniu baterii co najmniej 8h.

- Oprogramowanie kontrolera:

- oprogramowanie zapewniające całkowitą kompatybilność z odbiornikiem i kontrolerem;

- obsługa pomiarów GPS/GNSS RTK;

- praca w państwowych i lokalnych układach;

- moduły obliczeniowe: m.in. tyczenie punktów, linii;

- możliwość pracy z internetowymi podkładami mapowymi za pośrednictwem serwisów WMS i/lub WMTS;

- licencja bezterminowa.

- Akcesoria do zestawu

- tyczka teleskopowa z libellą;

- uchwyt na tyczkę do kontrolera;

- baterie, ładowarki i niezbędne do funkcjonowania zestawu kable;

- sztywny futerał transportowy na odbiornik GPS-GNSS RTK;

- instrukcja obsługi w języku polskim.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancja i szkolenie:

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w terminie do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Dostawa  ma się odbyć  w dni robocze w godzinach od 7:30 do 14:30 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego.

Okres gwarancji powinien wynosić co najmniej 24 miesiące licząc od daty dostarczenia zestawu do Zamawiającego i jego protokolarnym odbiorze. w czasie trwania gwarancji Wykonawca zapewni wsparcie techniczne dla zakupionego sprzętu. Serwis techniczny musi znajdować się na terenie Polski.

Po okresie gwarancji wykonawca zapewni dostęp do serwisu pogwarancyjnego dla zakupionego zestawu, dostępnego na terenie Polski.

Wykonawca zapewni przeszkolenie (wdrożenie) w zakresie obsługi zakupionego sprzętu dla osób wyznaczonych przez Zamawiającego. Instruktaż (przeszkolenie) odbędzie się w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Za przeszkolenie Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.

- Inne

W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, że określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi objętej niniejszą umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu ich oszacowania a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty Niedoszacowanie, pominięcie przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zakresu Przedmiotu umowy nie będzie stanowić podstawy do dodatkowej zapłaty z tego tytułu.

Sporządził:

Marcin Walkowiak

Zaakceptował:

Roman Długajczyk