OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

„Dostawa bezzałogowego statku powietrznego DJI Matrice 4TD z DJI RC Plus 2 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie”.

(Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o parametrach wyższych lub równoważnych).

2. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

posiadający wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie RP,

- Wymagania dotyczące gwarancji:

minimalny okres gwarancji 24 miesiące,

4. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru przedmiotu umowy z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem, przy czym kontakt i dostawa może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 7.30 do 15.30;

- Gwarancja na oferowany przedmiot powinna obejmować wszystkie podzespoły zgodnie z zaleceniami producenta;

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny powinien znajdować się na terytorium Polski.

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

- Szkolenia dla 2 osób z przygotowaniem do egzaminu:
- szkolenie dla operacji w zasięgu wzroku (VLOS),
- szkolenie dla operacji poza zasięgiem wzroku (BVLOS) 
- szkolenia dopasowane do klasy przedmiotu opisanego w załączniku.

5. Wymagania techniczne:

| Waga Maksymalna | 1900 g |
| --- | --- |
| Maksymalna masa startowa | 2100 g |
| Wymiary | 377,7×416,2×212,5 mm (dł.×szer.×wys., bez śmigieł) |
| Rozstaw osi | Rozstaw osi po przekątnej: 498,5 mm Silnik przedni (Rozstaw osi lewo-prawo): 383,0 mm Silnik tylny (Rozstaw osi lewo-prawo): 343,0 mm Rozstaw osi przód-tył: 341,6 mm |
| Maksymalna prędkość wznoszenia | 6 m/s (tryb normalny) 10 m/s (tryb sportowy) |
| Maksymalna prędkość opadania | 6 m/s (tryb normalny) 8 m/s (tryb sportowy) |
| Maksymalna prędkość lotu w poziomie (na poziomie morza, bez wiatru) | Tryb sportowy: 21 m/s podczas lotu do przodu; 19 m/s podczas lotu do tyłu; 15 m/s podczas lotu na boki. |
| Maksymalna odporność na prędkość wiatru | Podczas pracy: 12 m/s Podczas startu/lądowania: 12 m/s |
| Maksymalna wysokość startu | 6500 m |
| Maksymalny czas lotu | 54 minuty |
| Maksymalny czas zwisu | 47 minut |
| Maksymalny promień działania | do 10 km |
| Maksymalna odległość lotu | 43 km |
| Maksymalny kąt nachylenia | 25° (tryb normalny) 30° (tryb sportowy) |
| Maksymalna prędkość kątowa | 200°/sek |
| Globalny System Nawigacji Satelitarnej | GPS + BeiDou + Galileo + QZSS + GLONASS (QZSS i GLONASS są obsługiwane tylko wtedy, gdy włączony jest moduł RTK.) |
| Zakres dokładności zawisu | Pionowo: ±0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym) ±0,5 m (z pozycjonowaniem GNSS) ±0,1 m (z pozycjonowaniem RTK) Poziomo: ±0,3 m (z pozycjonowaniem wizyjnym) ±0,5 m (z pozycjonowaniem GNSS) ±0,1 m (z pozycjonowaniem RTK) |
| Temperatura pracy | -20° do 50° C (-4° do 122° F) |
| Stopień ochrony (IP) | 55 |
| Model silnika | 2611 |
| Model śmigieł | 1364F składane śmigła typu "low-noise" lub "anti-ice" |
| Moduł RTK | Zintegrowany |
| Oświetlenie sygnalizacyjne (beacon) | Zintegrowane |
| Kamera szerokokątna | 1/1,3 cala CMOS Efektywne piksele: 48 MP Przysłona: f/1,7 Ekwiwalent ogniskowej 24 mm FOV: 82° Ostrość: 1 m do ∞ |
| Kamera termowizyjna na podczerwień | Sensor: Niechłodzony mikrobolometr VOx Rozdzielczość 640×512 Przysłona: f/1.0 Ekwiwalent 53 mm Obsługuje tryb obrazu w podczerwieni UHR Czułość: ≤ 50 mk@F1.0 Metoda pomiaru temperatury: Pomiar punktowy, pomiar powierzchni Zakres pomiaru temperatury: -20° do 150° C (-4° do 320° F, tryb wysokiego wzmocnienia) 0° do 500° C (32° do 932° F, tryb niskiego wzmocnienia) Paleta: White Hot/Black Hot/Tint/Iron Red/Hot Iron/Arctic/Medical/Fulgurite/Rainbow 1/Rainbow 2 Format zdjęć: JPEG (8-bit); R-JPEG (16-bit) Rozdzielczość wideo: 1280×1024@30fps (funkcja obrazu w podczerwieni UHR włączona, tryb sceny nocnej nie włączony); Inne warunki: 640×512@30fps Szybkość transmisji wideo: 6.5Mbps (H.264 640×512@30fps) 5Mbps (H.265 640×512@30fps) 12Mbps (H.264 1280×1024@30fps) 8Mbps (H.265 1280×1024@30fps) Format wideo: MP4 Tryby robienia zdjęć: Pojedynczy Tryb normalny: 640×512 Tryb obrazu w podczerwieni UHR: 1280×1024 Czasowy Tryb normalny: 640×512, 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60s Tryb obrazu w podczerwieni UHR: 1280×1024, 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Zoom cyfrowy: 28x Długość fali podczerwieni: 8-14 μm Dokładność pomiaru temperatury w podczerwieni: Wysokie wzmocnienie: ±2 ℃ lub ±2%, w zależności od tego, która wartość jest większa Niskie wzmocnienie: ±5 ℃ lub ±3%, w zależności od tego, która wartość jest większa |
| Średnia telekamera | 1/1,3 cala CMOS Efektywne piksele: 48 MP Przysłona: f/2,8 Ekwiwalent ogniskowej: 70 mm FOV: 35° Ostrość: 3 m do ∞ |
| Telekamera | 1/1,5-calowy CMOS Efektywne piksele: 48 MP Przysłona: f/2,8 Ekwiwalent ogniskowej: 168 mm FOV: 15° Ostrość: 3 m do ∞ |
| Usuwanie mgły | Kamery szerokokątne, średni teleobiektyw i teleobiektyw obsługują usuwanie mgły z obiektywu. |
| Zakres ISO | Tryb normalny: ISO 100-25600 Tryb sceny nocnej: Kamera szerokokątna: ISO 100-409600 Średni teleobiektyw: ISO 100-409600 Telekamera: ISO 100-819200 |
| Prędkość migawki | 2-1/8000 s |
| Maksymalny rozmiar obrazu | Kamera szerokokątna: 8064×6048 Średnia telekamera: 8064×6048 Telekamera: 8192×6144 |
| Minimalny interwał zdjęć | DJI Matrice 4TD: 0,7 sek. |
| Tryby robienia zdjęć | Kamera szerokokątna: Pojedyncza: 12 MP/48 MP Czasowa: 12 MP/48 MP JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Smart Capture: 12 MP Panorama: 12 MP (obraz surowy); 100 MP (obraz zszyty) Kamera ze średnim teleobiektywem: Pojedynczy: 12 MP/48 MP Czasowy: 12 MP/48 MP JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Smart Capture: 12 MP Kamera z teleobiektywem: Pojedynczy: 12 MP/48 MP Czasowy: 12 MP/48 MP JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Inteligentne przechwytywanie: 12 MP |
| Kodek wideo i rozdzielczość | H.264, H.265 Kodowanie: CBR, VBR Rozdzielczość: 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps |
| Szybkość transmisji wideo | H264: 60 Mb/s H265: 40 Mb/s |
| Obsługiwany system plików | exFAT |
| Format zdjęcia | JPEG |
| JPEG | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Zoom cyfrowy | Telekamera: 16 x (112x zoom hybrydowy) |
| Zasięg pomiaru | 1800 m (1 Hz) |
| Zakres padania skośnego (1: 5 Odległość skośna) | 600 m (1 Hz) |
| Strefa martwa | 1 m |
| Dokładność zasięgu (m) | ± (0,2 + 0,0015 × D) |
| Zasięg oświetlenia | 6° FOV, 100m |
| Stabilizacja | 3-osiowy gimbal mechaniczny (tilt, roll, pan) |
| Zakres mechaniczny | Tilt: -140° to +113° Roll: -52° to +52° Pan: -65° to +65° |
| Zakres kontrolowant | Tilt: -90° do +90° Pan: brak |
| Maksymalna prędkość sterowania | 100°/s |
| Zakres wibracji kątowych | ±0.005° |
| Pojemność | 6768 mAh |
| Napięcie | 22,14 V |
| Maksymalne napięcie ładowania | 25,5 V |
| Typ ogniwa | Litowo-jonowy 6S |
| Układ chemiczny | LiNiMnCoO2 |
| Energia | 149,9 Wh |
| Masa | 640 g |
| Ilość cykli | 400 |
| Temperatura ładowania | 5° do 45° C |
| Współczynnik rozładowania | 4C |
| Maksymalna moc ładowania | 1.8C |
| Ładowanie w niskich temperaturach | Obsługuje ładowanie w niskiej temperaturze z funkcją samonagrzewania |
| Typ czujnika | Wielokierunkowy lornetkowy system wizyjny, uzupełniony o czujnik podczerwieni 3D w dolnej części drona. |
| Do przodu | Zakres pomiaru: 0,5 m do 20 m Zakres wykrywania: 0,5 m do 200 m Efektywna prędkość wykrywania: Prędkość lotu ≤ 15 m/s FOV: 95° w poziomie, 90° w pionie |
| Do tyłu | Zakres pomiaru: 0,5 m do 20 m Efektywna prędkość wykrywania: Prędkość lotu ≤ 12 m/s FOV: 95° w poziomie, 90° w pionie |
| Boczny | Zakres pomiaru: 0,5 m do 16 m Efektywna prędkość wykrywania: Prędkość lotu ≤10 m/s FOV: 90° w poziomie, 90° w pionie |
| W górę | Zakres pomiaru: 0,5 m do 20 m Efektywna prędkość wykrywania: Prędkość lotu ≤6 m/s FOV: przód i tył 95°, lewy i prawy 90° |
| W dół | Zakres pomiaru: 0,5 m do 16 m Efektywna prędkość wykrywania: Prędkość lotu ≤6 m/s FOV: Przód i tył 90°, lewo i prawo 95° |
| Środowisko operacyjne | Do przodu, do tyłu, w górę, w dół: Powierzchnie z dostrzegalnymi wzorami i odpowiednim oświetleniem (luksy > 0,1) W lewo i w prawo: Rozproszona powierzchnia odbijająca światło o współczynniku odbicia > 20% (np. ściany, drzewa, ludzie) i odpowiednie oświetlenie (luks > 6). |
| System transmisji wideo | DJI O4+ Enterprise |
| Jakość podglądu na żywo | 720p/30fps, 1080p/30fps (z aparaturą DJI RC Plus 2 Enterprise) 540p/30fps, 720p/30fps, 1080p/30fps (DJI Dock 3 i DJI FlightHub 2) |
| Częstotliwość pracy | Częstotliwość: 2,400–2,4835 GHz, 5,150–5,250 GHz (aktualnie: 5,170–5,250 GHz), 5,725–5,850 GHz |
| Maksymalna odległość transmisji (bez przeszkód, bez zakłóceń) | FCC: 25 km CE: 12 km SRRC: 12 km MIC: 12 km |
| Maksymalna odległość transmisji | Silne zakłócenia (gęsta zabudowa, obszary mieszkalne itp.): 1,5-5 km Średnie zakłócenia (tereny podmiejskie, parki miejskie itp.): 5-15 km Słabe zakłócenia (otwarte przestrzenie, obszary oddalone itp.): 15-25 km |
| Maksymalna prędkość pobierania | 20 MB/s (z DJI Dock 3) 20 MB/s (z DJI RC Plus 2 Enterprise) |
| Najniższe opóźnienie | Opóźnienie transmisji wideo z samolotu do stacji dokującej wynosi około 100 milisekund (wpływ mają rzeczywiste warunki środowiskowe). Opóźnienie transmisji wideo ze stacji dokującej do DJI FlightHub 2 zależy od rzeczywistych warunków sieciowych i konfiguracji komputera. |
| Antena | 8 anten, 2T4R |
| Moc nadajnika (EIRP) | 2,4 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz (CE: 5,170–5,250 GHz): < 23 dBm (FCC/CE) 5,8 GHz: < 33 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE) |
| Inne | Kompatybilność z opcjonalnym kluczem sprzętowym DJI Cellular Dongle 2 |
| Kompatybilne karty pamięci | U3/Class10/V30 lub wyższe. Zalecane katy microSD: Lexar 1066 x 64 GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar 1066 x 128 GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar 1066 x 256 GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar 1066 x 512 GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64 GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128 GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 256 GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Do tego 512 GB pamięci U3 A2 V30 microSDXC |