Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty rozbiórkowe schodów i podestów. CPV: |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-04 0804-01-040 | Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji Charakterystyka Robót: Tablica: 0804 1.Przygotowanie zestawu spawalniczego tlenowo-acetylenowego do cięcia 2. Przestawienie zestawu spawalniczego, rozciągnięcie węży 3.Cięcie balustrady na odcinki długości około 1 m 4.Wykucie końców słupków balustrady ze stopni 5.Opuszczenie zbloczem pociętych elementów na poziom terenu i odniesienie na miejsce składowania krotność = 1,00 | 27,47 | m | 0 |  |
| 2 | KNR 4-04 0504-03-050 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Charakterystyka Robót: Tablica: 0504 1.Rozebranie cokolików i posadzek cementowych, lastrykowych, skałodrzewnych z płytek ceramicznych z cegły klinkierowej lub zwykłej układanej na rąb, kostek drewnianych oraz z wykładzin z tworzyw sztucznych 2.Zniesienie lub wyniesienie i odniesienie na miejsce składowania elementów posadzki nadających się do dalszego użytku 3.Usunięcie gruzu na zewnątrz budynku poprzez uprzednio ustaw ione rynny lub z pomieszczeń poniżej terenu krotność = 1,00 | 70,22 | m2 | 0 |  |
| 3 | KNR 4-04 0504-01-050 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych - rozbiórka okładzin schodów prawych Charakterystyka Robót: Tablica: 0504 1.Rozebranie cokolików i posadzek cementowych, lastrykowych, skałodrzewnych z płytek ceramicznych z cegły klinkierowej lub zwykłej układanej na rąb, kostek drewnianych oraz z wykładzin z tworzyw sztucznych 2.Zniesienie lub wyniesienie i odniesienie na miejsce składowania elementów posadzki nadających się do dalszego użytku 3.Usunięcie gruzu na zewnątrz budynku poprzez uprzednio ustaw ione rynny lub z pomieszczeń poniżej terenu krotność = 1,00 | 11,18 | m2 | 0 |  |
| 4 | KNR 4-04 0305-02-060 | Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty stropowej do 15 cm - rozbiórka stropu i stopnic Charakterystyka Robót: Tablica: 0305 1.Doniesienie, zasłanie, rozebranie i odniesienie desek dla zabezpieczenia stropów niższej kondygnacji ( pod rozbieranymi stropami ) 2.Doniesienie, ułożenie, rozebra nie i odniesienie bali na pomost roboczy na rozbieranych stropach 3.Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiału na podstemplowanie i pomost pod rozbierane belki i podciągi 4.Rozebranie konstrukcji stropów żelbetowych ( płyty, belki, żebra, wieńce ) przy użyciu klinów i młotów 5.Rozebranie belek i podciągów żelbetowych ( jako niezależne konstrukcje ) przy użyciu klinów i młotów 6.Przecięcie ręczne zbrojenia 7.Usunięcie gruzu i zbrojenia na zewnątrz budynku przez uprzednio ustawione rynny 8.Ułożenie i posegregowanie zbrojenia 9.Rozebranie żelbetowych płyt dachowych przy użyciu klinów i młotów krotność = 1,00 | 7,49 | m3 | 0 |  |
| 5 | KNR 4-04 0102-02-060 | Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka ścian konstrukcji schodów i podestów Charakterystyka Robót: Tablica: 0102 1.Wniesienie lin zabezpieczających i umocowanie ich do uprzednio ustawionych pionów drabin lub innych rusztowań 2.Rozebranie murów i słupów ( filarów ) bez względu na rodzaj i wymiar cegły przy użyciu klinów i oskardów 3.Obniżanie pionów z drabin w miarę postępu r obót 4.Rozebranie murów o wysokości do 9 m, wolnostojących z cegły przy użyciu klinów, młotów i oskardów 5.Usunięcie gruzu na zewnątrz budynku poprzez uprzednio ustawione rynny krotność = 1,00 | 10,42 | m3 | 0 |  |
| 6 | KNR 4-04 0302-01-060 | Rozebranie betonowych ław, stóp i fundamentów pod maszyny o grubości (wysokości) do 70 cm, rozebranie fundamentów istniejących schodów kolidujących z nowymi. Charakterystyka Robót: Tablica: 0302 1.Rozebranie betonowych i żelbetowych ław i stóp fundamentowych oraz fundamentów pod maszyny przy użyciu klinów i młotów oraz drągów stalowych 2.Prze cięcie ręczne zbrojenia 3.Usunięcie gruzu i zbrojenia na zewnątrz budynku 4.Ułożenie i posegregowanie zbrojenia krotność = 1,00 | 3,64 | m3 | 0 |  |
| 7 | KNR 4-04I 1101-03-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1 km, obmiar pomniejszony o ilość gruzu potrzebną do zasypania nowych schodów krotność = 1,00 | 3,03 | m3 | 0 |  |
| 8 | KNR 4-04I 1101-06-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty kmodl.transp.ponad 1km samochodem dostaw. krotność = 10,00 | 3,04 | m3 | 0 |  |
| 9 | AW | Kalkulacja własna. Utylizacja gruzu. krotność = 1,00 | 3,04 |  | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Budowa nowych schodów zewnętrznych. CPV: |  |  |  |  |
| 10 | KNNR 2 1201-010-060 | Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego, podkłady pod ławy fundamentowe Charakterystyka Robót: Tablica: 1201 1.Wyrównanie podłoża gruntowego dla podkładów układanych na gruncie 2.Oczyszczen ie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 3.Wykonanie podkładu betonowego, murarskiego lub z ubitych materiałów sypkich 4.Zalanie podkładu murarskiego zaprawą Uwaga: 1.Dla podkładów na gruncie pominąć nakłady pracy wyciągu 2.Przy zastosowaniu pompy do transportu betonu (kol.01) nakłady robocizny należy przyjąć w wysokości 3,06 na r-g, a do nakładów pracy sprzętu dla pompy do transportu betonu 0,09 m-g krotność = 1,00 | 2,74 | m3 | 0 |  |
| 11 | KNR 2-02 0290-01-034 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi do 7 mm. Charakterystyka Robót: Tablica: 0290 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu 2.Cięcie prętów 3.Gięcie prętów 4.Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montażu 5.Montaż zbrojenia krotność = 1,00 | 0,02 | t | 0 |  |
| 12 | KNR 2-02 0290-0201-034 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm. Charakterystyka Robót: Tablica: 0290 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu 2.Cięcie prętów 3.Gięcie prętów 4.Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montażu 5.Montaż zbrojenia krotność = 1,00 | 0,16 | t | 0 |  |
| 13 | KNR 2-02W 0202-01-060 | Ławy fundamentowe żelbetowe budynków i budowli,prostokątne o szerokości do 0,6 m. Ławy 30x30cm z betonu C12/15, zbrojenie podłużne 4fi12 i strzemionami fi6 co 25cm. Charakterystyka Robót: Tablica: 0202 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowan iem elementów stalowych 3.Usunięcie deskowań 4.Pielęgnowanie betonu krotność = 1,00 | 4,20 | m3 | 0 |  |
| 14 | KNR 2-02 0616-01-050 | Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho.Jedna warstwa. Izolacja pozioma ścian z bloczków z papy izolacyjnej Charakterystyka Robót: Tablica: 0616 1.Oczyszczenie podłoża 2.Ułożenie izolacji poziomej z jednej warstwy papy na sucho oraz jednej warstwy papy ze smarowaniem zakładów (kol.01-03) 3.Ułożenie izolacji pionowej z jednej warstwy papy na s ucho oraz ze smarowaniem zakładów (kol.04 i 05) krotność = 1,00 | 18,66 | m2 | 0 |  |
| 15 | KNR 2-02U 0136-01-060 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 0136 1.Oczyszczenie i wyrównanie dna wykopu 2.Wymurowanie fundamentu z wykonaniem naroży krotność = 1,00 | 11,03 | m3 | 0 |  |
| 16 | KNR 2-02W 0601-01-050 | Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powłokowej poziomej z lepiku asfaltowego na gorąco,roztworu asfaltowego dogruntowania - przez analogię izolacja pionowa ścian Charakterystyka Robót: Tablica: 0601 1.Oczyszczenie podłoża 2.Zagruntowanie jednokrotne podłoża roztworem asfaltowym lub emulsją (kol.01 i 04) 3.Ogrzanie lepiku lub asfaltu i ułożenie powłoki (kol.01,02,04 i 05) 4.Drugie gruntowanie podłoża roztworem asfaltowym lub emulsją (kol.03 i 06) krotność = 1,00 | 79,19 | m2 | 0 |  |
| 17 | KNR 2-02W 0601-02-050 | Każda następna warstwa izolacji przeciwwilgociowej powłokowej poziomej z lepiku asfaltowego na gorąco - przez analogię kolejna warstwa izolacji pionowej z dysperbitu Charakterystyka Robót: Tablica: 0601 1.Oczyszczenie podłoża 2.Zagruntowanie jednokrotne podłoża roztworem asfaltowym lub emulsją (kol.01 i 04) 3.Ogrzanie lepiku lub asfaltu i ułożenie powłoki (kol.01,02,04 i 05) 4.Drugie gruntowanie podłoża roztworem asfaltowym lub emulsją (kol.03 i 06) krotność = 1,00 | 79,19 | m2 | 0 |  |
| 18 | KNR 2-02 1101-0102-060 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu lekkiego zwartego i półzwartego z żużla paleniskowego, przez analogię zagruzowanie schodów wewnątrz gruzem uzyskanym z rozbiórki Charakterystyka Robót: Tablica: 1101 1.Wyrównanie podłoża gruntowego 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 3.Wykonanie podkładu z betonu 4.Wykonanie podkładu z kruszywa 5.Zalanie kruszywa zaprawą krotność = 1,00 | 20,77 | m3 | 0 |  |
| 19 | KNR 2-02 0218-01-060 | Schody żelbetowe,stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, zabetonowanie stopni i podestów z betonu C20/25 W-4, zbrojenie siatką o oczku 15x15cm z prętów fi12. Charakterystyka Robót: Tablica: 0218 1.Ustawienie stemplowania i pomostów 2.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań 3.Osadzenie listew i dybli 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z wyrównaniem powierzchni 5.Zabezpieczenie deskami i pielęgnowanie betonu 6.Usunięcie deskowań, stemplowań i pomostów krotność = 1,00 | 4,77 | m3 | 0 |  |
| 20 | KNR 2-02 2111-0101-050 | Posadzki pełne o grubości do 3 cm z elementów prostokątnych kamiennych (granit,sjenit i wapień zbity),o długości obwodupłyt do powierzchni do 6 m/m2. Podesty z granitu graniczna grubości 3cm klejone na biały klej z podcięciem kapinosów po obwodzie schodów. Charakterystyka Robót: Tablica: 2111 1.Oczyszczenie podłoża 2.Ułożenie podkładu z zaprawy cementowej grubości do 4 cm 3.Dopasowanie i przycięcie elementów 4.Obsadzenie elementów 5.Wypełnienie spoin, oczyszczenie i przepolero wanie lub przeszlifowanie powierzchni krotność = 1,00 | 20,21 | m2 | 0 |  |
| 21 | KNR 2-02 2112-0201-040 | Stopnie proste okładzinowe kamienne (granit,sjenit i wapień zbity),o grubości do 5 cm i szerokości stopnia 40 cm. Stopnie z granitu graniczna grubości 3cm klejone na biały klej z podcięciem kapinosów po obwodzie schodów. Charakterystyka Robót: Tablica: 2112 1.Przygotowanie podłoża 2.Dopasowanie elementów 3.Wykucie gniazd i panewek montażowych 4.Obsadzenie obu końcami stopni oraz podstopnic okładzinowych wraz z zamocowaniem 5.Wyspoinowanie, oczyszczenie i przepolerowanie lub przeszlifowanie powierzchni krotność = 1,00 | 58,50 | m | 0 |  |
| 22 | KNR 2-02W 2601-01-050 | Docieplenie z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki,pokrycie wyprawami elewacyjnymi.Ściany pełne z otworami,powierzchnia betonowa,tynki,mozaika - przez analogię wykonanie dwóch warstw podkładu tynkarskiego , gruntowania oraz tynku mozaikowego na ścianach bocznych schodów i podestów, bez przyklejania styropianu. Charakterystyka Robót: Tablica: 2601 1.Cięcie płyt styropianowych 2.Przygotowanie masy klejącej 3.Przyklejenie masą klejącą płyt styropianowych do wyrównanych i oczyszczonych powierzchni ściany 4.Przyklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni płyt styropianowych z wykonaniem drugiej war stwy klejącej (przykrywającej) 5.Wykonanie i rozebranie rusztowań przenośnych w loggiach lub wnękach 6.Przyklejenie drugiej wzmacniającej warstwy siatki z włókna szklanego na wysokości ścian parteru 7.Założenie ochron narożników wypukłych 8.Po krycie ocieplonych powierzchni cienkopowłokową wyprawą elewacyjną krotność = 1,00 | 19,89 | m2 | 0 |  |
| 23 | KNR 2-02 1209-01-040 | Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi, przez analogię dostawa i montaż balustrad schodowych schodowych rurkowych o wysokości 110cm, max. prześwit 12cm, ze stali nierdzewnej, mocowane czołowo do schodów. Charakterystyka Robót: Tablica: 1209 1.Wykucie gniazd 2.Ustawienie i zmontowanie balustrad 3.Zabetonowanie gniazd 4.Malowanie farbami olejnymi krotność = 1,00 | 27,52 | m | 0 |  |
| 24 | AW-020 | Kalkulacja własna. Dostawa i montaż daszku szklanego ze szkła bezpiecznego, monowane na trzech cięgnach ze stali nierdzewnej wymiary 3,00x0,80m nad wejściem głównym do budynku. krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 25 | KNR 4-01 0711-02-050 | Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustakówceram.gazo-I pianobet.jedno miejsce-2m2 - wymiana zawilgoconych tynków przy schodach. Charakterystyka Robót: Tablica: 0711 1.Odbicie odstających i spękanych tynków 2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania 3.Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych 4.Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi krotność = 1,00 | 20,00 | m2 | 0 |  |
| 26 | KNR 2-02W 1519-01-050 | Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - malowanie tynków wymienionych na nowe Charakterystyka Robót: Tablica: 1519 1.Przygotowanie powierzchni 2.Dwukrotne malowanie krotność = 1,00 | 20,00 | m2 | 0 |  |
| 27 | KNR 00-11 0320-01-050 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu:40,na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem- uzupełnienie chodnika kostką brukową po wykonaniu nowych schodów. Charakterystyka Robót: Tablica: 0320 1.Rozścielenie podsypki piaskowej na wyprofilowanym podłożu 2.Wyrównanie ułożonej podsypki szablonem 3.Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej z ręcznym ubiciem 4.Wymiana popękanych kostek przy ubijaniu 5.Sprawdzenie spadków poprzecznych i równości nawierzchni 6.Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem krotność = 1,00 | 27,87 | m2 | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |