Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont budynku magazynowo - garażowego na terenie OUDE w Złoczewie

- INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Remont budynku magazynowo - garażowego na terenie OUDE w Złoczewie polegać będzie na wykonaniu następujących prac budowlanych: wykonanie uszczelnienia między obróbką blacharską a warstwą elewacyjną, wykonanie izolacji poziomej ścian metodą iniekcyjną, odnowienie powłoki antykorozyjnej w stalowych progach bram wjazdowych zgodnie                  z zakresem robót opisanym w pkt. 2.5.

1.2. Roboty należy wykonać w sposób gwarantujący  właściwą jakość robót oraz odpowiedni wygląd wizualny obiektu.

Wykonawca zapewnia wszystkie materiały zasadnicze i pomocnicze we własnym zakresie.

1.3. Wszystkie roboty i materiały pomocnicze, montażowe, niezbędne do wykonania zamówienia, a nie wyszczególnione w kosztorysie ofertowym, należy wkalkulować w odpowiednią pozycję kosztorysową jako „roboty towarzyszące” .

1.4.  Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną na terenie realizacji robót w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych  w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

1.5. Materiały z rozbiórki (poza elementami metalowymi, które stanowią własność Zamawiającego) stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren robót przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn.zm). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach.

1.6. Budynek magazynowo - garażowy jest to budynek użyteczności publicznej.

2. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH ROBÓT  BUDOWLANYCH

2.1. Przedmiot i zakres robót remontowo - konserwacyjnych

Opis robót dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie remontu obiektu.

2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za stosowanie wszystkich materiałów posiadających stosowne atesty i świadectwa jakości.

2.3. Organizacja terenu robót

Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie  trwania ich realizacji aż do zakończenia i końcowego odbioru robót.

Obszar prowadzonych robót powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrębnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę.

Teren robót Zamawiający przekaże protokolarnie.

2.4. BHP na terenie robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad BHP na terenie robót. BHP na terenie robót musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

2.5. Opis robót objętych zamówieniem

Roboty należy wykonać zgodnie z umową i załączonym kosztorysem.

W budynku prowadzone są działania związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki terenowej GDDKiA. Prace remontowe należy prowadzić w sposób nie powodujący żadnych utrudnień w tym zakresie.

Zakres robót remontowych budynku magazynowo - garażowego na terenie OUDE S8 z/s Czarna 70, 98-270 Złoczew.

Czas prowadzenia robót remontowych: w dni robocze w godz. 700-1500

Przedmiar robót:

| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Ilość |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1. | Uszczelnienie między obróbką blacharską a warstwą elewacyjną. | mb | 182,00 |
| 1.1 | Wizualna ocena stanu technicznego obróbki blacharskiej. | mb | 182,00 |
| 1.2 | Prace przygotowawcze: usunięcie starego uszczelnienia, odkurzenie pyłów i drobin mogących mieć wpływ na szczelność nowej powłoki (w przypadku wykrycia nieszczelności na powierzchni obróbki blacharskiej wyczyścić powierzchnie wokół nieszczelności, otłuścić i przygotować do aplikacji środka uszczelniającego).Przygotowanie powierzchni do ponownej aplikacji uszczelniacza – odtłuszczenie powierzchni między obróbką blacharską a warstwą elewacyjną. | mb | 182,00 |
| 1.3. | Uszczelnienie obróbki blacharskiej dedykowanym do tego typu prac produktem dekarskim jednoskładnikowym na bazie emulsji akrylowej, odpornym na promieniowanie UV, nie powodującym korozji kolor: bezbarwny. | mb | 182,00 |
| 1.4 | Jeżeli w trakcie oceny stanu technicznego obróbki blacharskiej oraz w trakcie prac przygotowawczych wykryte zostały nieszczelności powierzchni blachy, należy uszczelnić te powierzchnie. | kpl | 1,00 |
| 1.5 | Prace porządkowe polegające na usunięciu wszelkich pozostałości po wykonaniu robót wraz z utylizacją odpadów powstałych w trakcie ich wykonywania. | kpl | 1,00 |
| 1.6 | Po opadach deszczu, nie szybciej niż po upływie 48 godz. od aplikacji uszczelnienia Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego przeprowadzi kontrole uszczelnionych powierzchni w celu wykrycia nieszczelności lub innych wad (w przypadku wykrycia takowych Wykonawca natychmiastowo je usunie zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną). | kpl | 1,00 |
| 2 | Wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcyjną | mb | 43,00 |
| 2.1 | Wizualna ocena stanu technicznego zawilgoconych ścian. | kpl | 1,00 |
| 2.2 | Prace przygotowawcze: odstawienie regałów oraz wszelkich przedmiotów stojących przy ścianach. Zabezpieczenie posadzki przed uszkodzeniem. | kpl | 1,00 |
| 2.3 | Skucie istniejących, zawilgoconych tynków do wysokości 0,50 m od posadzki wraz z uprzątnięciem i utylizacją powstałych odpadów. | m2 | 21,50 |
| 2.4 | Oczyszczenie ścina fundamentowych poprzez szlifowanie tj: usunięcie izolacji bitumicznej na odkrytych częściach muru wraz z uprzątnięciem i utylizacją powstałych odpadów. | mb | 43,00 |
| 2.5 | Zabezpieczenie pasa iniekcji jednoskładnikową mineralną zaprawą uszczelniającą na zimno przed wykonaniem iniekcji. | mb | 43,00 |
| 2.6 | Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej krystalicznej w murze działowym polegającej na wykonaniu otworów w dwóch rzędach co 12 cm z zastosowaniem gotowego płynu iniekcyjnego krzemianowego przeznaczonego do wykonywania poziomej przepony przeciwwilgociowej w murach. | mb | 43,00 |
| 2.7 | Zabezpieczenie pasa iniekcji jednoskładnikową mineralną zaprawą uszczelniającą na zimno po zaślepieniu otworów iniekcyjnych. | kpl | 1,00 |
| 2.8 | Wykonanie wypełnienia styku posadzki ze ścianą fundamentową kitem trwale plastycznym. | kpl | 1,00 |
| 2.9 | Wykonanie tynków cementowo-wapiennych na wcześniej skutej powierzchni o grubości nie mniejszej niż 1,5 cm wraz z przetarciem w celu wyrówna powierzchni. | mb | 43,00 |
| 2.10 | Kompleksowe przygotowanie ścian do malowania do wysokości h=200 cm: usunięcie łuszczących się powłok malarskich, szpachlowanie pęknięć i ubytków oraz gruntowanie powierzchni pod malowanie właściwe. | mb | 43,00 |
| 2.11 | Dwukrotne malowanie ścian do wysokości h=200 cm farbą zmywalną kolor RAL 7035 | mb | 43,00 |
| 2.12 | Prace porządkowe: uprzątnięcie miejsca wykonywania prac wraz z utylizacją odpadów, ustawienie regałów oraz innych przedmiotów na ich wcześniejsze miejsca. | kpl | 1,00 |
| 3. | Odnowa powłoki antykorozyjnej w stalowych progach bram wyjazdowych - 3 szt., tj.: - próg w bramie 11 kątownik stalowy L75x50x6, dł. 4m - próg w bramie 12 kątownik stalowy L75x50x6, dł. 4m - próg w bramie 13 kątownik stalowy L75x50x6, dł. 4m | mb | 12,00 |
| 3.1. | Wizualna ocena stanu technicznego stalowych progów bram wjazdowych. | kpl | 1,00 |
| 3.2 | Prace przygotowawcze: zabezpieczenie styku krawędzi profili stalowych z posadzką wewnątrz budynku oraz z wylewka zewnętrzną, mechaniczne lub chemiczne (dobór metody zależnych od stanu technicznego stalowych progów) oczyszczenie powierzchni, usunięcie fragmentów starej farby, usunięcie wszystkich ognisk rdzy, zmatowienie powierzchni, odkurzenie pyłów i drobin mogących mieć wpływ na jakość powłoki antykorozyjnej, | mb | 12,00 |
| 3.3 | Dwukrotne odtłuszczanie powierzchni wcześniej oczyszczonej środkami chemicznymi na bazie acetonu. | mb | 12,00 |
| 3.4 | Nałożenie podkładu antykorozyjnego dedykowanego dla powierzchni stalowych zewnętrznych o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne kolor: jasno szary. | mb | 12,00 |
| 3.5 | Dwukrotne malowanie farbą do metalu o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV, nie powodującej korozji, kolor: RAL 7035. | mb | 12,00 |
| 3.6 | Prace porządkowe polegające na usunięciu zabezpieczeń malarskich (tj. folii, taśm, itp.) wraz z utylizacją wszelkich odpadów. | kpl | 1,00 |
| 3.7 | Po upływie 48 godz. od aplikacji ostatnie warstwy malarskiej Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego przeprowadzi kontrole malowanych powierzchni w celu wykrycia skaz lub innych defektów (w przypadku wykrycia takowych Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną). | kpl | 1,00 |

Dokumentacja zdjęciowa:

Obróbka blacharska budynku magazynowo – garażowym:

Ściany w budynku magazynowo – garażowym:

Progi w bramach budynku magazynowo – garażowego :

- próg w bramie 11

- próg w bramie 12

- próg w bramie 13

2.6. KONTROLA  I  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność

z wymaganiami odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy :

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,

- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,

- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być zapewniona rytmiczność  robót,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,

- zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli zrealizować je w sposób płynny.

Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z Polskimi  Normami  (aprobatami  technicznymi), warunkami  technicznymi, materiały muszą być nowe.

2.7. OBMIAR ROBÓT

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych asortymentów robót są zgodne z kosztorysem.

2.8.  ODBIÓR ROBÓT

Odbiór końcowy i pogwarancyjny

Odbiór robót dokonuje Zamawiający na podstawie pomiarów i oceny wizualnej wykonanych robót.

Odbiór końcowy (ostateczny): jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.

Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej, to wyłącza te roboty z odbioru.

Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia robót do właściwej jakości i ponowne zgłoszenie do odbioru.

Odbiór pogwarancyjny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy   -  w ciągu 60 dni od daty zawarcia Umowy.

2.9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz. U. nr 198, poz.  2041).