BOM-I.2700.81.2023.MO

Warszawa, dnia 14.08.2023 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Biuro Obsługi Ministerstwa 
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00‐513 Warszawa.

Zamawiający zaprasza – w ramach rozpoznania rynku bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – do złożenia oferty na jednorazową usługę przeglądów, kontroli i naprawy systemu bezpieczeństwa Schrak BMZ Integral M znajdującego się w budynku A przy Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych, w związku z powyższym oferta składana w ramach tego postępowania nie podlega rygorom ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zgodnie z wyłączeniem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

1. Wykaz czynności konserwacyjnych:

a) centrala sygnalizacji pożarowej wraz z jej podstawowym zasilaniem:

- sprawdzenie łączności z operatorem monitoringu pożarowego,

- przeprowadzenie testów centrali, sprawdzenie stanu technicznego i parametrów zgodnie z DTR,

- sprawdzenie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych,

- sprawdzenie stanu zabezpieczeń,

- sprawdzenie poprawności działania ochrony przeciwporażeniowej w centrali,

- sprawdzenie stanu i naprawa lub wymiana przycisków, szybek, manipulatorów lub bezpieczników,

- sprawdzenie stanu i naprawa podłączeń linii dozorowych, stanu połączeń pakietów i paneli w centrali,

- uzupełnienie papieru w drukarce termicznej, sprawdzenie i wywołanie testu drukarki,

- naprawa i czyszczenie drukarki;

- czyszczenie centrali,

b) awaryjne źródło zasilania:

- sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów bezobsługowych, wartości napięcia i prądu ładowania,

- sprawdzenie automatycznego przełączenia na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci 230V,

- sprawdzenie stanu zabezpieczeń,

- konserwacja połączeń elektrycznych,

- wymiana akumulatorów w centrali SSP 40Ah – 2 szt., akumulatory w zasilaczu buforowym 18 Ah – 2 szt.;

c) pętle komunikacyjne, linie dozorowe i linie sygnalizacyjne:

- sprawdzenie stanu technicznego przewodów pętli komunikacyjnej, linii dozorowych i linii sygnalizacyjnych,

- usunięcie zauważonych uszkodzeń powstałych w czasie normalnej pracy;

d) ręczne i automatyczne sygnalizatory pożaru:

- sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania: czujek, ręcznych przycisków, wskaźników zadziałania, modułów wej./wyj. (w tym weryfikacja komunikatów centrali SSP dotyczących czujek),

- sprawdzenie kompletności czujek dla poszczególnych pomieszczeń w obiekcie, sprawdzenie przyporządkowania stref do linii sygnałowych,

- sprawdzenie poprawności opisu stref,

- zadymienie czujek (100%),

- wyczyszczenie czujek,

- dostawa, wymiana, programowanie 10 szt. czujek optycznych dymu (wymiana z najbardziej zanieczyszczonych obecnie zamontowanych),

- czyszczenie, naprawa czujek zasysających w szybach windowych.

e) system zasysający detekcji dymu w szybach windowych:

- sprawdzenie szczelności oraz zamocowania rur zasysających,

- sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania detekcji dymu w szybach windowych,

- weryfikacja odnotowanych wpisów w książce eksploatacji systemów pożarowych zainstalowanych w budynku.

- wymiana filtrów zasysających w szybach windowych 2 szt.;

Wygenerowanie raportu serwisowego po przeglądzie systemu SCHRACK. Ponadto Wykonawca sporządzi protokół z wykonanych czynności zawierający szczegółowe informacje na temat poszczególnych elementów systemu objętego przedmiotem zamówienia.

2. Warunki udziału

1) Zamawiający wymaga udziału oferenta (na jego koszt i ryzyko), przed złożeniem oferty, w wizji lokalnej nieruchomości i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia oraz zapoznania się 
z dokumentacją posiadaną przez Zamawiającego. Fakt przeprowadzenia wizji i zapoznania się 
z dokumentacją wymaga poświadczenia w postaci oświadczenia o przeprowadzeniu wizji lokalnej stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia i złożenia go wraz z ofertą. Oferty złożone bez podpisanego oświadczenia, przez Zamawiającego, będą traktowane jako nieważne.

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej

na godzinę 10.00 w dniu 22.08.2023 r.

Przewidywany czas trwania wizji lokalnej wynosi do 1 godziny.

Miejscem spotkania oferentów z przedstawicielem Zamawiającego jest budynek położony przy

ul. Żurawiej 4A w Warszawie.

2) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia nie później niż w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zamawiający, po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę może udzielić zgody na wykonywanie prac w dni wolne od pracy.

3) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Druk oświadczenia w załączniku nr 2 do Zaproszenia.

3) Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał polisę OC na kwotę min. 200 tys. zł.,

4) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w wykonywaniu przeglądów oraz konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej firmy SCHRACK SECONET poparte referencjami (minimum 5),

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje:

- co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci z dnia 1 lipca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1392) kwalifikacje i uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych:

- dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, 
- aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym 1 kV;

- co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci z dnia 1 lipca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1392) kwalifikacje i uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych:

- dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, 
- aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

- co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przeglądu i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia uprawnień, o których mowa w pkt a) i b), gdyż ww. funkcje muszą pełnić dwie różne osoby.

3. Kryteria oceny ofert:

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena – (C) – waga 80 %.

Punkty za kryterium „Cena" (C) – maksymalnie 80 pkt (1 pkt – 1%), zostaną obliczone w następujący sposób:

C=CminCbad  x 80%

gdzie:

C  - ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”;

C  min  - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;

C bad. - cena oferty badanej.

- Termin wykonania: 20% (1% = 1pkt.)

Punkty za kryterium „termin wykonania” (T) – maksymalnie 20 pkt (1 pkt – 1%), zostaną obliczone w następujący sposób:

- do 7 dni kalendarzowych – 20 pkt

- od 8 do 14 dni kalendarzowych – 10 pkt,

- od 15 do 21 dni kalendarzowych – 5 pkt.

4. Dodatkowe informacje:

1) Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności,

- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00 zł

Potwierdzeniem zainteresowania wykonaniem przedmiotowego zamówienia będzie przesłanie oferty wraz z Wykazem osób  oraz pozostałych dokumentów, o którym mowa powyżej .

2) Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.bom@mrips.gov.pl, do dnia 24.08.2023 roku.

3) Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

5) Umowy zawierane są z wykorzystaniem wzorów stosowanych w Ministerstwie Rodziny

i Polityki Społecznej.

6) Przy ocenie ofert pod uwagę będą brane tylko oferty, w których wycenione zostały wszystkie rodzaje prac. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną, jako najkorzystniejszą. O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 3 dniowym wyprzedzeniem.

8) Ważność oferty wynosi 45 dni od złożenia oferty (którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

9) Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

10) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki

Społecznej znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/Informacja-o_przetwarzaniu-danych-osobowych-1

Załączniki:

- oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej;

- oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu;

- formularz do oferty.