Załącznik  nr 1

do umowy nr      /2020/WA

z dnia ………2020 r.

Szczegółowy opis prac ogrodniczych przy nasadzeniach drzew sosny czarnej

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- usunięcia istniejącego podłoża mocno przerośniętego korzeniami drzew 
 w gazonie o wymiarach 17 x 3,2 (głębokość, do której należy wybrać grunt rodzimy, nie               powinna być mniejsza niż  60 cm i będzie zależała od wielkości brył korzeniowych drzew,   jakie przewidziano do nasadzenia),

- wywiezienia  i utylizacja dotychczasowego podłoża,

- wykonania systemu rozprowadzającego wodę w pobliżu systemów korzeniowych, z wykorzystaniem rur drenarskich w geowłókninie z oplotem  o średnicy ø 80-100 mm i połączone trójnikami (zakres około 100 mb, liczba trójników około 8-12 sztuk),

- zwiększenia  pojemności gazonu poprzez wykonanie konstrukcji podnoszącej  o 30 cm,

- humusowania klombu wraz z nawożeniem,

- rozłożenia maty wykładzinowej i rozścielenie grysu szarego o szerokości 15 cm na marginesach gazonu,

- wykonanie nasadzeń   4 drzew  typu  sosna czarna „Pyramidalis”  o wysokości min. 160 cm,

- rozłożenia waty wykładzinowej z oszpilkowaniem oraz wysypanie warstwy kory mielonej o grubości 5 cm,

- uporządkowania terenu po zakończeniu prac oraz wywóz  wszelkich odpadów powstałych przy pracach,

- prace związane z wymianą Wykonawca będzie prowadzić ręcznie ze względu na   możliwość uszkodzenia warstw izolujących przeciwkorzennie i przeciwwilgociowo  pomieszczeń znajdujących się poniżej klombu, rozpoczynając od przekopu kontrolnego,

- w trakcie odspajania Wykonawca będzie  przycinał  maksymalnie korzenie pniaków  i wykarczowywał je, następnie wywoził taczkami razem z gruntem na odległość  min 
10-15 m  w celu załadowania na środek transportu,

- zamawiający nie dopuszcza wjazdu samochodami na płyty przy gazonie, jak również składowania ziemi  na terenie klombu w hałdzie nie większej niż 4 m³,

- wykonawca przedstawi projekt systemu odprowadzającego wodę w gazonie oraz konstrukcji podnoszącej gazon,

- konstrukcja podnosząca gazon o 30 cm powinna być wykonana ze zbrojnych elementów 50 x 50 x 8 cm lub zbliżonych, pozwalająca na otrzymanie powierzchni około 40 m ² ze stabilizacją na warstwie około 15 cm betonu suchego B-10.  Wykonawca przeprowadzi budowę konstrukcji w trakcie humusowania gazonu oraz zakończy humusowanie po  stężeniu warstwy stabilizującej oraz uszczelnieniu szczelin pionowych zaprawą cementowo-piaskową  oraz  warstwą  folii.