Załącznik nr 1 do zaproszenia – zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pola w formularzu  dane techniczne oferowanego urządzenia powinny być wypełnione realnymi danymi

| JEDNOSTKA CENTRALNA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Dane techniczne oferowanego urządzenia: |
| Wydajność obliczeniowa jednostki | - Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86 lub równoważną wspierającą w pełni funkcje architektury x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji: wsparcie dla funkcji SLAT (Second Level Address Translation), wsparcie dla DEP (Data Execution Prevention), o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 30000 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. - Wykonawca załączy do oferty wydruk ww. strony z datą nie późniejszą niż 7 dni przed składaniem ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk strony musi być podpisany przez Wykonawcę. |  |
| Pamięć operacyjna | - Minimum 16 GB RAM - Możliwość rozbudowy do 64 GB. - Minimum 2 wolne złącza pamięci. |  |
| Karta graficzna | - Zintegrowana z płytą główną lub procesorem, - Z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej, - Wyposażona w 2 porty cyfrowe: Display Port lub HDMI a) Obsługiwana przez DirectX w wersji co najmniej 12 i OpenGL w wersji co najmniej 4 |  |
| Płyta główna | - Co najmniej 3 złącza PCI Express (dopuszcza się aby 1 złącze było złączem M.2 wykorzystującym magistralę PCI-Express), - Zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 2.0 (discrete/hardware), |  |
| Pamięć masowa | Minimum 500 GB SSD NVMe, czwarta generacja M.2, klasa co najmniej 25 (PCIe co najmniej 4.0, 0,35 DWPD - możliwość zapisania 35% pojemności dysku dziennie przez cały okres gwarancji. |  |
| Wyposażenie | - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, - Porty audio z przodu obudowy: wyjście na słuchawki i wejście na mikrofon (dopuszcza się rozwiązanie combo), - Zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet RJ 45, (obsługa standardów Distributed Management Task Force oraz Wake on Lan), |  |

|  | - Klawiatura USB, układ polski programisty, długość kabla minimum 1,8 m, możliwość regulacji kąta nachylenia, powierzchnia klawiatury matowa a znaki na klawiaturze kontrastowe i czytelne. - Mysz laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll), długość kabla minimum 1,8 m, - Co najmniej 8 portów USB w obudowie komputera, z czego minimum 3 z przodu obudowy w tym minimum 1 x USB 3.2, 1 x USB 3.1 typu C oraz minimum 5 z tyłu obudowy, w tym minimum 4 porty USB 3.0 (w tym 2 porty USB 3.2) - nie dopuszcza się wykorzystania rozgałęziaczy i replikatorów portów USB. - Minimum 2 złącza SATA, z czego 2 są w standardzie SATA III na płycie głównej - Kabel zasilający do zaoferowanego komputera, kabel z uziemieniem (wtyk CEE7/7), długość minimum 1,8m. - Wbudowany w jednostkę centralną lub klawiaturę czytnik kart Smart Card zgodny ze standardem ISO 7816-1/2/3/4 chip card interface lub równoważnym oraz oprogramowanie do obsługi czytnika w systemie Windows 11 lub równoważnym |  |
| --- | --- | --- |

| Zasilanie | Zasilacz z aktywnym PFC o maksymalnej mocy do 360W zintegrowany wewnątrz obudowy zapewniający sprawne działanie całej jednostki, osiągający minimum wymagań dla Certyfikatu 80 Plus. |  |
| --- | --- | --- |
| Ergonomia | - obudowa minimum Midi Tower - Obudowa wyposażona w kieszenie, co najmniej: 1 szt. zewnętrzna na napęd optyczny, 1 szt. 2,5" i/lub 1 szt. 3,5"wewnętrzne - Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w pionie. - Obudowa tak skonstruowana, by dostęp do zainstalowanych wewnątrz obudowy komputera kart rozszerzeń, dysków i napędów z zewnątrz odbywał się bez użycia narzędzi (wyklucza się użycie wkrętów, śrub motylkowych - dopuszcza się użycie śrub radełkowanych, które da się bezwysiłkowo odkręcić i przykręcić bez wykorzystania jakichkolwiek narzędzi), - Karty rozszerzeń, każdy z dysków 2,5" lub 3,5" oraz napędów tak zainstalowane wewnątrz obudowy komputera, by wymiana tych elementów odbywała się z zewnątrz bez użycia |  |

|  | narzędzi (wyklucza się użycie wkrętów, śrub motylkowych - dopuszcza się montaż pamięci masowej w złączu M2 z użyciem jednej śrubki), |  |
| --- | --- | --- |

| Wymagania dodatkowe | - BIOS typu FLASH EPROM (oficjalna wersja udostępniona "release" dla oferowanego modelu, możliwa do pobrania bezpośrednio na stronie producenta oferowanego urządzenia), posiadający procedury oszczędzania energii i zapewniający mechanizm plug&play, - Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury oraz myszy, - BIOS komputera zgodny z UEFI, - Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, która niezależnie od obecności systemu operacyjnego umożliwia: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD/SSD, wersje BIOS płyty głównej, zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu, zdalne przejęcie konsoli graficznej systemu (KVM), przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego, zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - Zaimplementowane w BIOS/ lub pamięci flash współdzielonej z BIOS (dopuszcza się oprogramowanie uruchamiane z BIOS które fizycznie znajduje się na ukrytej partycji dysku twardego SSD tj. Pamięci Flash współdzielonej) dostępne do uruchamiania z menu szybkiego bootowania współpracującego z BIOS oprogramowanie diagnostyczne działające bez udziału systemu operacyjnego czy też |  |
| --- | --- | --- |

| jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, umożliwiające otrzymanie informacji o: - producencie komputera, modelu i numerze seryjnym, - zainstalowanym procesorze, - ilości zainstalowanej pamięci RAM, PN pamięci - płycie głównej, - zainstalowanym dysku twardym: producent, model, numer seryjnym Oprogramowanie diagnostyczne musi umożliwiać przeprowadzenie testów diagnostycznych w celu wykrycia usterki komponentów komputera, w tym co najmniej: procesora, magistrali PCIe lub/i płyty głównej, pamięci RAM, HDD/SSD, karty graficznej, karty sieciowej - Możliwość odczytania z BIOS informacji o: modelu komputera, numerze seryjnym, AssetTag/numerze inwentaryzacyjnym, MAC Adres karty sieciowej, wersji BIOS, zainstalowanym procesorze, ilości (pojemności) zainstalowanej pamięci RAM wraz z taktowaniem, modelu i pojemności zainstalowanego dysku twardego - Możliwość, z poziomu BIOS: - włączenia/wyłączenia selektywnego portów USB zlokalizowanych z przodu lub z tyłu komputera, - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portu SATA, - włączenia/wyłączenia zainstalowanej karty dźwiękowej, - - włączenia/wyłączenia zainstalowanej karty sieciowej oraz możliwości bootowania PXE, - ustawienia hasła: administratora, Power- On, HDD/SSD, - zablokowania, odblokowania jak i zmiany kolejności urządzeń wykorzystywanych do BOOT-owania systemu. - Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu, w którym zaoferowane komponenty komputera będą pracowały na niższych parametrach niż opisywane w SWZ. |  |
| --- | --- |

| System operacyjny i aplikacje | - Zainstalowany Microsoft Windows 11 Pro PL 64-bit z licencją i nośnikiem w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w administracji państwowej lub równoważny. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzącym z rynku wtórnego. - Umieszczony na obudowie Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej lub Załączone potwierdzenie producenta komputera o legalności dostarczonego oprogramowania systemowego. - Zgodna z systemem operacyjnym dedykowana aplikacja producenta umożliwiająca aktualizację sterowników, oprogramowania wewnętrznego (firmware) oraz BIOS-u bez konieczności korzystania z nośników zewnętrznych i dodatkowych aplikacji firm trzecich. |  |
| --- | --- | --- |
| Dokumenty | - Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu komputera (załączyć do oferty) lub równoważne - . |  |
| Warunki serwisu i gwarancji | - Minimum 3-letnia gwarancja producenta komputera liczona od daty dostawy, świadczona w miejscu instalacji komputera, - W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak pamięć masowa itp., pozostają one u Zamawiającego, |  |

|  | c) Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, d) Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 lub równoważnych. |  |
| --- | --- | --- |