OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na zadanie pod nazwą:

„Dostawa i montaż fabrycznie nowej, wolnostojącej stróżówki w siedzibie Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowe w Kleosinie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku z podziałem na części:

Część I – dostawa i montaż stróżówki

Część II – przyłączenie i podłączenie stróżówki do istniejących mediów”

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (wyodrębnionych dla poszczególnych części 
w Opisie przedmiotu zamówienia). Wykonawca decyduje, na ile części będzie składał ofertę.

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty - najkorzystniejszej oferty oddzielnie dla każdej z części zamówienia.

CZĘŚĆ I – dostawa i montaż stróżówki

Rozmiar stróżówki:

- Wymiar: 3 x 4 m

- Wysokość wnętrza: 2,20 – 2,60 m

Obiekt całoroczny

Konstrukcja - rama stalowa zabezpieczona antykorozyjnie

Ściany zewnętrzne:

- Płyta warstwowa PWS-S z rdzeniem z poliuretanu lub styropianu o gr. min. 100 mm

- Kolor ścian zewnętrznych – srebrny i/lub grafit

- Kolor ścian wewnętrznych – biały

Podłoga:

- Izolowana termicznie

- Wykończona wykładziną PCV o wysokiej klasie ścieralności

Dach - jednospadowy wysunięty nad częścią przednią tworząc zadaszenie izolowany termicznie (rdzeń z poliuretanu lub styropianu o gr. min. 100 mm)

Okna i drzwi:

- Okna PCV min. 3 szt., w tym: okno centralne po całości ściany z oknem podawczym, dwa okna boczne umiejscowione blisko okna centralnego

- Półka zew. pod oknem podawczym

- Drzwi stalowe lub aluminiowe w połowie przeszklone z zamkiem na klucz umiejscowione z boku stróżówki (z prawej strony)

Instalacja elektryczna:

- Jednofazowa

- Oświetlenie LED

- Min. 3 szt. gniazd 230V

- Tablica rozdzielcza

- Oświetlenie zew. nad oknem podawczym

Wentylacja – grawitacyjna

Wyposażenie – grzejnik elektryczny konwektorowy (min. 1500 W)

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty karty technicznej lub opisu proponowanej stróżówki a także zdjęcia poglądowego lub rysunku.

Wszystkie materiały użyte do budowy stróżówki  wraz z wyposażeniem w momencie oddania do użytku winny być fabrycznie nowe, posiadać niezbędne atesty i aprobaty techniczne oraz gwarancję producenta zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zamawiający wymaga min. 12 m-cy gwarancji.

Dostawa oraz montaż:

Transport, rozładunek oraz montaż stróżówki do siedziby Wydziału Technologii w miejscowości Kleosin (16-001) ul. Zambrowska 2 na koszt Wykonawcy (koszty te należy uwzględnić w formularzu ofertowym).

Stróżówka zostanie umiejscowiona we wskazanym miejscu przez Zamawiającego -  parking ułożony z kostki polbruk. Stróżówkę należy wypoziomować przy użyciu regulowanych stóp lub podkładek poziomujących.

Termin realizacji zamówienia: 10 tygodni od momentu podpisania umowy

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym załączonym do Ogłoszenia.

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia dla części I jest protokół odbioru sporządzony przez Zamawiającego i podpisany bez uwag przez obie strony.

Warunki płatności:

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie podpisanego protokołu odbioru zamówienia. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którem Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

CZĘŚĆ II – przyłączenie i podłączenie stróżówki do istniejących mediów

Część II zamówienia zostanie zrealizowana dopiero w momencie dostarczenia i zamontowania nowej stróżówki – na podstawie zlecenia dostarczonego do Wykonawcy drogą e-mail.

Przed przystąpieniem do podłączenia stróżówki należy odłączyć zasilanie oraz przewody teletechniczne od istniejącej budki i zabezpieczyć przewody.

Zamontowaną stróżówkę należy podłączyć do istniejącej sieci, w tym mi.in.:

- doprowadzić przewody zasilające,

- doprowadzić przewody do monitora obsługującego monitoring wizyjny,

- doprowadzić przewody do bramy wjazdowej,

- doprowadzić przewody do telefonu stacjonarnego,

- podłączyć grzejnik elektryczny do zasilania.

W ofercie należy uwzględnić wszystkie niezbędne materiały potrzebne do podłączenia stróżówki  oraz towarzyszące prace ziemne.

Prace będą wykonywane w godzinach pracy urzędu, tj. między 7:00 a 15:00 w dni robocze.

W celu oszacowania oferty należy przeprowadzić wizję lokalną.

Po ułożeniu i podłączeniu zasilania należy wykonać pomiary odbiorcze i sporządzić protokół z pomiarów.

Termin realizacji: 5 dni roboczych od momentu otrzymania zlecenia

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym załączonym do Ogłoszenia.

Warunki płatności:

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie podpisanego protokołu odbioru zamówienia. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którem Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

Sporządził:

Aneta Zalewska

03-07-2026