Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje:

- Dostarczenie certyfikowanej platformy sprzętowej - serwerów typu Certified Appliances, wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową, zgodnie z wymaganiami, określonymi w pkt I - Specyfikacja techniczna.

- Uruchomienie dostarczonej infrastruktury sprzętowej, w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy. Infrastruktura sprzętowa będzie dostarczona do serwerowni przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.

- Wykonanie usług instalacji i konfiguracji oprogramowania SAP HANA.

- Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej i powykonawczej.

- Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczaną infrastrukturę oraz wsparcia technicznego dla subskrypcji systemu operacyjnego na okres 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego.

- Termin usunięcia awarii – 6 godzin od czasu dokonania zgłoszenia serwisowego.

- W przypadku awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk pozostanie u Zamawiającego. Koszty dysków twardych wymienianych z powodu ich awarii ponosi Wykonawca.

- Wykonawca wykona aktualizację oprogramowania wewnętrznego (firmware) dla urządzeń wyspecyfikowanych w Rozdziale II „Specyfikacja Techniczna”, do wersji uzgodnionej z  Zamawiającym nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy oraz w przypadku wystąpienia awarii, których analiza przeprowadzona przez Wykonawcę jednoznacznie wykaże konieczność dokonania natychmiastowej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (firmware).

- Specyfikacja Techniczna

- Warianty oferowanych serwerów:

| Wariant nr 1 | Lp. |  | Typ serwera SAP HANA | Rozmiar RAM w TB | Ilość serwerów | Jm. | Zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Certified Appliances | 4,5 | 2 | Szt. | BW4H |
|  | 2 |  | Certified Appliances | 9 | 4 | Szt. | SoH/S4H |
|  | 3 |  | Certified Appliances | 6 | 1 | Szt. | SoH/S4H |
|  |  |  |  | Razem | 7 | Szt |  |
| Wariant nr 2 |  | LP. | Typ serwera SAP HANA | Rozmiar RAM w TB | Ilość | Jm. | Zastosowanie |
|  |  | 1 | Certified Appliances | 2,3 | 2 | Szt. | BW4H |
|  |  | 2 | Certified Appliances | 9 | 5 | Szt. | SoH/S4H |
|  |  |  |  | Razem | 7 | Szt. |  |

Legenda:

- BW4H - Serwery na potrzeby Hurtowni danych pod SAP S/4HANA

- SoH/S4H - Serwery na potrzeby Bazy danych pod SAP HANA oraz SAP S/4HANA

- Wymagania szczegółowe oferowanych serwerów niezależnie od wariantu.

| Lp. | Element konfiguracji serwera | Wymagania minimalne dla serwera |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zgodność producenta serwera z oprogramowaniem SAP HANA | # Oferowany serwer musi znajdować się na liście „SAP HANA Certified Appliances" opublikowanej przez firmę SAP i dostępnej w momencie składania oferty na stronie: https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/appliances.html ; # Wymagane jest dostarczenie certyfikatu lub oświadczenia producenta o zgodności oferowanego sprzętu z certyfikowanym rozwiązaniem dla SAP HANA. |
| 2 | Procesor | Wymagana najnowsza architektura typu Cascade Lake SP |
| 3 | Oprogramowanie systemowe i narzędziowe | - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) for SAP Applications – najnowsza wersja, wsparcie technicznego dla subskrypcji systemu operacyjnego na okres 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego. - SAP HANA – najnowsza wersja. |
| 4 | Wymagania wdrożeniowe dla oprogramowania SAP | - Wdrożenie i instalacja systemu operacyjnego i oraz komponentów SAP musi być dostarczona i wykonana wraz z dostawą oferowanych serwerów przez tego samego Wykonawcę – usługa instalacji komplementów SAP musi być dostarczona wraz ze sprzętem. - Wdrożenie i instalacja musi być wykonane przez wykwalifikowanego przedstawiciela producenta lub autoryzowanego partnera producenta. - Wykonawca w zakresie wdrożenia wykona następujące czynności: - Kontrola kompletności appliance. - Kontrola poprawności montażu appliance. - Kontrola sprawności technicznej appliance i poszczególnych komponentów wraz z działaniem naprawczym w razie potrzeby. - Kontrola wersji firmware poszczególnych. Komponentów wraz z aktualizacją. - Instalacja systemu operacyjnego. - Konfiguracja systemu operacyjnego – adresacji portów – do pracy w środowisku sieciowym zamawiającego. - Instalacja stosu oprogramowania SAP HANA wraz z uruchomieniem do poziomu działającej instancji HANA. - W przypadku architektury niezawodności opartej na klastrze Linux-a – konfiguracja klastra Linux-a w zakresie przełączania instancji produkcyjnej HANA w przypadku wyłączenia serwera produkcyjnego. - Przygotowanie dokumentacji procedur uruchamiania, wyłączania i w przypadku klastra Linux, przełączania instancji i serwerów. - Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. |
| 5 | Wymagania dodatkowe | - Wykonawca wykona projekt dokumentacji wdrożeniowej i dokumentację powykonawczą w uzgodnieniu z Zamawiającym i na swój koszt, w tym konfigurację sprzętową (model, numery seryjne, robocze nazewnictwo itp.) nowych serwerów, konfigurację sieciową kart zarządzających serwerami, t połączeń sieciowych LAN instalowanych urządzeń, w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy. - Wykonawca zamontuje i uruchomi dostarczane serwery w dostarczonych szafach dystrybucyjnych w lokalizacji Zamawiającego. |
| 6 | Gwarancja | na okres 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego. |

- Wymagania szczegółowe dla szafy dystrybucyjnej niezależnie od wariantu.

| Lp. | Element konfiguracji szafy dystrybucyjnej | Wymagania minimalne dla szafy dystrybucyjnej |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość szaf | Zależna od wagi oferowanych serwerów – nacisk ma 1 m2 szafy i zamontowanych w niej serwerów nie może przekroczyć 600 kg (maksymalnie 600 kg/1m2). |
| 2 | Wymagania dla szafy | - Szafa musi zapewnić montaż oferowanych serwerów. - Wysokość użytkowa szafy 42U. - Szafa musi posiadać: przednie i tylne drzwi perforowane - Szafa musi być zamykana na przynajmniej jeden zamek trzypunktowy z kluczem; konieczna możliwość montażu drzwi jako lewo i prawo stronne. - Szafa musi posiadać zamontowane listwy zasilające – PDU – zapewniające podłączenie do zasilania elektrycznego zamontowanych serwerów. Ilość PDU zależna od ilości serwerów w szafie, przy czym Zamawiający wymaga, aby PDU zapewniały podłączenie każdego serwera do dwóch niezależnych źródeł zasilania w następujący sposób: jeden zasilacz serwera do pierwszego źródła zasilania, drugi zasilacz do drugiego źródła zasilania. Każde PDU musi być podłączone do zasilania Zamawiającego złączem typ 32A, 1 faza, męskie, 3 pin. - Szafa musi posiadać nóżki umożliwiające regulację pionu i poziomu szafy;. - Szafa musi posiadać fabrycznie zaprojektowane, domontowywane od przodu szafy stabilizatory-podpórki zapobiegające przechylaniu się szafy do przodu w przypadku wysuwania serwerów rack zamontowanych w szafie. |