Załącznik nr 3A do SWZ

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę i montaż wielkoformatowej ściany medialnej”, nr postępowania: PN-56/2021”, oferujemy wielkoformatową ścianę medialną, która posiada niżej wymienione parametry:

| Lp. | Pozycja | Minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanej wielkoformatowej ściany medialnej Producent / Typ / Model (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Media serwer do zarządzania systemem realizacji wielkoformatowej | - obsługiwane standardy sygnałów wideo: 2160p, 1080p, 1080i - obsługa jednocześnie 14 sygnałów wejściowych wideo - wbudowane wejścia wideo: 2 x 3G SDI - wbudowane wyjścia wideo: 2 x 3G SDI - możliwość konfiguracji wyjść wideo w systemie QUAD 12G - możliwość rozbudowy o dodatkowe wejścia/wyjścia 3G SDI, HDMI, 12G SDI - wbudowany miksera audio pozwalający na zarządzenie sygnałami analogowymi, DANTE, AES67 oraz dźwiękiem z USB - wbudowany cyfrowy procesor dźwięki z możliwości zakodowania sygnału audio w strumieniu IP - możliwość integracji z zewnętrznych systemem audio (wbudowane złącza XLR) - obsługa zintegrowanego ze ścianą wizyjną systemu nagłośnienia - sterowanie kamerami PTZ - komunikacja z kamerami PTZ za pomocą lokalnej sieci LAN - możliwość bezpośredniego strumieniowa do Internetu (YouTube, Facebook, Azure) - obsługa dwóch strumieni wizyjnych z oprogramowania wideokonferencyjnego - montaż w Skrzyni transportowej - dwa wbudowane serwery wideo - wbudowany odtwarzacz plików multimedialnych (nagrywanie min. 6 strumieni jednocześnie) - obsługa 2 konfigurowanych multiviewerów do wyświetlania obrazu na Monitorach podglądowych |  |
| 2 | Kamera PTZ | - rozdzielczość 2160p - zoom optyczny: 25x - przetwornik obrazu: 8 MP CMOS - średnica przetwornika obrazu: 1/1.8” - zakres ruchu kamery w poziomie: +/- 150 stopni - zakres ruchu kamery w pionie: -30/+85 stopni - kąt widzenia kamery w poziomie: 60 stopni - ogniskowa kamery: 6.8 – 198 mm - zasilanie urządzenia za pośrednictwem lokalnej sieci LAN - transmisja sygnału oraz zasilania za pomocą jednego kabla hybrydowego - wyjście sygnałowe HDMI - możliwość bezpośredniego strumieniowania obrazu do aplikacji wideokonferencyjnych za pośrednictwem lokalnej sieci LAN oraz portu USB 3.0 - statyw lub uchwyt montażowy - wbudowane złącze RS-232 oraz RS-422 - urządzenie kompatybilne z Media serwerem |  |
| 3 | Dotykowy panel sterujący | - rozdzielczość: 1920 x 800 pikseli - komunikacja: WiFi lub LAN - typ nakładki dotykowej: pojemnościowa, multi-touch - liczba obsługiwanych punktów dotykowych: 2 - wbudowany czujnik oświetlacza oraz obecności - wymiary: minimalnie 500 x 200 mm - podstawa stołowa w kolecie - kąty widzenia: 88 stopni w każdej płaszczyźnie - możliwość podglądu sygnałów wejściowych oraz wyjściowych w Media serwerze - urządzenie kompatybilne z Jednostką centralną systemu sterowania |  |
| 4 | Jednostka centralna systemu sterowania | - urządzenie kompatybilne z Dotykowym panelem sterującym - porty komunikacyjne umożliwiające sterowanie wszystkimi elementami systemu realizacji wielkoformatowej (1 x Ethernet, 1 x RS-232, 1 x RS-422, 1 x RS-485) - dedykowany zestaw montażowy w skrzyni transportowej - w komplecie należy dostarczyć zasilacz o parametrach wystarczających do pracy urządzenia |  |
| 5 | Stacja robocza do wyświetlania treści multimedialnych | - komputer PC z możliwością montażu w Skrzyni transportowej - bezprzewodowa mysz oraz klawiatura producenta urządzenia - monitor podglądowych UHD o jasności 340 cd/m2 - system operacyjny np. Windows 10 Pro - oprogramowanie biurowe, np. Office - bezprzewodowy prezenter - procesor Intel i7 (4.8 GHz, 8-rdzeniowy) lub równoważny - pamięć RAM: 32 GB - dysk twardy: 512 GB (SSD – M.2) - karta graficzna obsługująca rozdzielczość 5120 x 2880 pikseli - karta graficzna posiadając 4 GB wbudowanej pamięci GDDR 5 SDRAM - karta graficzna wyposażona w 4 wyjścia sygnałowe mini DisplayPort/HDMI |  |
| 6 | Wyświetlacz wielkoformatowy | - natywna rozdzielczość ekranu: 3800 x 2100 - szerokość wyświetlacza: 484.4 cm +/- 25 mm - wysokość wyświetlacza: 272.8 cm +/- 10 mm - fabrycznie wykonana powłoka zabezpieczająca przednią część ekranu przed uszkodzeniem mechanicznym - przekątna ekranu: 215 cali - grubość ramki elementów (segmentów) wyświetlacza: maksymalnie 0.32 mm - po kalibracji barwowej wyświetlacz musi charakteryzować się jednorodną skorelowaną temperaturą barwową w całym zakresie jasności - certyfikat: EMC, TUV, RoHS |  |
| 7 | Moduł centralny zarządzający wyświetlaczem wielkoformatowym | - urządzenie kompatybilne z Wyświetlaczem wielkoformatowym, potwierdzenie kompatybilności wystawione przez producenta urządzenia oraz Wyświetlacza wielkoformatowego dołączyć do oferty - wbudowane wyjścia sygnałowe: 4 x RJ-45 - wbudowane wejścia sygnałowe: 2 x HDMI/DVI - montaż w Mobilnej skrzyni transportowej - komunikacja z Wyświetlaczem wielkoformatowym za pośrednictwem okablowania teletechnicznego kat. 7A - nie dopuszcza się zastosowania Modułu centralnego wbudowanego w Wyświetlacz wielkoformatowy - sterowanie: LAN, USB - certyfikat: CE, EMC, TUV, RoHS |  |
| 8 | Aktywna liniowa kolumna głośnikowa | - liczba wbudowanych przetworników: 10 szt. - średnica przetwornika: 4” - pasmo przenoszenia: 150 – 17800 Hz - skuteczność maksymalna: 91 dB - latencja DSP: maks. 3.9 ms - wbudowany wzmacniacz klasy D - kąt propagacji: 128 stopni (horyzontalnie) - czujnik temperatury - wbudowany mikrofon badający dźwięki z tła - wbudowany procesor sygnałowy z możliwością formowania wiązki dźwiękowej - możliwość zdalnego sterowania oraz monitorowania pracą urządzenia - możliwość montażu na bocznej krawędzi wielkoformatowej ściany medialnej - kolor fabrycznie dopasowany do aranżacji miejsca montażu (dowolny z palety RAL) - wysokość: maksymalnie 272 cm - certyfikaty: EMC, CE |  |
| 9 | Zabudowa Wyświetlacza wielkoformatowego | - zestaw zabezpieczający krawędzie boczne ekranu, producenta Wyświetlacza wielkoformatowego - element zasłaniający elementy konstrukcyjne pod Wyświetlaczem wielkoformatowym |  |
| 10 | Monitor podglądowy na wózku mobilnym | - przekątna: 75 cali - jasność (typowa): 550 cd/m2 - czas reakcji matrycy: 8 ms - typ panelu: IPS lub VA - typ podświetlenia: bezpośrednie diodami LED gwarancja pracy: 24/7 - rozdzielczość: 3840 x 2160 - wbudowane złącza sygnałowe: HDMI, USB, RS-232, LAN - obsługa HDCP 2.3 - mobilny wózek z płyną regulacją wysokości monitora - moduł komunikacyjny z Media serwerem w komplecie |  |
| 11 | Systemowe okablowania sygnałowe oraz zasilające | - komplet niezbędnego okablowania sygnałowego oraz zasilającego producenta Wyświetlacza wielkoformatowego |  |
| 12 | System montażowy | - zestaw szyn/uchwytów umożliwiający montaż Wyświetlacza wielkoformatowego na konstrukcji wolnostojące, producenta Wyświetlacza wielkoformatowego |  |
| 13 | Konstrukcja wsporcza Wyświetlacza wielkoformatowego | - materiał: stal malowana proszkowo - możliwość montażu Wyświetlacza wielkoformatowego za pomocą systemowego rozwiązania producenta wyświetlacza - konstrukcja wolnostojąca - możliwość regulacji skokowej dolnej krawędzi wielkoformatowej ściany medialnej w zakresie 10 – 60 cm - konstrukcja wsporcza Wyświetlacza wielkoformatowego musi posiadać certyfikaty wymagane do dopuszczenia do użytkowania i potwierdzające bezpieczeństwo |  |
| 14 | Skrzynia transportowa | - konstrukcja mobilna - uchwyty/szyny pozwalające na montaż elementów systemu - wbudowane panele pozwalające na podłączenie zewnętrznych źródeł sygnału |  |
| 15 | Akcesoria połączeniowe (adaptery, konwertery) | - komplet elementów niezbędnych do zapewnienie wszystkich wymogów funkcjonalnych |  |
| 16 | Materiały instalacje, adapter, konwertery sygnałów | - komplet elementów niezbędnych do zapewnienie wszystkich wymogów funkcjonalnych |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny

osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy