Zał. nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Do zapytania ofertowego 3038-7.262.18.2022 dot. „Zakup i instalacja systemu monitoringu zewnętrznego w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie, Plac Kościelny 1”.

W siedzibie Prokuratury  Rejonowej w Sulęcin planuję się rozbudowę istniejącego systemu monitoringu CCTV, system  oparty na rejestratorze  32 kanałowy IP oraz kamerach   IP kompatybilnych  z obecnie zainstalowanymi w budynku .

W celu podniesienia bezpieczeństwa planuje się zamontowanie kamer  na zewnątrz budynku .

Materiał Video będzie rejestrowany  przy użyciu rejestratora 32 kanałowego, który będzie zamontowany w serwerowni na I piętrze, obecnie zamontowany Rejestrator należy zdemontować, a w jego miejsce zainstalować nowy rejestrator 32 kanałowy, rejestrator należy skonfigurować i  podłączyć  do niego istniejące kamery (12 szt.). W rejestratorze należy zamontować dyski twarde o pojemności 8 TB każdy przeznaczone do pracy ciągłej, rejestrator musi być przeznaczony do montażu w szafie RACK.

Do podłączenia kamer należy zastosować przełącznik 24 portowy w technologii POE.

Kamery  zewnętrzne muszą być odporne na działanie czynników zewnętrznych, wszystkie kamery muszą posiadać  funkcję doświetlenia która umożliwi nagrywanie  w nocy, kamery zewnętrzne należy montować na puszkach wodoszczelnych .Wszystkie kamery mają być podłączone i zasilane w technologii POE.

Instalację do kamer należy wykonać przewodem UTP kat.6, prowadzenie przewodu wykonać w przestrzeni między sufitowej, przewody nie mogą być układane z przewodami elektrycznymi, przewody muszą być trwale przymocowane, a przy przejściach przez ściany zabezpieczone rurką  i odpowiednio uszczelnione. W  miejscach w których konieczne będzie prowadzenie przewodów na ścianach i gdzie będzie to widoczne należy użyć koryt instalacyjnych.

W szafie serwerowej należy zamontować patchpanel 24 portowy nie wyposażony. Patch panel wyposażyć w keystony  kat 6.

Parametry techniczne zastosowanych urządzeń :

1.Kamera tubowa   10 szt.

- Obudowa: tubowa, bullet;

- Obiektyw: motozoom (2,8 - 12 mm);

- Rozdzielczość: 4 Mpx;

- Kąt widzenia: 98°...28°;

- Funkcje: korekta obrazu, wejście na kartę SD, alarm sabotażu wideo;

- Promiennik podczerwieni: 30 metrów;

- Klasa szczelności: IP67;

- Zasilanie: 12 V DC, PoE.

- Temp. pracy: od -30°C do +50°C

2.Puszka montażowa      10 szt.

3.Rejestrator 32 kanałowy  1 szt.

- Obsługa kamer do 12 MPX.

- Wspierane 2-kanałowe HDMI, 2-kanałowe VGA, wyjście HMDI1 może pracować w rozdzielczości do 4K(3840x2160).

- Do 32 kanałów IP z pasem przychodzącym do 320Mpbs.

- 8 interfejsów SATA.

- Wspierane dyski HDD hot swap, wsparcie RAID: 0,1,5,10.

- Wsparcie VCA oraz wyszukiwania VCA.

- Obsługiwane formaty kompresji: H.265/H.264/MPEG4.

- Kompresja w formatach H.265/ H.264 / MPEG4.

- Obsługa protokołu  ONVIF.

- Możliwość podłączenia do 32 kamer IP.

- Nagrywanie w rozdzielczości do 12 MPX.

- Obsługa podglądu na żywo, nagrywania oraz odtwarzania podłączonych kamer w rozdzielczości do 12 MPX.

- Wyjścia HDMI1/VGA1 oraz HDMI2/VGA2.

- Wyjście HDMI1 obsługuje rozdzielczość 4K (3840 x 2160).

- 8 x SATA oraz 1 x eSATA do nagrań oraz kopii zapasowych.

- 2 samoadaptacyjne interfejsy 10M/100M/1000M i dwa tryby pracy: multi-adress oraz podwyższonej odporności na błędy.

4.Dysk twardy HDD 8 TB do pracy ciągłej    5 szt.

5.Switch PoE 24 portowy 2xSFP   1szt.

6.Patch panel niewyposażony 0,5 U  1 szt.

7.Moduł keystone    kat.6        26 szt.

8.Patchord RJ 45 Green 3.0 m  26 szt.

9.Listwa zasilająca z zabezpieczeniem przepięciowy  6 gniazd  1 szt.

Tablica informacyjna winna zawierać treść: „Uwaga teren monitorowany”.

W celu dokładnej weryfikacji zaleca się wykonanie wizji lokalnej  na którą należy się  umówić telefonicznie z Panem Przemysławem Żarkowskim  tel. 727 001 647.