OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania techniczne dla fabrycznie nowego lekkiego samochodu do działań ratowniczych z napędem 4x4 – 1 szt.

typ / model ....................................................................................................................................................

( należy podać  typ/ model oferowanego pojazdu )

Prawą stronę tabeli (kol. 3) należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli - należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny – informacje dotyczące proponowanych rozwiązań równoważnych musi podać w kol. 3 oraz wykazać, że spełniają one wymagania Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

| Lp. | Warunki Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań kolumny nr 2 |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- |
| 1 | Wymagania dla pojazdu | 3 |
|  | Samochód musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j.Dz.U.2023.1047 ze zm.). |  |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Numery operacyjne zostaną podane po podpisaniu umowy. |  |
|  | Samochód fabrycznie nowy - wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku. |  |
|  | Samochód musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE. |  |
|  | Pojazd fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego ( kierownica po lewej stronie). |  |
|  | Liczba miejsc do siedzenia – min. 5 z kierowcą. |  |
|  | Podstawowe parametry napędu/podwozia |  |
|  | Silnik wysokoprężny (diesel), moc min. 220 [KM], maksymalny moment obrotowy min. 500 Nm, pojemność min 2500cm3, silnik produkowany seryjnie, bez przeróbek. | Należy podać maksymalną moc silnika i rodzaj silnika. |
|  | Skrzynia biegów automatyczna min 8 biegów. |  |
|  | Maksymalna masa rzeczywista pojazdu max. 3000kg. |  |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 60 l. |  |
|  | Napęd pojazdu 4x4, blokada tylnego mechanizmu różnicowego. |  |
|  | Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu |  |
|  | Nadwozie typu: PICK-UP, 4 drzwiowe: z podwójną kabiną, , prześwit: min. 190 mm. Brodzenie min 750 mm, zdolność pokonywania wzniesień min. 30 stopni. |  |
|  | Kolor nadwozia: czerwony RAL 3000, biały, srebrny metalizowany, czarny. |  |
|  | Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia. |  |
|  | Wymiary pojazdu: - długość: min: 5350 mm - szerokość: min. bez lusterek 1900 mm - wysokość max: 1900 mm Przestrzeń ładunkowa zabezpieczona powłoką z poliuretanu lub w inny trwały sposób. |  |
|  | Konstrukcja pojazdu – rama. |  |
|  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane. |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania [ABS], system stabilizacji toru jazdy (VCS). |  |
|  | Hamulce przednie tarczowe wentylowane. |  |
|  | Hamulce tylne tarczowe. |  |
|  | Monitorowanie martwych pól widoczności. |  |
|  | System przeciwdziałający zjeżdżaniu z pasa ruchu. (LDA) |  |
|  | System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia. (PCS) |  |
|  | System wspomagający pokonywanie podjazdów. (HAC) |  |
|  | Zamontowana osłona silnika wykonana ze stali lub aluminium. |  |
|  | Zamontowana osłona skrzyni biegów wykonana ze stali lub aluminium. |  |
|  | Osłony przeciwbłotne przednie i tylne. |  |
|  | Wyposażenie pojazdu |  |
|  | Przednie światła do jazdy dziennej LED. |  |
|  | Światła główne (mijania) oraz drogowe w technologii LED. |  |
|  | Światła przeciwmgielne przednie w technologii LED. |  |
|  | Szyby boczne przednie i tylne w kabinie sterowane elektrycznie. |  |
|  | Szyby tylne boczne przyciemniane. |  |
|  | Immobiliser. |  |
|  | Tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym pokryta łatwo zmywalną powłoką. |  |
|  | System bezkluczykowego dostępu do samochodu. (Inteligentny kluczyk) |  |
|  | Kierownica skórzana wielofunkcyjna. |  |
|  | Tempomat ACC. |  |
|  | System rozpoznawania znaków drogowych. |  |
|  | Poduszki powietrzne: min. przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc. |  |
|  | Obręcze kół ze stopów lekkich z oponami min. 18 cali, opony typu A/T wielosezonowe. |  |
|  | Radio samochodowe z odbiorem sygnału DAB wraz z nagłośnieniem |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |
|  | Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach. |  |
|  | W kabinie dywaniki dla I i II rzędu siedzeń - gumowe. |  |
|  | Centralny zamek sterowany z pilota. |  |
|  | Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa. Nawiewy dla tylnego rzędu siedzeń. |  |
|  | System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem. |  |
|  | System multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym minimum (9’’) wyposażony w interfejs Android Auto lub Apple CarPlay. |  |
|  | Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej, minimum 4. |  |
|  | Gniazdo USB w kabinie pojazdu. |  |
|  | Minimum jedno gniazdo 230V wraz z przetwornicą 12/230V zlokalizowane w kabinie pojazdu lub przestrzeni ładunkowej. |  |
|  | Tylne i przednie czujniki parkowania wraz z kamerą cofania, wyświetlacz kamery zintegrowany z systemem multimedialnym opisanym w pkt. 4.14. Kamera 360 stopni. |  |
|  | Trzecie światło stop. |  |
|  | Nawigacja satelitarna w języku polskim. |  |
|  | Hak holowniczy kulowy do przyczep zamontowany z tyłu pojazdu wraz z instalacją elektryczną dostosowaną do podłączenia przyczepki. |  |
|  | Wspomaganie kierownicy. Kierownica regulowana w dwu płaszczyznach. |  |
|  | Zabudowa części ładunkowej typu HARD-TOP z bocznymi klapami otwieranymi do góry sterowanie zdalnie, przeszklona i ogrzewana tylna klapa z 3 światłem stop. Centralny zamek. Wewnętrzne oświetlenie typu LED. Przyciemniana szyba tylnej klapy. Amortyzator ułatwiający otwieranie i zamykanie klapy tylnej. Nadbudowa w kolorze nadwozia. |  |
|  | Na wyposażeniu minimum: trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa min. 1 kg, podnośnik dostosowany udźwigiem do masy pojazdu, klucz do kół. |  |
|  | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny. Radiotelefon spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej dopuszczony do stosowania w sieci PSP. Radiotelefon powinien mieć możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów. Wraz z radiotelefonem należy dostarczyć oprogramowanie CPS i okablowanie niezbędne do programowania radiotelefonu kompatybilne z systemem Microsoft Windows 10. Wymagany WFS dla f=149,0000 mniejszy, równy 1,4. Należy dostarczyć wykresy WFS dla f=149,0000 i szerokości pasma 20 kHz dla anteny. Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń łączności. Wymagania dla instalacji antenowej: - Samochód wyposażony w kompletną instalację antenową wraz z anteną VHF zamontowaną na stałe w przedniej części dachu w miejscu zapewniającym właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną. Antena zamontowana bezpośrednio do poszycia dachu (ewentualna zmiana miejsca lokalizacji anteny na dachu pojazdu do uzgodnienia z Zamawiającym). - Nie dopuszcza się wykonania instalacji przyłączeniowej radiotelefonu po zewnętrznym poszyciu deski rozdzielczej. - Miejsce montażu radiostacji i mikrofonu typu „gruszka” do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |  |
|  | Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2024.502 ze zm.) oraz być wyposażony w: - Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiające uruchomienie sygnalizacji akustycznej oraz umożliwiające podawanie komunikatów słownych składające się co najmniej z następujących elementów: moc 200W. - wzmacniacza sygnałowego (modulatora). Urządzenie wzmacniacza sygnałowego zamontowane pod deską rozdzielczą lub w innym niewidocznym miejscu a sterowanie wyniesione za pomocą przewodu (długość przewodu zapewniająca swobodną obsługę przez kierowcę i pasażerów) na manipulator w formie pilota. - Głośnik zamontowany w przedniej części pojazdu, w okolicach atrapy w niewidocznym miejscu. - Na dachu na wysokości słupka „B” pojazdu niskoprofilowa belka sygnalizacyjna LED. Układ sterowania (podłączenie) belką musi zapewnić możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej) oraz działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. - W atrapie przedniej i tylnej klapie zamontowane 2 moduły lamp kierunkowych stroboskopowych LED o świetle niebieskim. Boczne lampy LED o świetle niebieskim po 2 z każdej strony pojazdu. - Pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej wokół pojazdu wykonany z taśmy min. klasy C. - Napis „STRAŻ” umieszczony po obu bokach pojazdu na pasie wyróżniającym (odblaskowym). Numery operacyjne zostaną podane w późniejszym terminie. Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej o której mowa w punkcie 4.24. |  |
|  | Pozostałe warunki zamawiającego |  |
|  | Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. |  |
|  | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako pojazd uprzywilejowany. |  |
|  | Wykonawca wyda przedmiot umowy z uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi i pełnym zbiornikiem paliwa. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe zamontowane w pojeździe: 1.Urządzenie brzegowe /tablet/ obsługujący system LTE 5G. 2.Zbijak do szyb z nożem do cięcia pasów bezpieczeństwa – 1 szt. 3.Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze – 1 szt. 4.Gaśnica przenośna proszkowa min 4 kg. – 1 szt. 5.Latarka w wykonaniu EEx, IIC,T4 wraz z ładowarkami – 2 szt. 6.Taśma ostrzegawcza rolka 500 m – 1 szt. 7.Zestaw ratowniczy R1 ( bez noszy typu deska, bez szyn typu Kramer) 8.Komplet dysków sygnalizacyjnych min 6 szt. przewożonych w walizce – 1 kpl. 9.Gniazdo elektryczne 12 V (gniazdo zapalniczki) zamontowane w przedziale bagażowym. 10.Koc gaśniczy – 1 szt. 11.Dron klasy C2 z kamerą termowizyjną o rozdzielczości 640x512 pikseli, pamięc wewnętrzna min. 45 GB, zasięg min. 7 km, stabilizacja kamery 3-osiowa. 12.Radiotelefon przewoźny w standrdzie DMR TIER II dopusczony do stosowania w sieci radiowej PSP z mikrofonem. |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

W celu optymalnego rozmieszczenia i zamontowania sprzętu przez wykonawcę Zamawiający wymaga uzgodnienia rozłożenia sprzętu w procesie zabudowy pojazdu.