# WAT.2635.6.2023 – Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Modernizacja sieci komputerowej polegać ma na wykonaniu sieci światłowodowej pomiędzy dwoma krosowniami zlokalizowanymi na parterze oraz 4 piętrze w budynku WITD w Poznaniu (Szwajcarska 5).

Całkowity przedmiot zamówienia składają się z:

- wykonania robót w zakresie instalacji budowlanych – montaż koryt kablowych od 2 krosowni do szachtu instalacyjnego

- wykonania robót w zakresie instalacji elektrycznych – dostawa oraz instalacja kabla światłowodowego o minimum 8 włóknach pomiędzy krosowniami, wykonanie zakończeń w postaci przełącznic światłowodowych o minimum 8 modułach SC/APC (wraz z zaślepkami przy zastosowaniu większych przełącznic) w istniejącej infrastrukturze wraz z wykonaniem niezbędnych spawów

- dostawa 2 nowych media konwerterów 1Gb/s z gwarancją min. 24 miesięcy i polskim wsparciem technicznym oraz niezbędnymi patchcord’ami światłowodowymi – do uruchomienia połączenia parter<->4 piętro

- uruchomienie oraz testy połączenia

Infrastruktura w pomieszczeniach

- Krosownia (parter) – szafa RACK 19" stojąca ze swobodnym dostępem, z wolnym miejscem na zamontowanie przełącznicy 1U oraz media konwertera, dostępne źródło zasilania, Switch Gigabit do połączenia z media konwerterem

- Krosownia (4 piętro) – szafa RACK 19" wisząca na wysokości ok. 1,8m ze swobodnym dostępem, z wolnym miejscem na zamontowanie przełącznicy 1U oraz media konwertera, dostępne źródło zasilania, Switch Gigabit do połączenia z media konwerterem

Długość niezbędnego kabla światłowodowego  –  około 100m – na przebiegu krosownia (parter)-korytarz-szacht instalacyjny(parter-4piętro)-korytarz-krosownia (4 piętro).

Dokładne oszacowanie zakresu robót i potrzebnej ilości materiału podczas wizji lokalnej.

W trakcie prowadzonych prac należy zachować staranność aby nie uszkodzić już istniejącej sieci. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę istniejącej sieci, musi on niezwłocznie naprawić szkodę i podjąć działania celem zachowania gwarancji na istniejące (naprawione) okablowanie strukturalne.

Całość robót objęta gwarancją Wykonawcy minimum 24 miesięcy z wyłączeniem gwarancji zewnętrznej na dostarczony sprzęt elektroniczny.