Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

Serwer (1 szt.)

| L.p. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | PRODUCENT |  |
| 3 | MODEL |  |
| 4 | Wymagania ogólne | Serwer musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego, musi być w najnowszej stabilnej wersji i nie może być dla niego zakończona produkcja, koniec sprzedaży, ani koniec wsparcia. Serwer musi być fabrycznie nowy, nigdy wcześniej nie używany, pochodzący z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normami ISO-9001:2015 oraz ISO-14001 lub równoważnymi (co najmniej w zakresie projektowania, produkcji i rozwoju produktów i rozwiązań informatycznych, będących przedmiotem zamówienia). Serwer musi posiadać deklarację CE. |
| 5 | Obudowa | Obudowa umożliwiająca montaż w standardowej szafie typu rack 19”. Wysokość serwera maksymalnie 2U. W zestawie szyny umożliwiające zamontowanie serwera w szafie oraz całkowite wysunięcie serwera z szafy bez konieczności rozmontowywania. Obudowa umożliwiająca montaż minimum 24 dysków twardych 2,5”. Obudowa musi być wyposażona w ramkę zabezpieczającą chroniącą dyski twarde przed wyjęciem. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |
| 6 | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego lub dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |
| 7 | Procesor | Dwa procesory dedykowane do pracy w serwerach, każdy o nie mniej i nie więcej niż 32 rdzeniach i szybkości taktowania bazowej min. 2.1 GHz, w pełni obsługujące pamięci DDR5 o taktowaniu 4800MT/s. Oferowany model serwera musi osiągać w teście SPECrate2017_int_base wynik minimum 660 pkt. w konfiguracji z 2 procesorami. Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie www.spec.org. Musi być możliwość skonfigurowania klastra i migracji wirtualnych maszyn w systemie VMware vSphere pomiędzy oferowanym serwerem, a posiadanymi przez Zamawiającego serwerami z procesorami Intel Xeon Platinum 8462Y+ bez konieczności włączania funkcji Enhanced vMotion Compatibility (EVC). |
| 8 | Pamięć RAM | 2048 GB DDR5 RDIMM (minimalna wielkość kości pamięci 64 GB 4800 MT/s). Płyta powinna umożliwiać instalację minimum 2048 GB, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 32 sloty przeznaczone dla pamięci. Możliwość instalacji kości pamięci RDIMM. Płyta główna powinna obsługiwać do 8TB pamięci RAM. Serwer musi obsługiwać technologie zabezpieczenia pamięci: Demand Scrubbing, Patrol Scrubbing, Permanent Fault Detection (PFD). |
| 9 | Złącza PCI | Minimum 8 slotów PCIe Gen 4. Minimum 2 sloty o prędkości x16 oraz 6 slotów o prędkości x8. |
| 10 | Interfejsy sieciowe | Minimum 1 złącze RJ-45 Ethernet do zarządzania serwerem. Minimum 8 złącz RJ-45 Ethernet 10 Gb/s. Minimum 2 złącza FC 32 Gb/s obsadzone wkładkami 32 Gb/s typu SR. |
| 11 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna obsługująca rozdzielczość min. 1920x1200. |
| 12 | Dyski twarde | Dyski twarde typ 1 – zamontowane minimum 3 dyski SSD SAS Hot-Plug 2,5” up to 24Gbps typu Mix Use (DWPD >=3), każdy minimum 800 GB. Dyski twarde typ 2 – zamontowane minimum 12 dysków SSD SAS Hot-Plug 2,5” 12Gbps, każdy minimum 7,68 TB. Dyski twarde typ 2 nie muszą być sygnowane przez producenta serwera i podlegać naprawie w ramach gwarancji na serwer. Gwarancja producenta na dyski twarde typ 2 minimum 5 lat. Zamontowane minimum 24 ramki na dyski. Obsługa dysków SATA/SAS/NVMe (HDD/SSD). Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 NVME o pojemności min. 480GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1. Jeśli do instalacji dysków w serwerze wymagane są specjalne moduły to Zamawiający nie wymaga ich dostarczenia w tym zamówieniu. Rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości dostępnych kieszeni na dyski. Dyski znajdujące się w kieszeniach na dyski muszą być wyposażone w diodę informującą o statusie pracy dysku. |
| 13 | Kontrolery RAID | Dedykowany kontroler RAID o pamięci cache minimum 8 GB z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania. Możliwe konfiguracje RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków samoszyfrujących lub sprzętowe szyfrowanie danych przez kontroler. |
| 14 | Porty | Minimum 3 porty USB, w tym 1 port typu 3.0. Minimum 1 port VGA. |
| 15 | Zarządzanie | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania niezależną od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i pozwalającą na: - włączenie, wyłączenie i restart serwera; - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - podmontowanie zdalnych wirtualnych napędów CD/DVD/ISO,USB; - przejęcie zdalnej konsoli graficznej z dostępem do myszy, klawiatury niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego; - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej; - podgląd logów sprzętowych serwera i karty; - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu lub mocy przez serwer; - integrację z Active Directory; - możliwość obsługi przez sześciu użytkowników jednocześnie; - wsparcie dla dynamic DNS; - możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera; - możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera. Karta zarządzania musi być w komplecie z wymaganymi licencjami wieczystymi. |
| 16 | Zasilanie | Dwa zasilacze redundantne typu Hot-Plug, każdy o mocy min. 1400 W, umożliwiające wyjęcie dowolnego z nich z serwera bez przerywania pracy serwera. |
| 17 | Chłodzenie | Minimum dwa redundantne wentylatory typu Hot-Plug. |
| 18 | Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych | Microsoft Windows Server z Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server Canonical Ubuntu Server LTS VMware ESXi Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022. |
| 19 | Bezpieczeństwo | Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. BIOS umożliwiający przejście do bezpiecznego trybu rozruchowego. Moduł TPM 2.0. |
| 20 | Warunki gwarancji | Sprzęt musi być objęty minimum 5-letnim serwisem producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta na terenie Polski, liczonym od daty dostawy, obejmującym: - Naprawa w miejscu instalacji Sprzętu; - Zgłoszenie przyjmowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu; - Gwarantowany czas reakcji serwisu następny dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia (przez czas reakcji rozumiemy kontakt ze zgłaszającym mający na celu podjęcie działań zmierzających do rozwiązania zgłoszonego problemu lub jego bezpośredniego usunięcia); - Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego; - Wsparcie techniczne świadczone w języku polskim. Firma serwisująca musi posiadać wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 lub równoważną co najmniej w zakresie świadczenia usług serwisowych, na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta Sprzętu – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzające, że Serwis Sprzętu będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer Sprzętu. |
| 21 | Dokumentacja i wsparcie techniczne | Dokumentacja w języku polskim lub angielskim. Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w serwerze komponentów realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta, modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej. |

* niepotrzebne skreślić