Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń biurowych w siedzibie GDDKIA Mińska 25.

Lokalizacja przedsięwzięcia: Warszawa ul. Mińska 25

Termin realizacji: 20 dni od daty zawarcia umowy

Zakres prac

| kalkulacja indywidualna | Wyniesienie mebli, szaf z dokumentami wraz z zabezpieczeniem po remoncie wniesienie | kpl | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| kalkulacja indywidualna | Okleina mleczna na szybie | m2 | 7,50 |
| kalkulacja indywidualna | Wykonanie otworu + montaż nadproża | m2 | 3,60 |
| kalkulacja indywidualna | Zakup i montaż drzwi biurowych - kolorystyka beton w nawiązaniu do istniejących wraz z naprawą ościeży | m2 | 3,60 |
| kalkulacja indywidualna | Demontaż wykładziny oraz skucie warstw posadzkowych | m2 | 73,00 |
| kalkulacja indywidualna | Wykonanie wylewki samopoziomującej gr. ok. 3 cm | m2 | 73,00 |
| kalkulacja indywidualna | Zakup dostawa i położenie wykładziny winylowej w płytach 60x60 cm w kolorystyce szarej w uzgodnieniu z Zamawiającym | m2 | 73,00 |
| kalkulacja indywidualna | Wykonanie cokolików z winylu w kolorze czarnym | m2 | 79,20 |
| kalkulacja indywidualna | Przesunięcie wyłącznika prądu ok.5 mb przewodu 3*1,5mm2 | kpl | 1,00 |
| kalkulacja indywidualna | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych podłoży | m2 | 210,00 |
| kalkulacja indywidualna | (z.VII) Gruntowanie podłoży | m2 | 210,00 |
| kalkulacja indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych | m2 | 210,00 |
| kalkulacja indywidualna | Wywóz gruzu pochodzącego z remontu wraz z utylizacją | kont. | 1,00 |

Prace będą realizowane w weekendy oraz poza godzinami pracy urzędu. Należy mieć na uwadze, że będą one prowadzone etapami — w kolejnych pomieszczeniach, sukcesywnie po zakończeniu prac w poprzednich. Wykonawca będzie wchodził do kolejnych pomieszczeń zgodnie z harmonogramem.

Dodatkowo, prace te będą wiązały się z koniecznością wynoszenia mebli, dokumentów oraz niezbędnego wyposażenia, a następnie ich ponownego wniesienia do odpowiednich pokoi po zakończeniu robót — i tak kolejno.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami). Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania Umowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie prac. Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz, że osoby odpowiedzialne za BHP wykonają pracę prawidłowo. Żadne prace nie zostaną odebrane, o ile Inspektor przedstawi zastrzeżenia do systemu BHP. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co najmniej w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystości musi być zapewniony przez cały czas trwania prac. Wykonawca powiadomi przedstawiciela Wydziału Administracji Pana Andrzeja Kaliszuka  o jakichkolwiek wypadkach czy obrażeniach powstałych w trakcie.