OOP.F-2.2431. 37.2025

Opis przedmiotu zamówienia

,,Remont zadaszenia rekreacyjnego oraz altany sześciokątnej na terenie OSW DROGOWIEC w Pokrzywnej”

1. Informacje ogólne:

- Przedmiotem zamówienia jest: Remont zadaszenia rekreacyjnego oraz altany sześciokątnej na terenie OSW DROGOWIEC w Pokrzywnej, Pokrzywna 64, 48-267 Pokrzywna. Prace stanowiące przedmiot umowy zostaną wykonane w oparciu o materiały własne Wykonawcy.

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zakres prac obejmuje:

a) Zadaszenie biesiadne:

Wymiary zadaszenia: 8,80 m x 3,20 m x 2,20 m

- wymiana drewnianych elementów bocznych i zastąpienia ich podbitką świerkową o gr. min. 19 mm zaimpregnowana i dwukrotnie malowaną z obu stron kolorem zbliżonym do istniejącego przymocowana licem do wewnątrz zadaszenia.

dwukrotnie pomalować farbą, która zapewnia trwałą ochronę przed wilgocią, promieniowaniem UV i zmiennymi temperaturami - kolor zbliżony do obecnego.

- usuniecie siedzisk przyściennych oraz stołu.

- montaż rynny (wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich) o średnicy 75 mm długości ok. 9,1 m wraz z rurą spustową 2,30 mb i odprowadzenie wody 1 mb,

- utwardzenie podłoża pod zadaszeniem polegającym na wykorytowaniu na głębokość 10 cm podsypaniu, zagęszczeniu, ułożeniu geokraty 50 x50 x 5 i wypełnienie kruszywem o frakcji 8-16 mm, powyższe prace należy wykonać w taki sposób, aby nie zaszkodziły istniejącemu systemowi korzeniowemu drzew.

- Montaż stołów piknikowych w ilości 4 szt o wymiarach (nie mniej jak):

długość całkowita 	170 cm

szerokość całkowita 	170 cm

wysokość całkowita 	75 cm

szerokość blatu 	65 cm

szerokość siedziska 	45 cm

- Montaż stołów 2 szt.

wymiary 150 x 80 cm i wysokości 75 cm

b) Altana sześciokątna:

Ustabilizowanie oraz wypoziomowanie altany,

- wymienić uszkodzone legary altany,

- wymienić gonty bitumiczne (kolor zbliżony do istniejącego) na całym poszyciu dachowym 11 m2 w przypadku potrzeby należy wymienić zabezpieczyć i dwukrotnie pomalować krańcowe odeskowanie zadaszenia,

wszystkie elementy drewniane altany dokładnie oczyścić, zaimpregnować i dwukrotnie pomalować kolorem zbliżony do obecnego.

c) Wykonanie strefy ogniskowej

Rozebranie istniejącego paleniska oraz podstaw ławek.

- wykorytowanie na gł. 10 cm terenu miejsca paleniska, średnica 600 cm, (29 m2)

- wyłożenie geowłókniną mającą na celu zabezpieczenie miejsca przed przerastaniem zieleni - wykop zagęścić grysem frakcji 0- 16 mm (lub takim materiałem, aby się nie przemieszczał podczas użytkowania)

wykonanie okręgu z kostki brukowej na podbudowie cementowej.

- wykonanie nowego kręgu paleniska z kostki granitowej bądź innego materiału odpornego na wysoka temperaturę i warunki atmosferyczne wysokość min.30 cm o średnicy wew. min 170 cm wraz z montażem 4 półokrągłych ławek (w załączeniu zdjęcia poglądowe ławek 
i paleniska, załacznik nr 4).,

- Ławki ogniskowe oraz stoły mają być wykonane z konstrukcji stalowej, ocynkowane 	oraz malowana proszkowo w kolorze grafit. Deski o grubości min. 4 cm w kolorze ,,TEK”, 	drewno należy w taki sposób zaimpregnować pomalować, aby było odporne na 	działanie warunków atmosferycznych.

– przykładowy wygląd elementów wyposażenia jak i realizacji przedmiotu umowy przedstawione są w załączniku nr 4 do zapytania.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot budowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

Wykonanie wszystkich innych robót towarzyszących niezbędnych do wykonania

przedmiotu umowy.

2. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń.

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonych prac będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych, spełniających parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od wskazanych w dokumentacji.

Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowane przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać aktualnych przepisów

BHP i odpowiednio zabezpieczyć wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich niezbędnych innych robót towarzyszących celem zrealizowania przedmiotu umowy.

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie prac budowlanych oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty

Uwaga! Zamawiający informuje, że na etapie postępowania o udzielenie zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany lub ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia:

1) Planowany termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia od dnia podpisania umowy.

2) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu rękojmi na okres 36 miesięcy na 	wykonany przedmiot umowy. Bieg rękojmi rozpoczyna się z dniem końcowego odbioru 	przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

3) Niezależnie od udzielonej rękojmi Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej

gwarancji jakości wykonanych prac.

4. Warunki udziału w zamówieniu.

1)  Zamawiający żąda, aby Oferent posiadał wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

2)  Oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści w okresie 	trwania umowy.

3)	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

4)	Oferta cenowa musi zostać przedłożona na formularzu ofertowym.

5.Kryteria oceny ofert:

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowego zadania winno obejmować wszystkie koszty i ryzyko związane z wykonaniem przedmiotowego zadania bez możliwości negocjacji ceny w trakcie realizacji (wynagrodzenie ryczałtowe). W złożonej ofercie należy podać cenę Netto, VAT i cenę Brutto.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie rozpatrywał kryterium: „cena” w wadze 100%.

# Uwaga!

Cenę oferty należy skalkulować po dokładnym zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia,

6. Wykaz wymaganych dokumentów.

- W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów.

- Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną.

7. Inne dane:

1) Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Wartość ta obejmuje wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w kalkulacji kosztów obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
3) Stawki będące podstawą wyliczenia ceny oferty powinny być określone jednoznacznie. Nie dopuszcza się stawek warunkowych.

4) Każdy wykonawca, w tym grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, może złożyć tylko jedną ofertę.

5) Zamawiający w celu wyboru oferty dokona oceny ofert według kryteriów oceny ofert, następnie zbada, czy oferta oceniona najkorzystniej spełnia wymagania Zamawiającego.
W przypadku odrzucenia oferty ocenianej jako najkorzystniejsza, Zamawiający powtórzy procedurę oceny dla kolejnej oferty w rankingu.

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wymaganych dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty 
w wyznaczonym terminie.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, gdy jest niezgodna z treścią ogłoszenia, nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego, zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz gdy jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

9) Po wyborze oferty Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w miejscu oraz terminie wskazanym przez Zamawiającego.

10) Zamawiający prosi o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO stanowiącą załącznik nr 3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia. Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym–załącznik nr 1.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy zał.1,

2. Wzór umowy zał. 2,

3. Klauzula RODO zał. nr.3,

3. Zdjęcia poglądowe zał.4.