Wymagania techniczne dla fabrycznie nowego zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych zasilanych akumulatorowo.

OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Propozycje Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych zasilanych akumulatorowo zgodnie z normą EN13204 |  |
|  | Nożyce hydrauliczne: - typ min. BC, rozwarcie ostrzy min. 185 mm - zdolność cięcia (wydajność cięcia EN) K, - maksymalna waga urządzenia gotowego do pracy do 23 kg. - wyposażenie urządzenia w pas naramienny zapewniający większą ergonomię pracy. |  |
|  | Rozpieracz ramieniowy: - typ min. BS, szerokość rozpierania min. 800 mm, - minimalna siła rozpierania 50 kN, - minimalna siła zgniatania (ściskania) 140 kN, - waga z akumulatorem do 22 kg, - wyposażenie urządzenia w pas naramienny zapewniający większą ergonomię pracy. |  |
|  | Rozpieracz kolumnowy: - cylinder rozpierający jedno lub dwu tłokowy, - minimalna siła rozpierania 100 kN (dot. pierwszego tłoka w przypadku rozpieracza dwutłokowego, - maksymalna długość urządzenia (w stanie złożonym) max. 590 mm, - maksymalna długość urządzenia (po rozłożeniu) min. 1380 mm, - waga z akumulatorem do 22 kg. |  |
|  | Rozpieracz kolumnowy: - cylinder rozpierający jedno tłokowy, - minimalna siła rozpierania 110 kN, - maksymalna długość urządzenia (w stanie złożonym) max. 550 mm, - maksymalna długość urządzenia (po rozłożeniu) min. 900 mm, - dodatkowo wyposażony w kpl. adapterów do felgi do podnoszenia samochodów, - waga z akumulatorem do 19 kg. |  |
|  | Nożycorozpieracz: - rozwarcie ramion minimum 370 mm, - siła rozpierania minimum 35 kN, - siła ciągnięcia (ściskania) minimum 55 kN, - zdolność cięcia (wydajność cięcia EN) minimum CK, - wyposażony w dodatkowe wymienialne końcówki ramion przeznaczone do wyważania drzwi, - waga urządzenia z akumulatorem do max. 20 kg. |  |
|  | Sprzęt do zasilania |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy (szt. 10): - pojemność min. 8 Ah, - napięcie znamionowe maximum 18V, - zakres pracy w temperaturach od -26 do +48 stopni Celsjusza. |  |
|  | Ładowarka sieciowa 230 V - szt. 2 - napięcie znamionowe maximum 18V, - zakres pracy w temperaturach od -26 do +48 stopni Celsjusza. |  |
|  | Pozostałe warunki zamawiającego |  |
|  | Sprzęt jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zmianami). |  |
|  | Punktacja dodatkowa przy spełnianiu dodatkowych kryteriów: - możliwość zastosowania zasilania/akumulatorów w innych urządzeniach/narzędziach akumulatorowych bez stosowania jakichkolwiek adapterów/przejściówek - 15%. - stopień ochrony urządzenia nie gorszy niż IP68 - 10%. - parametry ładowania minimum: od 0% do 80% pojemności w 20 min – 10 pkt. . - wydłużenie okresu gwarancji do 36 m-cy – 5 pkt (podlega ocenie) |  |
|  | Do oferty Wykonawca dołączy karty katalogowe/świadectwa CNBOP potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów. |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. |  |
|  | Wykonawca dostarczy urządzenia do siedziby Zamawiającego i podczas odbioru wyda: - protokoły serwisowe i karty gwarancyjne dla każdego urządzenia w j. polskim. |  |
|  | W dniu odbioru Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi urządzeń. |  |