Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Warszawie

Adres:             ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Remont budynku administracyjnego w Rejonie Radom, Wsola ul. Spacerowa 10

Adres: Wsola ul. Spacerowa 10

Niniejszy OPZ ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na Remont budynku administracyjnego w Rejonie Radom, Wsola ul. Spacerowa 10, a w szczególności: jakości, funkcjonalności, parametrów technicznych, zastosowania najlepszej dostępnej technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, kosztów eksploatacji i serwisu oraz terminu wykonania zamówienia:

Termin realizacji zadania: 110 dni od dnia podpisania umowy

OPZ jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

- przygotowania oferty Wykonawcy, szczególnie w zakresie weryfikacji istniejącej dokumentacji (w oparciu o uzyskane wymaganych przepisami uzgodnień i zgłoszenia realizacji robót budowlanych) robót rozbiórkowych i robót budowlanych,

- zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych.

Wykonawca powinien zapewnić wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycji

- planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych (PZJ),

Wszystkie powyższe dokumenty muszą uzyskać akceptację Zamawiającego

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest Remont budynku administracyjnego w Rejonie Radom, Wsola ul. Spacerowa 10

Zakres zadania stanowią:

Budynek administracyjny nr inw. GD14Z22/00100129.

- wyniesienie oraz zabezpieczenie mebli i sprzętów przeznaczonych do ponownego użytkowania

- zabezpieczenie podłóg, stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznych i wyposażenia na czas prowadzenia robót

- demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki, listwy kablowe) w zakresie niezbędnym do wykonania prac malarskich i podłogowych;

- malowanie pomieszczeń biurowych wraz z wykonaniem niezbędnych zaprawek ścian i sufitów w korytarzu oraz pokojach nr 4, 5, 6, 7, 8 i 9, obejmujące przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie i uzupełnienie ubytków, gruntowanie powierzchni oraz dwukrotne malowanie farbą wewnętrzną paroprzepuszczalną wysokiego krycia. Łączna powierzchnia objęta pracami: 430 m².

- demontaż paneli podłogowych, skucie posadzka i wykonanie nowej, jeżeli zachodzi konieczność bądź wyrównanie podłoża,

- montaż wykładzin winylowych - imitacja drewna (płyty 60×60 cm, gr. 4–5 mm, warstwa użytkowa 0,30 mm) do akceptacji Zamawiającego, montaż na klej wraz z cokołami. Klasa ścieralności min. AC4/klasa 32-33 (listew przypodłogowych w pokoju nr 4,5,6,7,8,9 – 85m2  oraz montaż listew przypodłogowych 100 mb.

- demontażu istniejących zaworów grzejnikowych przeznaczonych do wymiany 5 szt.

- przygotowania instalacji do montażu, w tym czasowego odcięcia i opróżnienia niezbędnych odcinków instalacji centralnego ogrzewania

- montażu zaworów termostatycznych z głowicami termostatycznymi dostosowanych do parametrów technicznych istniejących grzejników i instalacji C.O. 5 szt.

- przeprowadzenia prób szczelności oraz kontroli poprawności działania zamontowanych elementów;

- wykonania regulacji wstępnej zaworów w celu zapewnienia prawidłowej pracy instalacji

Prace zewnętrzne:

Remont schodów zewnętrznych

- demontaż istniejących okładzin schodowych wraz ze skuciem płytek oraz warstw posadzkowych;

- przygotowanie podłoża pod wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych i wykończeniowych;

- wykonanie izolacji pionowej elementów schodów i stref przyległych w celu zabezpieczenia przed przenikaniem wilgoci;

- wykonanie nowych warstw posadzki o średniej grubości ok. 3 cm wraz z niezbędnym profilowaniem i zapewnieniem właściwych spadków odprowadzających wodę opadową;

- uzupełnienie ubytków i naprawa uszkodzonych elementów konstrukcyjnych schodów;

- dostawa i montaż płytek gresowych mrozoodpornych, antypoślizgowych, przeznaczonych do stosowania na zewnątrz budynków; wzór, kolorystyka i format płytek do uzgodnienia z Zamawiającym;

- ułożenie płytek na kleju mrozoodpornym przeznaczonym do zastosowań zewnętrznych;

- wykonanie fugowania z zastosowaniem materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych

Wymiana balustrad i poręczy schodowych

- demontaż istniejących balustrad i poręczy

- dostawę i montaż nowych balustrad oraz poręczy schodowych wykonanych ze stali nierdzewnej

- wykonanie niezbędnych mocowań, kotwień oraz zabezpieczeń połączeń

- zapewnienie zgodności wykonanych balustrad i poręczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania oraz warunkami technicznymi dla budynków

Wymiana stolarki okiennej

- Wymiana okien PCV na spełniające wymogi izolacyjności cieplnej (zalecenie po ocenie charakterystyki energetycznej budynku). „Należy zastosować okna zewnętrzne PCV wyposażone w pakiet trzyszybowy, o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna Uw ≤ 0,90 W/m²K, zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi. Szyby zespolone niskoemisyjne, wypełnione gazem szlachetnym (argon lub równoważny), zapewniające wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną.”

    - 145cm x145cm - szt. 12

    - 205cm x145 cm – szt. 1

    - 120cm x 60 cm – szt. 7

    - 120cm x 90 cm – szt. 3

- wymiana okien obejmuje demontaż istniejącej stolarki, wywóz i utylizację zdemontowanych okien

- dostawę i montaż nowych parapetów wewnętrznych wykonanych z konglomeratu

- naprawę i odtworzenie uszkodzonych tynków oraz powłok malarskich w zakresie niezbędnym do przywrócenia estetyki pomieszczeń po wykonaniu montażu.

- uporządkowanie pomieszczeń po zakończeniu prac i przygotowanie ich do użytkowania.

Miejsce wywozu, zagospodarowania oraz utylizacji gruzu i odpadów budowlanych wybiera Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o odpadach oraz przepisów dotyczących transportu odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów wyłącznie podmiotom uprawnionym oraz do przedstawienia Zamawiającemu kart przekazania odpadów (BDO) potwierdzających legalną utylizację. Pełne koszty leżą po stronie Wykonawcy

W zakresie przewidzianym powyżej Wykonawca winien uwzględnić wszelkie roboty pomocnicze i towarzyszące m.in. takie jak:

- zabezpieczenie przed zniszczeniem sprzętów oraz infrastruktury zlokalizowanej w obszarze prowadzonych prac;

- wyniesienie i zabezpieczenie na czas remontu rzeczy zgromadzonych określone, jako przedmioty do ponownego montażu/ użytku

- segregację, odbiór i utylizację powstałych w trakcie prac odpadów budowlanych. Koszt związany z transportem, składowaniem (utylizacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca.

- materiały z rozbiórki stanowią odpad i podlegają utylizacji, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za organizację pracy, porządek i bezpieczeństwo składowanych materiałów potrzebnych do realizacji zadania zgodnie z odpowiednimi przepisami 
i zasadami BHP. Wszelkie wyrządzone inne szkody wynikłe w trakcie prowadzenia prac, np. zaprószenie ognia, uszkodzenie konstrukcji i elementów budynków nieobjętych zakresem, pojazdów czy spowodowanie zagrożenia zdrowia lub życia osób będą obciążały Wykonawcę.

Gwarancja:

Wykonawca udziela Zamawiającemu 5-letniej gwarancji jakości na wszystkie wykonane roboty budowlane, wykończeniowe oraz dostarczone i zamontowane materiały, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

Gwarancja obejmuje w szczególności:

- wady wykonawcze,

- wady materiałowe,

- nieprawidłowe działanie zamontowanych urządzeń,

- odspojenia, pęknięcia, deformacje, przebarwienia, nieszczelności,

- wszelkie inne usterki powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

- usunięcia zgłoszonych wad w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia,

- rozpoczęcia usuwania wad niezwłocznie w przypadku usterek zagrażających bezpieczeństwu lub dalszej degradacji elementów,

- wykonania napraw na własny koszt, z materiałów własnych, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku nieusunięcia wad w terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty naprawy z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wyłącznie oryginalnych, fabrycznie nowych części, materiałów i podzespołów, pochodzących od producentów dopuszczonych do obrotu na terenie UE oraz spełniających obowiązujące normy i wymagania techniczne.

Wszystkie dostarczone części muszą posiadać:

- certyfikaty jakości lub deklaracje zgodności,

- karty techniczne lub instrukcje producenta,

- oznaczenia umożliwiające identyfikację producenta i modelu

Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru Wykonawca zobligowany jest dostarczyć między innymi:

- aprobaty techniczne, certyfikaty jakości zastosowanych materiałów;

- karty techniczne, instrukcję obsługi oraz karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń;

- zakres i lokalizację wykonanych robót,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do zapisów zawartych w zleceniu, zaakceptowanych przez przedstawiciela Zamawiającego,

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót,

- uwagi dotyczące warunków realizacji,

Podstawowym dokumentem odbioru Robót jest protokół odbioru sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru całości Robót komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru całości Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania Umowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robót. Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz że osoby odpowiedzialne za BHP wykonają pracę prawidłowo. Żadne roboty nie zostaną odebrane, o ile Zamawiający przedstawi zastrzeżenia do systemu BHP. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co najmniej w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystości musi być zapewniony przez cały czas trwania Robót.

Wykonawca powiadomi przedstawiciela budynku przy ulicy Mińskiej 25 o jakichkolwiek wypadkach czy obrażeniach powstałych w trakcie prowadzonych Robót w granicach Placu Budowy lub w powiązaniu z realizacją przedsięwzięcia, nie później niż 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca udokumentuje każdy wypadek zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki, aby zabezpieczyć Roboty przed pożarem przy użyciu odpowiedniego sprzętu ppoż. oraz poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób przebywających na Placu Budowy

Część informacyjna

Przed przystąpieniem do złożenia oferty na wykonanie remontu Wykonawca może dokonać wizji na terenie budynku w celu oszacowania koniecznych do wykonania robót, rodzaju, ilości robót oraz ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca może dokonać oględzin miejsca wykonania robót w dni robocze po wcześniejszym ustaleniu.

Nadzór nad realizacją zamówienia sprawować będzie pracownik obiektu wskazany przy podpisaniu umowy. Prace związane z remontem będą wykonywane w dni robocze w godzinach 7.00 -15.00.

Remont należy przeprowadzić zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym.

Oferta Wykonawcy winna uwzględniać koszt całkowity robót związanych z remontem obiektu, utylizację odpadów, uporządkowaniem terenu oraz pozostałych elementów nierozłącznie związanych z kompletną realizacją niniejszego zamówienia.