# Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Informacje ogólne:

- Prace przewidziane w ramach zamówienia realizowane będą w budynku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie znajdującym się przy al. J. Piłsudskiego 38.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy:

- dostęp do wszelkich pomieszczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,

- kontakt z pracownikami Zamawiającego wyznaczonymi do nadzorowania zamówienia.

- Zakres robót:

- malowanie pomieszczeń biurowych:

- pokój nr 3 powierzchnia ok. 52,00 m² (parter),

- pokój nr 4 powierzchnia ok. 79,34 m² (parter),

- pokój nr 5 powierzchnia ok.  48,96 m² (parter),

- pokój nr 11 powierzchnia ok. 89,66 m² (I piętro),

- pokój nr 21 powierzchnia ok. 66,44 m² (II piętro),

- pokój nr 22 powierzchnia ok. 64,07 m² (II piętro),

- pokój nr 26 powierzchnia ok. 82,47 m² (II piętro),

- ściana hol II piętro powierzchnia ok.14,95,

- montaż wykładziny w pokojach nr 5 (parter - powierzchnia ok. 9,90 m²) oraz  nr 11 (I piętro - powierzchnia ok. 25,80 m²),

- uzupełnienie ubytków po odkrywkach na sufitach holów piętra 6 oraz 7, a następnie ich pomalowanie,

- demontaż istniejących drzwi w pokoju nr 11 (I piętro) od strony wewnętrznej pomieszczenia oraz uzupełnienie powstałego otworu po drzwiach płytą kartonowo gipsową – powierzchnia ok. 2,42 m².

- Wykonawcy przed złożeniem oferty zobowiązani są odbyć wizję lokalną,

- Wykonawca może wykonywać prace remontowe w godzinach od 630 do 1600.

- W zakresie prac obejmujących malowanie pomieszczeń biurowych Zamawiający przewiduje wykonanie w szczególności:

- zabezpieczenie wykładzin, mebli, okien, parapetów, ościeżnic, drzwi, lamp, gniazdek,   włączników, klimatyzatorów, listew, karniszy i innych elementów znajdujących się w pokoju,

- demontaż i wyniesienie mebli z pokoju – jeżeli przeszkadza to w wykonywaniu malowania pomieszczenia i nie da się ich w odpowiedni sposób zabezpieczyć,

- wniesienie i montaż mebli do wymalowanego pokoju,

- przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie: szpachlowanie, usuwanie ubytków, rys, pęknięć,

- gruntowanie ścian,

- 2 krotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów (sufity – farba biała, pokoje – zostanie wybrany 1 stonowany kolor na wszystkie pomieszczenia, ścian holu piętra II – kolor zostanie dostosowany do istniejącego),

- wzmocnienie mocowań istniejących płyt gipsowych w pokoju nr 4 (parter),

- pomalowanie grzejników w pokoju nr 11,

- szacunkowa ilość powierzchni do malowania: ok. 410,00 m².

- W zakresie prac obejmujących montaż wykładziny Zamawiający przewiduje wykonanie w szczególności następujących robót:

- wyniesienie i wniesienie mebli,

- demontaż istniejącej wykładziny w pokoju nr 5 (parter) i jej utylizacja,

- montaż wykładziny poprzez przyklejenie jej klejem do podłoża w pokoju nr 5 (parter)  oraz nr 11 (I piętro),

- montaż 3 listw progowych aluminiowych przykręcanych,

- montaż listwy do wykładziny dywanowej płaskiej PVC wraz z wykładziną,

- szacunkowa powierzchnia to ok. 35,70 m²,

- Wymagalne minimalne parametry techniczne wykładziny:

- wykładzina do pomieszczeń biurowych o wysokim natężeniu ruchu,

- wykładzina winna być odporna na ścieranie,

- skład - 100% poliamid,

- waga runa - 540 g/m2,

- waga całkowita - 1540 g/m2,

- grubość całkowita - 6 mm,

- gęstość - 20500 p/m2,

- reakcja na ogień - cfl-s1,

- klasa obiektowa - 32,

- kolorystyka wykładziny - odcienie szarości,

- posiada atest higieniczny.

- Obmiary wskazane przez Zamawiającego są wartością poglądową. Przy ustaleniu zakresu prac i wartości oferty Wykonawca będzie brał pod uwagę własne obmiary oraz oględziny  stanu faktycznego pomieszczeń wykonane podczas wizji lokalnej.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia przy uwzględnieniu następujących wymogów Zamawiającego:

- wszystkie prace przewidziane do wykonania obejmują swoim zakresem zarówno prace przygotowawcze jak i zasadnicze łącznie ze sprzątaniem po pracach,

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotowych prac zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy poszanowaniu przepisów BHP,

- do wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu prac Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

- Zamawiający wymaga aby zastosowane przez Wykonawcę farby emulsyjne były przeznaczone do malowania wnętrz pomieszczeń z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, cegły, płyt gipsowo- kartonowych oraz charakteryzowały się następującymi cechami:

- odporność na działanie wody,

- odpornością na ścieranie suchą tkaniną,

- odpornością na szorowanie na mokro miękką szczotką z dodatkiem detergentów,

- odporność na zwykłe zabrudzenia,

- Wykonawca dysponuje w odniesieniu do zastosowanych materiałów i urządzeń atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości oraz inne dokumenty uprawniające do zastosowania w budownictwie oraz potwierdzające, że produkt jest bezpieczny dla zdrowia, przyjazny dla środowiska i spełniający najwyższe standardy jakości oraz dopuszczenie do użycia na terenie RP,

- wywóz resztek materiałów oraz uprzątnięcie terenu, należy dokonywać każdorazowo po wykonanych pracach tak, aby realizacja przedmiotu zamówienia nie zakłócała właściwego toku funkcjonowania Urzędu, oraz była jak najmniej uciążliwa dla jego pracowników oraz klientów,

- wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ utylizacji odpadów itp. leżą po stronie Wykonawcy,

- odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac Wykonawca zobowiązany jest utylizować zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.),

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo osób którymi się posługuje przy realizacji zamówienia, oraz innych osób znajdujących się w obrębie prac,

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie prowadzonych prac, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i ochrony ppoż., zabezpieczy na własny koszt teren remontu zgodnie z wymogami BHP,

- po zakończeniu prac, ale przed ich ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu prac,

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu w związku z wykonywaniem prac, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego lub osób za które Wykonawca nie odpowiada.

- Warunki wykonania i odbioru zamówienia:

- termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy,

- podstawą odbioru prac przez Zamawiającego jest spisany przez strony protokół odbioru bez zastrzeżeń,

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości powierzchni do malowania maksymalnie o 40 % całości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,

- Zamawiający może zlecić Wykonawcy prace dodatkowe. W przypadku powyżej wskazanych prac Wykonawca dokona wyceny wykonania prac dodatkowych i przedłoży ją do akceptacji Zamawiającemu. Ilość prac dodatkowych nie może przekroczyć 30% całości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,

- cena za 1 roboczogodzinę prac dodatkowych zostanie określona przez Wykonawcę w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – formularz oferty,

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty oraz użyte materiały na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.