- Źródłem wzbudzenia pierwiastków jest zminiaturyzowana lampa rentgenowska o parametrach 4W, napięciu 50 kV i natężeniu lampy 200 µA

- Anoda lampy rentgenowskiej wykonana ze srebra (Ag)

- Wielkopowierzchniowy detektor SSD z oknem grafenowym

- Rozdzielczość detektora lepsza niż 135 eV

- Automatyczna, bezwzorcowa weryfikacja kalibracji przed każdym pomiarem

- Urządzenie ma możliwość wyświetlania pełnego widma rentgenowskiego w zakresie od 1 KeV do 50 KeV dla każdego pomiaru. Widmo zawiera zaznaczone linie dla analizowanych pierwiastków

- Program do analizy metali i stopów metali.  Model analityczny pracujący na podstawie Parametrów Fundamentalnych umożliwia identyfikację stali nierdzewnych, węglowych, niskostopowych, stali narzędziowych, niskostopowych, węglowych, stali chromowo molibdenowych oraz stopów na bazie niklu, stopów kobaltowych, stopów na bazie miedzi, stopów tytanowych oraz stopów cynkowych, cyrkonowych i stopów aluminiowych: Mg, Al, Si, P, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sr, Sb

- Program do analizy metali i stopów metali szlachetnych: Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, Zr, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, W, Os, Ir, Pt, Au, Pb, Bi.

- Dedykowana kalibracja do analizy powłok

- Dedykowana kalibracja do analizy próbek geologicznych, gleby, proszków, zgładów, roztworów. Zakres analityczny: Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hg, As, Bi, Se, Pb, Th, Rb, U, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, La, Ce, Pr, Nd.

- Dedykowany program do analizy polimerów, elektroniki i matryc mieszanych z zakresem analitycznym dla polimerów: Cr, Hg, Pb, Br, Cd. And Cl, Ti, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cl, Br, As, Bi, Se, Sn, Sb, Ba, Ca, Mn, Au, Sr, Zr, Mo, Ag oraz elektroniki: Cr, Hg, Pb, Br, Cd. And Cl, Ti, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Bi, Se, Sn, Sb, Ba,V, Mn, Hf, Ta, W, Au, Nb,Mo, Ag

- Przesłona detektora w celu ochrony przed jego uszkodzeniom

- 8-pozycyjny filtr kołowy w celu optymalizacji warunków pomiarowych

- Kolimator lampy rentgenowskiej o średnicy 9mm oraz 3mm do wyboru z menu urządzenia

- spektrometr wyposażony jest w dwie kamery: pierwsza w skali mikro do rejestrowania miejsca pomiarowego oraz druga, do rejestracji zdjęć w skali makro

- Waga urządzenia wraz z baterią 1,85kg

- wbudowany barometr do automatycznej korekty wysokości i gęstości powietrza zwiększając tym samym dokładność przeprowadzanych analiz w stosunku do innych spektrometrów XRF

- dotykowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 800 x 480 i przekątnej 4,3 cala

- spektrometr umożliwia pracę w zakresie temperatur od -10 do +50°C

- urządzenie testowane na upadki zgodnie z procedurą MIL-STD-810G (upadek z wysokości 1,2m)

- urządzenie jest pyłoszczelne i odporne na polanie wodą (IP55)

- Spektrometr wyposażony został w interfejsy komunikacyjne USB, WiFi, Bluetooth

- oprogramowanie spektrometru i instrukcja obsługi w języku polskim

- technologia Axon - oferuje ulepszone przetwarzanie sygnału XRF w celu uzyskania dokładnych, powtarzalnych wyników testów

- możliwość ustawienia niezależnych od siebie czasów działania każdej wiązki

- możliwość wykonania diagnostyki i modyfikacji programów/kalibracji poprzez usługę Cloud

- Natychmiastowe korzystanie z nowych funkcji dzięki automatycznym aktualizacjom oprogramowania w chmurze Evident Connect

- zasilanie urządzenia może odbywać się również przy pomocy odpowiedniego zasilacza bez konieczności stosowania akumulatorów

- Okienko pomiarowe urządzenia wykonane z folii prolenowej z osłoną kaptonową. Możliwość wymiany okienka bez demontażu elementów spektrometru i bez konieczności stosowania narzędzi

- płyta czołowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej

- System operacyjny spektrometru: Linux

- Bezpośredni eksport na dysk USB. Karta microSD o pojemności 1 GB do przechowywania wyników

- Spektrometr posiada dwa złącza USB-A, jedno USB mini B, wejście na kartę microSD

- Możliwość przełączenia urządzenia w tryb czuwania po okresie bezczynności. Czas, po którym aparat przechodzi w tryb uśpienia, może zostać określony przez użytkownika.

- Gwarancja na urządzenie 36 miesięcy

- Spektrometr dostarczany z certyfikatem kalibracji, dwiema bateriami, ładowarką, zasilaczem oraz oprogramowaniem.

Wyposażenie analizatora: dwie baterie, ładowarka, zasilacz, bezpieczna walizka transportowa, oprogramowanie do spektrometru, przenośny stojak testowy, Mobilny stojak testowy, Stojak testowy terenowy

Spełnia /nie spełnia *

Rok produkcji min. 2025- podać rok

Okres gwarancji ; min. 24 miesiące: podać okres gwarancji

Odpowiednie skreślić.

Należy podpisać elektronicznie.