Załącznik nr 9b do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WALCA DROGOWEGO

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę (nie mogą być gorsze niż wymagane w SWZ) TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mulczer – rozdrabniacz leśny przeznaczony do rozdrabniania pozostałości zrębowych (możliwość mieszania z glebą, oczyszczanie terenu z krzaków i zarośli jak również likwidacja upraw), przygotowania powierzchni do odnowień, remontu dróg leśnych kamienistych lub żwirowych itp. Możliwość rekultywacji gruntu. |  |
| 2. | Mulczer - przystosowany do pracy z ciągnikiem o mocy 220 KM |  |
| 3. | Mulczer - fabrycznie nowy, posiadający swój indywidualny nr seryjny. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r. |  |
| 4. | Urządzenia i podzespoły zamontowane w maszynie muszą spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i europejskich dopuszczających do użytkowania, w szczególności spełniający wymogi określone Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2019 poz.2560) |  |
| 5. | Gwarancja minimum 12 miesięcy |  |
| 6. | Masa mulczera min. 2500 kg |  |
| 7. | Szerokość robocza min. 2300 mm |  |
| 8. | Frezowanie oraz kruszenie min. 250 mm |  |
| 9. | Średnica rotora min. 500 mm |  |
| 10. | Ilość obrotów WOM (wału odbioru mocy) 1000 obr/min. |  |
| 11. | Ilość narzędzi (zębów roboczych) min. 66 o dużej żywotności (np. spiek węglika , węglika wolframu) , z systemem oczyszczania komory roboczej, szybko wymienialne |  |
| 12. | Przeciwnoże do kruszenia przeciwbieżnego |  |
| 13. | Rama hydrauliczna do pochylania drzew/gałęzi |  |
| 14. | Płozy z regulacją wysokości |  |
| 15. | Wyposażony w wał odbioru mocy wraz ze standardową końcówką (dobierany w momencie zamówienia mulczera do wskazanego przez zamawiającego ciągnika) |  |
| 16. | Prowadzenie wału WOM umożliwiające pracę pod różnymi kątami zabezpieczające uszkodzenie przegubów WOM np. w pełnym zakresie pracy TUZ (trzypunktowy układ zawieszenia) |  |
| 17. | Napęd rotora min. jednostronny (np. przekładnia zębata) Dopuszcza się przekładnie pasową z napędem dwustronnym min. 5szt. pasów napędowych na stronę |  |
| 18. | Zestaw przewodów hydraulicznych, niezbędnych do sterowania maszyną z poziomu ciągnika |  |
| 19. | Sprzęgło zabezpieczające ciągnik oraz mulczer przed uszkodzeniem układu przeniesienia napędu na bęben roboczy ( przed przekładniami bocznymi) dopasowujące się do obciążenia i mocy ciągnika z opcją płynnego uruchomienia maszyny, wbudowane w maszynę |  |
| 20. | Zawieszenie urządzenia na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika |  |
| 21. | Rozwiązanie umożliwiające redukcję pylenia przy pracy |  |
| 22. | Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne i serwis oferowanego sprzętu. |  |

_________________________________________ 
                                                     (podpis)

Dokument musi być złożony  pod rygorem nieważności	
w formie elektronicznej tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

lub w postaci elektronicznej  opatrzonej podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym.