Opis przedmiotu zamówienia

Remont ogrodzenia na terenie Obwodu Drogowego w Przasnyszu.

Przedmiot przedsięwzięcia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie;

| Remont ogrodzenia na terenie Obwodu Drogowego w PrzasnyszuGDDKiA Oddział Warszawa ul.Mińska 25 w zakresie określonym w przedmiarze robót i OPZ. |  |  |
| --- | --- | --- |

Termin realizacji: 20 dni od daty zawarcia umowy.

Zakres:

- Rozebranie istniejącego ogrodzenia typu betonowego wraz z dwoma bramami oraz furtką.  Wywóz i utylizacja elementów pochodzących z rozbiórki.

- Wykonanie ogrodzenia typu palisadowego ( żaluzjowe pełne o wysokości m.in.  1,516 m) o wym. 1,516*x 2,0 ; stal ogniowo ocynkowana pokryta powłoką tworzoną na bazie materiałów polimerowych. Żaluzja produkowana jest z pokrytej polimerami stali oraz są łączone bezspawowo, co zwiększa ich funkcjonalność i skutecznie chroni przed korozją. Przęsła w całości wykonane bezspawowo. Głębokość pojedynczej żaluzji wynosi +/-60 mm, a widoczna wysokość jednego elementu to +/- 100 mm. Szerokość po ramie 200 cm , szerokość z uchwytem montażowym 203 cm. Kolor RAL 7016 antracyt.
Ogrodzenie wraz z prefabrykowanym cokołem betonowym prefabrykat wysokości min. 20 cm i grubości 6 cm.

- Dostawę i montaż bramy wjazdowej przesuwnej  o wys. 1,80 dostosowanej do ogrodzenia(wypełnienie tożsame z zastosowanym w przęsłach ogrodzeniowych) o szerokości m.in. 8,0 m wraz z napędem o sile uciągu min. 1200N.

- Dostawę i montaż bramy wjazdowej przesuwnej o wys. 1,80 dostosowanej do wysokości ogrodzenia (wypełnienie tożsame z zastosowanym w przęsłach ogrodzeniowych) o szerokości m.in. 6,0 m wraz z napędem o sile uciągu min. 1000N.

- Dostawę i montaż furtki o szerokości 1,0 m i wysokości 1,8 m.  (wypełnienie tożsame z zastosowanym w przęsłach ogrodzeniowych) wraz ze skrzynką na listy.

- Dostawę wraz z zaprogramowaniem 8 szt. pilotów zdalnego sterowania do bram ( piloty czterokanałowe).

- Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedstawi do akceptacji w Rejonie ich atesty techniczne.

- Wykonawca zapewnia nadzór nad pracą podległych mu pracowników w zakresie prawa pracy i przepisów bhp.

- Wykonawca zapewnia urządzenia, sprzęt, środki, materiały, części niezbędne do wykonania robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usługi w całości w terminie do 20 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca odpowiada także za organizację pracy, porządek i bezpieczeństwo składowanych materiałów potrzebnych do realizacji zadania zgodnie z odpowiednimi przepisami i zasadami BHP. Wszelkie wyrządzone inne szkody wynikłe w trakcie prowadzenia prac np. zaprószenie ognia, uszkodzenie konstrukcji i elementów budynków nieobjętych zakresem, pojazdów czy spowodowanie zagrożenia zdrowia lub życia osób będą obciążały Wykonawcę

- Cena wykonania robót obejmuje:

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wywóz gruzu i innych pozostałości po rozbiórce

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac

- INNE USTALENIA

- materiały z rozbiórki Wykonawca wywiezie poza obręb robót i zagospodaruje we własnym zakresie

- wszelkie zniszczenia i uszkodzenia w istniejącej infrastrukturze Wykonawca odtworzy na własny koszt

- podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru Wykonawca zobligowany jest dostarczyć między innymi:

- aprobaty techniczne, certyfikaty jakości zastosowanych materiałów;

- karty techniczne, instrukcję obsługi oraz karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń;

- sprawozdanie zawierające:

- zakres i lokalizację wykonanych robót,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do zapisów zawartych w zleceniu, zaakceptowanych przez przedstawiciela Zamawiającego,

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót,

- uwagi dotyczące warunków realizacji,

- wyniki przeprowadzonych pomiarów kontrolnych.

Podstawowym dokumentem odbioru Robót jest protokół sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru całości Robót komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru całości Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania Umowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robót. Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz, że osoby odpowiedzialne za BHP wykonają pracę prawidłowo. Żadne roboty nie zostaną odebrane, o ile Inspektor przedstawi zastrzeżenia do systemu BHP. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co najmniej w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystości musi być zapewniony przez cały czas trwania Robót.

Wykonawca powiadomi przedstawiciela Rejonu w Przasnyszu, tj. Pana Łukasza Lewandowskiego o jakichkolwiek wypadkach czy obrażeniach powstałych w trakcie prowadzonych Robót w granicach Placu Budowy lub w powiązaniu z realizacją przedsięwzięcia, nie później niż 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca udokumentuje każdy wypadek zgodnie   z obowiązującym prawem. Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki, aby zabezpieczyć Roboty przed pożarem przy użyciu odpowiedniego sprzętu ppoż. oraz poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób przebywających na Placu Budowy.

Montaż

Użycie niezbędnego sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników w czasie realizacji robót, dokonane zostanie na koszt Wykonawcy. Wykonawca zapewni należytą opiekę nad urządzeniami od chwili dostarczenia ich na Plac Budowy do momentu przejęcia przez Zamawiającego.

| Rozbiórka istniejącego ogrodzenia panelowego oraz betonowego z wywiezieniem i utylizacją materiału po rozbiórce | mb. | 65,00 |
| --- | --- | --- |
| Demontaż istniejących stalowych bram wjazdowych - 2 szt (szerokośc 4,2m i 6,2m) oraz futki stalowej (1mb) z wywiezieniem i utylizacją | kpl. | 1 |
| Wykonanie, dostawa i montaż nowego ogrodzenia typu palisadowego ( żaluzjowe pełne) o wym. 1,516*x 2,0 stal ogniowo ocynkowana pokryta powłoka tworzona na bazie materiałów polimerowych. Fundament - belka żelbetowa o wym. 0,20 x 0,06 m | mb | 52,00 |
| Wykonanie, dostawa i montaż bramy wjazdowej z napędem sterowanej zdalnie wys. 1,80m i (szerokość 7,0 m), wysokość dopasowana do ogrodzenia | szt. | 1 |
| Wykonanie, dostawa i montaż bramy wjazdowej z napędem sterowanej zdalnie wys. 1,80 m (szerokość 5,0 m), wysokość dopasowana do ogrodzenia | szt. | 1 |
| Wykonanie, dostawa i montaż furtki o ser.1,0 x1,8 m wraz ze skrzynką na listy, wysokość dopasowana do ogrodzenia | szt. | 1 |