PODKARPACKI

URZĄD WOJEWÓDZKI

W RZESZOWIE

Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest stalowy mobilny zbiornik do oleju napędowego 1000 L

Zbiornik dwupłaszczowy mobilny  1000 SW

Opis zbiornika na olej napędowy  1000:

Dwupłaszczowy zbiornik stalowy   przystosowany do transportu i przechowywania oleju napędowego . Zbiornik wykonany wytrzymałej stali o grubości ścianek 3mm zabezpieczonej antykorozyjnie, przystosowany do transportu wózkiem widłowym oraz przy pomocy zaczepów dźwigowych.

Zbiornik  spełnia wymagania Europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z dnia 1 stycznia 2005 r. (ADR).

#### Wyposażenie zbiornika   1000 SW-17120218:

- złącze do cysterny samochodowej

- wskaźnik poziomu napełnienia

- czujnik przepełnienia

- odpowietrznik

- 1 szt. przewód ssący 1’’ do pompy, z zaworem kulowym i zaworem zwrotnym

- 3 szt. przewodów ssących 3/4’’ do agregatu, z zaworem kulowym i zaworem zwrotnym

- 3 szt. przewodów powrotnych 1/2’’ z agregatu

- uniwersalne nakładki mocujące dla szekli

- właz umożliwiający dostęp do wnętrza zbiornika

- zamykana pokrywa

- pompa łopatkowa FMT samozasysająca 12V max. 60l/min ze zintegrowanym by-passem

- przepływomierz cyfrowy

- pistolet automatyczny

- przewód tłoczny o długości 6m

- filtr paliwa

Deklaracja zgodności z normami ADR

Deklaracja zgodności z normami ATEX

Dokumentacja techniczno – ruchowa

Instrukcja eksploatacji

Karta gwarancyjna

Świadectwo legalizacji przepływomierza

#### Wymiary zbiornika  1000 SW

#### Długość: 1500 mm

#### Szerokość: 1180 mm

#### Wysokość: 1270 mm

#### Gwarancja:

#### 10 lat na zbiornik, 2 lata na wyposażenie