Załącznik Nr 1 do SWZ

Nazwa zamówienia: Dostawa rezerwy wyposażenia ratownika na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej

Opis Przedmiotu Zamówienia    (dalej OPZ)

| Lp | Opis zamawianego sprzętu ochrony balistycznej |
| --- | --- |
| 1 | Hełm ochronny kulo i odłamkoodporny – 48 szt. |
|  | Hełm ochronny kulo i odłamkoodporny spełnia wymagania Normy PN-V-87001 z 2011 oraz parametry techniczne i użytkowe określone w załączonej Specyfikacji Technicznej Nr 2/2025, zatwierdzonej przez Komendanta Głównego PSP , (Warszawa, październik, edycja 1/ 2025r.) oraz n/w uzupełnienie: - Kolor hełmu – preferowany piaskowy , zamiennie dopuszcza się kolor czarny. - Rozmiary: W przypadku braku uniwersalnych rozmiarów hełmu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz rozmiarów, a Zamawiający ustali i niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy ilości hełmów w podziale na wymagane rozmiary. |
|  | Pozostałe wymagania: Wykonawca wraz z dostawą dostarczy dokument potwierdzający przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu (OiB), wystawiony zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. |
| 2 | Przyłbica ochronna do hełmu kulo i odłamkoodpornego - 48 szt. |
|  | Przyłbica musi zapewniać ochronę balistyczną i odłamkoodporności na takim samym poziomie jak hełm i musi umożliwiać pracę w masce pełnotwarzowej z filtropochłaniaczem. Wymagania oraz parametry techniczne i użytkowe dla przyłbicy zostały określone w załączonej Specyfikacji Technicznej Nr 3/2025, zatwierdzonej przez Komendanta Głównego PSP , (Warszawa, październik, edycja 1/ 2025r.) oraz n/w uzupełnienie: Rozmiary: Rozmiar przyłbicy musi być dostosowany do rozmiaru hełmów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz rozmiarów hełmów, a Zamawiający ustali i niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy ilości i wymagane rozmiary. |
|  | Pozostałe wymagania: Wykonawca wraz z dostawą dostarczy dokument potwierdzający przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu (OiB), wystawiony zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. |
| 3 | Gogle ochronne - 48 szt. |
|  | Gogle muszą zapewniać ochronę balistyczną oczu przed odłamkami, uderzeniami i promieniowaniem UV. Wymagania fizykomechaniczne, oraz parametry techniczne i użytkowe dla gogli balistycznych zostały określone w załączonej Specyfikacji Technicznej Nr 4/2025, zatwierdzonej przez Komendanta Głównego PSP , (Warszawa, październik, edycja 1/ 2025r.) oraz n/w uzupełnienie: - posiadają certyfikat CE na zgodność z EN 166:2001, EN 170:2001 - zapewniają odporność na odłamki: V50 ≥ 200 m/s (STANAG 2920) - posiadają opaskę o regulowanej długości - waga gogli poniżej 150 gr Rozmiary: rozmiary gogli- uniwersalne |
| 4. | Kamizelka zewnętrzna kulo i odłamkoodporna . 48 szt. |
|  | Kamizelka powinna chronić najważniejsze organy wewnętrzne użytkownika przed rażeniem pociskami z broni strzeleckiej oraz odłamkami. Kamizelka przeznaczona do noszenia na odzieży wierzchniej zarówno w okresie letnim, jak i zimowym, zapewniając swobodę poruszania się w różnych warunkach i sytuacjach (np. podczas biegu, jazdy samochodem, działań ratowniczych itd.) nie powodując przy tym urazów w postaci okaleczeń, otarć ani podrażnień skóry. Kamizelka powinna zapewniać stałość parametrów ochronnych i użytkowych w zakresie temperatur od -40°C do +50°C. Wymagania oraz parametry techniczne i użytkowe dla kamizelki balistycznej zostały określone w załączonej Specyfikacji Technicznej Nr 1/2025 , zatwierdzonej przez Komendanta Głównego PSP , (Warszawa, październik, edycja 1/ 2025r.) oraz n/w uzupełnienie: - Kamizelka musi być kompatybilna z hełmem opisanym w poz. 1. OPZ i Specyfikacji Technicznej nr 2/2025 zatwierdzonej przez Komendanta Głównego PSP , (Warszawa, październik, edycja 1/ 2025r.) - Kolorystyka: preferowany kolor piaskowy , zamiennie - kolor czarny - Rozmiary Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu po podpisaniu umowy tabelę rozmiarów kamizelek. Po dobraniu rozmiarów Zamawiający przekaże Wykonawcy wymagane rozmiary i ilości - Oznakowanie na kamizelkach Na plecach kamizelki umieszczony centralnie napis, , wykonany w dwóch wierszach, na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 120x3402 mm. Odległość między wierszami napisu - 12 mm. Napis wykonany czcionką IMPACT z charakterystyczną literą „Ƶ”. Wymiary napisu: Długość napisu: „PAŃSTWOWA”- 260±1mm, „STRAƵ POƵARNA” – 322±1 mm, wysokość liter 39±1 mm. W górnej części kamizelki na prawej piersi umieszczony skrót PSP wykonany czcionką IMPACT o wymiarach: wysokość liter 32±1 mm, długość napisu 65±1 mm. Napis umieszczony centralnie na podkładzie o wymiarach 50x90±2 mm. Mocowanie emblematów do kamizelki taśmą typu „rzep” . |
|  | Pozostałe wymagania: Wykonawca wraz z dostawą dostarcza dokument potwierdzający przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu (OiB), wystawiony zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa |
|  | Gwarancja na przedmiot zamówienia - minimum 24 miesiące. W umowie zostanie uwzględniony okres gwarancji zadeklarowany w ofercie Wykonawcy, w przypadku wydłużonej gwarancji premiowanej dodatkowymi punktami |