Załącznik nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z   09 grudnia 2021

znak:WOOŚ.420.29.2021.AF1.7

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia Tworóg – Komorzno nitka I i II – wymiana odwadniacza w Kokotku i usunięcie dwóch odwadniaczy w Lublińcu i Oleśnie”

Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4,

02-337 Warszawa

- Rodzaj, skala, usytuowanie oraz zakres przedsięwzięcia.

Inwestycja dotyczy przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejących elementów i montażu nowych dwóch nitek gazociągu w/c DN 500 na istniejącym gazociągu relacji Tworóg – Komorzno nitka I i II o długości 10 m i 15 m w obrębie Kokotek i Lubliniec w powiecie lublinieckim, woj. śląskie.

Planowane przedsięwzięcie składa się z dwóch zadań:

- rozbiórki odwadniacza nr CO 0200 w m. Kokotek na gazociągu Tworóg – Komorzno nitka I i budowy nowego odwadniacza oraz nowego gazociągu DN500 o długości ok. 10 m,

- rozbiórki odwadniacza nr CO 0204 w m. Lubliniec na gazociągu Tworóg – Komorzno nitka II i budowy w tym miejscu nowego gazociągu DN500 o długości ok. 15 m.

Zadanie nr 1 będzie zlokalizowane na działkach o nr 674/108, 675/108, 673/108, 212/17, 244, 581/20 (obręb 0001 Kokotek). Natomiast zadanie nr 2 będzie zlokalizowane na działkach o nr 47, 229/50, 52, 53, 395/51 (obręb 0002 Lubliniec).

W ramach zadania planuje się wymianę odwadniacza nr CO 200 w m. Kokotek i budowę nowego odwadniacza oraz nowego gazociągu o długości 10 m oraz rozbiórki odwadniacza nr CO 204 w m. Lubliniec i budowy nowego gazociągu o długości 15 m na gazociągu relacji Tworóg – Komorzno. Ułożenie gazociągu nastąpi wzdłuż trasy istniejącego gazociągu DN500. Projektowany gazociąg zostanie włączony do istniejącego gazociągu DN500 MOP 5,5.

Modernizacja infrastruktury gazowej będzie polegać na wyseparowaniu wybranych odcinków i wymiany odcinków gazociągu wraz z odwadniaczami w linii istniejących nitek infrastruktury.

Inwestycja nie będzie wymagała wycinki drzew ani niszczenia siedlisk, roślinności.

- Rodzaj technologii

Na potrzeby modernizacji gazociągu przewiduje się wykonanie następujących prac:

- wykonanie wykopów o głębokości ok. 1-1,2 m,

- odłożenie humusu ze strefy wykopów w pasie montażowym,

- wstrzymania przepływu gazu,

- przeazotowanie rozbieranych elementów sieci gazowej (rur, kształtek),

- rozbiórka istniejących elementów sieci gazowej (rur, kształtek),

- prace budowlano – montażowe nowych obiektów sieci gazowej (rur, kształtek),

- włączenie do eksploatacji nowych obiektów gazowniczych,

- zasypanie wykopów,

- uporządkowanie terenu, montaż ogrodzenia oraz wyłożenie na powierzchni kamienia na geowłókninie.

Zaplecze budowy, miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów będą wyposażone w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty) w sytuacjach awaryjnych takich jak np. wyciek paliwa. Na czas realizacji przedsięwzięcia przewiduje się postawienie przenośnych sanitariatów do zbierania i wywożenia ścieków socjalno – bytowych. Teren robót zostanie oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Na okres budowy przewiduje się czasowe zajęcie terenu - jest to niezbędny pas terenu o powierzchni 1726 m2 i 1780 m2. Powierzchnia pasa montażowego zostanie wykorzystana do wykonania wykopów, składowania urobku, magazynowania oraz scalania rur i elementów kształtowych, magazynowania armatury, transportu i komunikacji sprzętu budowlanego.

Głębokość wykopu wyniesie 1-1,2 m na odcinku 10 m (obręb Kokotek) i 15 m (obręb Lubliniec). Czas trwania robót – 2 – 4 tygodni.

Dojazd do placu budowy w okresie realizacji gazociągu oraz rozwózki rur nastąpi z wykorzystaniem istniejącego układu komunikacyjnego, poruszanie się ciężkiego sprzętu budowlanego będzie realizowane wyłącznie w wyznaczonym pasie montażowym.

Prace budowlane będą prowadzone na terenie występowania zadrzewień i obszarze terenów leśnych. Po zakończeniu robót teren zostanie przywrócony do stanu niezmieniającego funkcji użytkowych. Wykopy zostaną zasypane wydobytymi i odłożonymi warstwami ziemi, a wierzchnią warstwę będzie stanowiła odłożona i zabezpieczona wcześniej warstwa humusu. Trwałe zajęcie terenu ograniczy się wyłącznie do ogrodzonego terenu o powierzchni 57 m2. Wykonany gazociąg zostanie poddany próbom wytrzymałości i szczelności. Próba ciśnieniowa wykonana zostanie jako hydrauliczna.

Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska w Katowicach

Mirosława Mierczyk – Sawicka

podpisano elektronicznie