OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(WYMAGANIA)

| I. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji samochodu 2021 r. | ……………………..…………….. (wpisać rok produkcji) |
| --- | --- | --- |
| II. | Marka samochodu | …………………………………………. (wpisać markę samochodu) |
| III. | Typ nadwozia | ………………………………………. (wpisać typ nadwozia) |
| IV. | Ilość miejsc siedzących | ………………………………………………………………………….... (wpisać ilość miejsc siedzących łącznie z miejscem kierowcy) |
| V. | Ilość drzwi | …………………………………………………… (wpisać ilość drzwi w samochodzie) |

| Wyszczególnienie |  |
| --- | --- |
| - Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.: |  |
| - Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 poz. 2022 z późń. zm.). |  |
| - Wymiary zewnętrzne: |  |
| - Długość minimum: 4690 (mm) |  |
| - Szerokość minimum: 1880 (mm) |  |
| - Wysokość minimum: 1680 (mm) |  |
| - Rozstaw osi minimum 2 780 (mm) |  |
| - Rozstaw kół przednich/tylnych minimum 1 580 / 1 570 (mm) |  |
| - Średnica zawracania maksimum 12,3 (m) |  |
| - Wymiary wewnętrzne: |  |
| - Pojemność bagażnika minimum: 270 litrów przy rozłożonych 3 rzędach siedzeń |  |
| - Pojemność bagażnika minimum: 720 litrów przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń |  |
| - Pojemność bagażnika minimum: 2005 litrów przy złożonym drugim i trzecim rzędzie siedzeń |  |
| - Silnik: |  |
| - Diesel |  |
| - Pojemność skokowa minimum: 1950 (cm3) |  |
| - Moc silnika minimum: 110 (kW) |  |
| - Maksymalny moment obrotowy minimum: 350,0 Nm |  |
| - Norma emisji spalin: EURO 6 |  |
| - Układ przeniesienia mocy: |  |
| - Napęd: 4x4 |  |
| - Skrzynia biegów: automatyczna minimum 7 biegowa |  |
| - Wymagania techniczne: |  |
| Nadwozie: |  |
| - Rodzaj: SUV |  |
| - Kolor: czerwony metalizowany |  |
| - Fabrycznie przyciemnione szyby w części tylnej nadwozia |  |
| - Kamera cofania zapewniająca widok z tłu pojazdu |  |
| - Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich i tylnych |  |
| - Wyposażenie auta w hak holowniczy elektryczny - składany |  |
| - Lusterka podgrzewane elektrycznie składane i sterowane |  |
| - Relingi dachowe w kolorze czarnym |  |
| - Reflektory przednie w technologii LED |  |
| - Lampy przeciwmgielne przednie |  |
| - Światła do jazdy dziennej LED |  |
| - Czujniki parkowania z tyłu |  |
| - Rok produkcji samochodu 2021 |  |
| Masy: |  |
| - Minimalna masa własna z kierowcą: 1 780 kg |  |
| - Maksymalna masa własna z kierowcą: 1 990 kg |  |
| - Dopuszczalna masa całkowita minimum: 2 420 kg |  |
| - Minimalna ładowność (z kierowcą) minimum: 520 kg |  |
| - Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami przy ruszaniu na wzniesieniu o nachyleniu 12%: 2 300 kg |  |
| - Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulców: 750 kg |  |
| - Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą: 4 730 kg |  |
| - Maksymalny nacisk na hak holowniczy minimum: 100 kg |  |
| - Nośność dachu minimum: 75 kg |  |
| Wnętrze, komfort: |  |
| - Ilość miejsc siedzących - 7 |  |
| - Tapicerka w kolorze ciemnym |  |
| - Dzielona tylna kanapa |  |
| - Klimatyzacja dwustrefowa z regulacją elektroniczną |  |
| - Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą, z funkcją obsługi min. radia i telefonu |  |
| - Samoczynnie ściemniające się lusterko wsteczne |  |
| - Dywaniki gumowe podłogowe przód/tył w ciemnym kolorze |  |
| - Wykładzina podłogowa ciemna, |  |
| - Zdalnie sterowany centralny |  |
| - Bezkluczykowy system obsługi samochodu |  |
| - Dojazdowe koło zapasowe |  |
| - USB w konsoli przedniej |  |
| - Fabrycznie montowane radio umożliwiające integrację z telefonem GSM w tym obsługa map, nawigacji połączeń głosowych i wiadomości w trybie bluetooth. |  |
| - 8 głośników |  |
| - Bluetooth |  |
| - Fotele kierowcy i pasażera z przodu regulowane na wysokość oraz manualnie na odcinku lędźwiowym |  |
| - Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem |  |
| - Podłokietnik dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń |  |
| - Tempomat z ogranicznikiem prędkości |  |
| - Elektromechaniczny hamulec postojowy |  |
| Bezpieczeństwo: |  |
| - System uniemożliwiający blokowanie kół podczas hamowania ABS, |  |
| - Zestaw siatek w bagażniku |  |
| - Funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy |  |
| - Min. 6 poduszek powietrznych |  |
| - Kurtyny powietrzne |  |
| - Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy |  |
| - Aktywny system stabilizacji toru jazdy |  |
| - System optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania |  |
| - Elektroniczny zestaw wskaźników z możliwością wyświetlania map drogowych |  |
| - Osłona silnika i skrzyni biegów |  |
| - Pasy bezpieczeństwa wyposażone w napinacze pirotechniczne oraz ograniczniki siły naprężenia pasów |  |
| - Wideorejestrator minimum full HD z kartą pamięci minimum 32 GB |  |
| - Obręcze kół ze stopów lekkich w kolorze srebrnym – min. 18 cali wraz z oponami letnimi oraz komplet 4 kół ze stopów lekkich w kolorze srebrnym – min. 17 cali wraz z oponami zimowymi dostarczonych z pojazdem z oferty producenta/ importera/ dealera pojazdu. |  |
| Oznakowanie: Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 3 z późń. zm.) Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji umowy. |  |
| Wyposażenie w sprzęt łączności. i sygnalizacyjno-alarmowy Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, dźwiękowe i świetlna, a w tym: - dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej zamontowane w przedniej części pojazdu, w okolicach atrapy, - pojedyncza płaska belka LED o barwie światła niebieskiej (wysokiej mocy i maksymalnej wysokość 6 cm) zamontowana na dachu pojazdu / relingach z napisem STRAŻ bez nagłośnienia - Pojazd wyposażony w nagłośnienie zewnętrzne do podawania komunikatów głosowych. Manipulator sygnalizacji w ruchu uprzywilejowanym zintegrowany z mikrofonem do podawania komunikatów głosowych. Głośnik sygnałów i komunikatów zamontowany niezależnie poza belką LED w obszarze komory silnika (z przodu pojazdu) - sprzęt łączności radiowej – stacja przewoźna Motorola DM serii 4600e wraz z anteną (mocowaną na dachu pojazdu). Oznakowanie operacyjne i montaż sprzętu łączności zostaną wykonane w uzgodnieniu z zamawiającym. |  |
| - Gwarancja: |  |
| Gwarancja mechaniczna na samochód bez ograniczania przebiegu minimum: 24 miesiące. | ……………………………………………. (wpisać długość okresu gwarancji) |
| Na powłokę lakierniczą minimum: 36 miesięcy. | …………………………………………….. (wpisać długość okresu gwarancji) |
| Na perforację nadwozia minimum: 12 lat. | …………………………………………… (wpisać długość okresu gwarancji) |
| Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty oraz ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. | …………………………………………… (potwierdzić spełnianie warunku wpisać TAK lub NIE) |
| Pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, 2 kamizelki ostrzegawcze. | …………………………………………… (potwierdzić spełnianie warunku wpisać TAK lub NIE) |

Oświadczam, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 1.

......................................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych

do  reprezentacji Wykonawcy