Załącznik nr 2 do SIWZ

znak sprawy: 34/DI/PN/2020

FORMULARZ TECHNICZNY (FT)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i konfiguracją zestawu do wideokonferencji dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Zestaw konferencyjny powinien zawierać wszystkie  niżej wymienione składowe:

- Szczegółowy opis techniczny kamery śledzącej mówcę.

| Kamera śledząca mówcę - 2 sztuki |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Dane techniczne oferowanej kamery śledzącej Producent/model: …………. |
| Parametry techniczne | - Kamera systemowa automatycznie śledząca mówcę - Zoom optyczny 10x - Pole widzenia w poziomie 70 stopni - Zakres ruchu w poziomie 180 stopni - Zakres ruchu w pionie 40 stopni - Rozdzielczość wideo Full HD 1920 x 1080 pikseli - W pełni automatyczne, bezobsługowe namierzanie i kadrowanie osób mówiących - Zasięg funkcji namierzająco-kadrującej 9 metrów - Przesyłanie statycznego kadru ( nie podczas ruchu kamery) - Automatyczna regulacja bieli - Automatyczna regulacja ostrości - Kompensacja tylnego oświetlenia - Sterowanie kamerą za pomocą pilota systemowego lub pulpitu - Rozdzielczość wideo Full HD 1920 x 1080 pikseli - Odświeżanie 60 klatek na sekundę przy rozdzielczości 720p i 1080p - Tryb USB - Możliwość pracy kaskadowej | - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) |

- Szczegółowy opis techniczny interfejsu sieciowego audio USB.

| Interfejs sieciowy audio USB - 1 sztuka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Dane techniczne oferowanego interfejsu sieciowego Producent/model: …………… |
| Obsługiwane protokoły i standardy | - Routing - 4 pasmowy parametryczny filtr eq - Wewnętrzny mikser macierzowy - Wejścia (kanały): 4 - Wyjścia (kanały): 2 - Sieciowy interfejs audio DANTE: Tak - Rodzaj miksera / DSP: Procesor audio - Złącza: BLOCK, RJ45, USB | - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) |

(*) należy skreślić niewłaściwe

- Szczegółowy opis techniczny switcha sieciowego.

| Switch sieciowy przemysłowy - 1 sztuka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Dane techniczne oferowanego switcha Producent/model: …………… |
| Obsługiwane protokoły i standardy | - Rozmiar tablicy adresów MAC: 8000 - 802.1D STP, 802.1s MSTP, 802.1w RSTP, SSH, SNMP (v1/v2c/v3) - Przepustowość: 24 Gb/s - Grupy VLAN: 128, - Cechy: GVRP, Asymmetric VLAN, Auto Surveillance VLAN, Voice VLAN - Liczba portów SFP: 2 - Klasa przełącznika: Zarządzany SMART - Warstwa przełączania: L2 - Architektura sieci: Gigabit Ethernet - Obsługa ramek Jumbo T - Liczba portów 10/100/1000 Mbps - Przycisk testu baterii - Dioda stanu baterii - Dioda ładowania | - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) |

(*) należy skreślić niewłaściwe

- Szczegółowy opis techniczny bezprzewodowego pulpitu przewodniczącego

| Pulpit przewodniczącego - 1 sztuka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Dane techniczne oferowanego pulpitu Producent/model: ………… |
| Parametry techniczne | - automatyczne wyciszenie po włączeniu mikrofonu - moc głośnika: minimum 4W - można łączyć systemy przewodowe z bezprzewodowymi tworząc większe systemy - Akumulator: minimum 28h na jednym naładowaniu - Poziom naładowania baterii sygnalizuje migająca dioda - Pulpit przewodniczącego posiada przycisk priorytetu oraz następny w kolejce - Mikrofon długość: 40cm - Mikrofon odporny na zakłócenia wywołane urządzeniami GSM - Mikrofon na gęsiej szyi - Podświetlenie mikrofonu aktywne, gdy delegat przemawia - Bateria litowo – jonowa - Pulpit przewodniczącego jest zawsze priorytetowy, włącza się do dyskusji z pominięciem kolejki | - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) |

(*) należy skreślić niewłaściwe

- Szczegółowy opis techniczny bezprzewodowego mikrofonu delegata

| Mikrofon delegata bezprzewodowy - 23 sztuki |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Dane techniczne oferowanego mikrofonu Producent/model: …………… |
| Parametry techniczne | - automatyczne wyciszenie po włączeniu mikrofonu - moc głośnika: minimum 4W - można łączyć systemy przewodowe z bezprzewodowymi tworząc większe systemy - Akumulator: minimum 28h na jednym naładowaniu - Poziom naładowania baterii sygnalizuje migająca dioda - Mikrofon długość: 40cm - Mikrofon odporny na zakłócenia wywołane urządzeniami GSM - Mikrofon na gęsiej szyi - Bateria litowo – jonowa - Podświetlenie mikrofonu aktywne gdy delegat przemawia - Temperatura pracy -5 do 55* C | - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) |

(*) należy skreślić niewłaściwe

- Szczegółowy opis techniczny Access Point

| Access Point - 1 sztuka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Dane techniczne oferowanego Acces Pointa Producent/model: …………… |
| Obsługiwane protokoły i standardy | - Pasmo działania 2,4 i 5 Ghz - Skaner wolnych częstotliwości - Zasięg: minimum 30 metrów - Działanie: maksymalnie 2048 pulpitów - Szyfrowanie: 128 bitowym kluczem, AES enkrypcja - Obsługa mikrofonów: Bezpośredni dostęp, aktywacja głosem, prośba o głos, grupowanie - Ilość anten: minimum 3 - Wsparcie dla systemu z głosowaniem - RJ45 do komunikacji Lan - Sterowanie za pomocą IP - Mocowanie do stołu, ścian, sufitu lub podłóg - Tworzenie systemów hybrydowych - Serwer www (w języku polskim) - Połączenie z audio i wideokonferencją - Temperatura pracy 5-50*C - Metalowa obudowa | - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) |

(*) należy skreślić niewłaściwe

- Szczegółowy opis techniczny Skalera Video

| Skaler Video - 1 sztuka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Dane techniczne oferowanego Skalera Video Producent/model: …………… |
| Parametry techniczne ogólne | - Wejścia Audio/HDMI/SDI/VGA - Wyjścia 3G/HD/SD SDI i HDMI - Możliwość montażu w szafie rakowej za pomocą uchwytu RMK2-2RU - USB do aktualizacji oprogramowania | - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) |
| Wejściowe formaty video | - SD-SDI: 525i, 625i - 3G-SDI: 080p60/50, 1080p59.94 - HD-SDI: 1080i60/50, 1080p30/25/24, 1080p29.97, 1080p23.98, 1080i59.94, 720p60/50, 720p59.94 - HDMI: (YUV/RGB): 1080p60/50, 1080p59.94, 1080p30/25/24, 1080p29.97, 1080p23.98, 1080i60/50, 1080i59.94, 720p59.94, 720p60/50, 576p, 480p, VGA, 1600x1200@60Hz, 1400x1050@60Hz, 1366x768@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1024x768@60Hz, 800x600@60Hz | - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) |
| Wyjściowe formaty video | - SDI / HDMI (YUV: 4:2:2): 1080p60/50, 1080p59.94, 1080p23.98/29.97/24/25/30, 1080i60/50, 1080i59.94, 720P60/50, 720P59.94, 525i, 625i | - spełnia/ nie spełnia (*) |
| Obsługiwane formaty audio | - SDI z wbudowanym audio: do 8-CH PCM 48KHz - HDMI z wbudowanym audio: do 8-CH PCM 96KHz - Dźwięk stereo: 2-CH PCM 48KHz | - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) |

(*) należy skreślić niewłaściwe

- Szczegółowy opis techniczny Matrycy HDMI

| Matryca HDMI - 1 sztuka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Dane techniczne oferowanej Matrycy HDMI Producent/model: …………… |
| Parametry techniczne | - Szerokość pasma wzmacniacza wideo: 300 MHz - Wejście HDMI: (4x) typ A, 19 pinów. żeńskie, zatrzaskowe - Wyjście HDMI: (minimum 2x) typ A, 19 pinów. żeńskie, zatrzaskowe - Port USB: (1x) Mini-B - Port szeregowy RS-232: (1x) DB-9, żeński - Port Ethernet (IP Control): (1x) RJ-45 - Gniazdo zasilania DC: (1x) typ - Zasilanie: 5V DCzatrzaskowy - Pobór mocy: 13 watów (maks.) - Temperatura pracy: 0 to +40°C | - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/nie spełnia |

(*) należy skreślić niewłaściwe

- Szczegółowy opis techniczny Rozdzielacza Skalera HDMI

| Rozdzielacz skaler HDMI - 1 sztuka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Dane techniczne oferowanego rozdzielacza: Producent/model:…………… |
| Obsługiwane protokoły i standardy | - Wejścia HDMI 1x2 - Umożliwia podłączenie telewizora 4K i telewizora/projektora FullHD - Obsługuje rozdzielczości wejściowe/wejściowe do 4K@60Hz, HDMI 2.0 z HDR, DVI, deembeder | - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) - spełnia/ nie spełnia (*) |

(*) należy skreślić niewłaściwe

- Zamawiający wymaga, aby wraz ze wszystkimi elementami zestawu wideokonferencyjnego zostały dostarczone: kable, zasilacze, extandery oraz splittery, niezbędne do prawidłowej pracy zestawu wideokonferencyjnego oraz pulpitów bezprzewodowych.

- Zestaw wideokonferencyjny musi prawidłowo współpracować z urządzeniami, które są obecnie w posiadaniu Zamawiającego. Są to: Novastar maroled vx4S, mixer sennheiser qsc touchmix 16, kontroler glośników bose free space dxa 2120, scianką led: FIX P3,91 oraz telewizorami bocznymi firmy Samsung.

- Zakres wdrożenia obejmuje w szczególności:

- instalację i konfigurację wszystkich komponentów zestawu wideokonferencyjnego na istniejącej infrastrukturze Zamawiającego;

- przeprowadzenie testu prawidłowego działania wszystkich dostarczonych urządzeń na miejscu - w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego;

- przeprowadzenie instruktażu z obsługi dostarczonego zestawu wideokonferencyjnego dla maksymalnie 5 pracowników Zamawiającego.

- Gwarancja i wsparcie serwisowe:

- urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane. Nie dopuszcza się urządzeń typu refubrished (zwróconych do producenta i później odsprzedawanych ponownie przez producenta);

- Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie obowiązywania gwarancji;

- serwis gwarancyjny musi być świadczony w oparciu o świadczenia gwarancyjne producenta sprzętu i zapewniać prawo do aktualizacji oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach;

- gwarancji podlegają stwierdzone w dostarczonych urządzeniach wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnianie deklarowanych przez producenta funkcji użytkowych;

- serwisowanie sprzętu wideokonferencyjnego odbywać się będzie w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godz. 8:15 do godz. 16:15;

- naprawa sprzętu wideokonferencyjnego odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Naprawa może odbyć się w serwisie, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne, przy czym Wykonawca transportuje uszkodzony sprzęt do serwisu, a po naprawie z serwisu, na własny koszt i ryzyko;

- termin naprawy sprzętu wideokonferencyjnego wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

...................................., dnia ..............................(miejscowość)							.....................................................

(podpis osoby uprawnionej)