Opis przedmiotu zamówienia

Wstęp

Przedmiot OPZ

Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące „Remont Zaplecza Technicznego remontu pomieszczeń biurowych OD w Giżycku”, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie, Rejon w Giżycku.

Zakres stosowania OPZ

Opis przedmiotu zamówienia jest stosowany jako dokument do postępowania zamówieniowego przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.2

Zakres objęty OPZ

- Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu m.in. demontaż, zakup, dostawę, montaż         i wykonanie. Wszystkie wymiary i ilości prac i materiałów są zbliżone, do Wykonawcy należy dokładne wykonanie obmiaru przed złożeniem oferty na miejscu w siedzibie Zamawiającego.

Materiały

- Wymagania ogólne

Wszystkie materiały użyte do realizacji zadania, wykonawca ma obowiązek zgłosić do akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi wymagane dla materiałów atesty i aprobaty techniczne potwierdzające jakość          i zgodność z wymaganiami. Poniższe zestawienie nie wyszczególnia materiałów pomocniczych wymaganych do przeprowadzenia prac zgodnie z zaleceniami producentów danych produktów oraz ze sztuką budowlaną, a które Wykonawca musi zapewnić w ramach wykonania zadania.

Farba ceramiczna, odporność na zmywanie – klasa I kolor do uzgodnienia z inwestorem mat.

Preparat gruntujący.

Gładź szpachlowa na łączenia i pęknięcia.

Płyta gipsowa  grubości min. 12,5 mm.

Stelaż płyty gipsowej.

Siatka zbrojąca pęknięcia lub inny materiał służący wzmocnieniu łączeń.

Wełna mineralna

Lampy sufitowe LED

- Moc: 31W

- Temperatura barwowa: 4000K (Neutralna biała)

- Strumień świetlny: 4160lm

- Kąt świecenia: 90°

- CRI >80

- Stopień ochrony: IP52

- Żywotność: 50 000h

- Materiał: aluminium

- Kolor: biały

- Długość: 1210mm

- Szerokość: 60mm

- Wysokość: 70mm

Włącznik dwutorowy podtynkowy

Przewody elektryczne  YDY-750V 3x2,5mm

Gniazda podtynkowe elektryczne podwójne

Kratki wentylacyjne

Płytki gresowe o zbliżonej kolorystyce do istniejących

Parapety wewnętrzne granitowe

- Kamień naturalny

- Grubość 3 cm

- Kolor beżowy

Panele podłogowe winylowe o parametrach:

- Klasyfikacja: komercyjna 34;

- Grubość całkowita 2,5;

- Grubość warstwy użytkowej 0,70mm;

- Wymiary 20x120cm;

- Fazowane krawędzie;

- Redukcja hałasu w pomieszczeniu klasa C(L<85dB);

- Antypoślizgowość R9/R10µ≥0,30;

- grubość: ± 0,5 mm;

- krzywizna: 1,0 mm;

- kolorystyka do ustalenia z inwestorem.

Listwy przypodłogowe z MDF

- Wysokość 8-10cm

- Kolor paneli

- Wykończenie mat

- Montaż klipsy, klej

Zaprawa wyrównująca

Drzwi drewniane przesuwne 90 cm o parametrach:

- Lite drewno

- Skrzydło drzwiowe o grubości 4 cm

- System przesuwny REA

- Prowadnica o długości 200 cm

- Uchwyt (z dwóch stron)

Drzwi wewnętrzne 80cm z ościeżnicą

- Akustyczne 32 dB

- Wykończenie drewnopodobne naturalne

- Wypełnienie płyta wiórowa

- trzy zawiasy czopowe

- zamek dostosowany pod wkładkę patentową

- uszczelka progowa samoopadająca

- uszczelka w ościeżnicy

- ościeżnica regulowana

Rury PCV i stalowe ocynkowane do wody pitnej.

- rury i kształtki do wykonania kanalizacji sanitarnej

- kształtki przejściowe PCV kanalizacyjne

- rury i kształtki do wykonania instalacji wody zimnej

Wykonanie robót

Wymagania ogólne

Wszystkie roboty powinny odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów materiałów, zgodnie ze sztuką budowlaną, szczególnie w zakresie organizacji technologii i bezpieczeństwa pracy. Prace powinny odbywać się w dni robocze, w godzinach pracy urzędu tj. 7.00-15.00. Zamawiający dopuszcza możliwość prac poza wyznaczonymi godzinami po uprzednim uzgodnieniu na wniosek Wykonawcy. Dopuszczeni do robót Pracownicy powinni być przeszkoleni z zagrożeń występujących na terenie GDDKiA.

Prace przygotowawcze

Wykonawca zabezpieczy teren nieremontowany przed zabrudzeniem. Wszelkie elementy nie przeznaczone do malowania m.in. drzwi, okna, parapety, tabliczki p.poż,  lampy i inne Wykonawca zdemontuje, a w przypadku gdy nie ma takiej możliwości dokładnie zabezpieczy przez np. oklejenie. Wyposażenie pomieszczenia Wykonawca przeniesie we wskazane miejsce przez Zamawiającego (w obrębie budynku) a po wykonaniu robót z powrotem ustawi je w wyremontowanym pomieszczeniu.

Prace należy wykonać przy pomocy narzędzi ręcznych lub mechanicznych. Robotnicy wykonujący prace powinni posiadać ubiór zapewniający bezpieczeństwo podczas prac. Wykonawca na swój koszt zutylizuje materiały powstałe w wyniku prac. Wszelkie prace rozbiórkowe należy przeprowadzić w sposób powodujący minimalne zanieczyszczenie. Wszelkie materiały rozbiórkowe nie przeznaczone do powtórnego wmontowania, stają się własnością Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego ich wywozu. Nie dopuszcza się składowania materiałów z rozbiórki na terenie GDDKiA Rejon w Giżycku.

Prace remontowe prowadzone będą na czynnym obiekcie, z tego względu wykonawca zapewnić ma stały dostęp do budynku.

Prowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych i użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót.

Podczas wykonywanych prac należy ściśle przestrzegać technologii stosowania produktów wg szczegółowych instrukcji zawartych w kartach technicznych producentów.

Prace remontowe.

Remont instalacji elektrycznych

Wykonanie bruzd, ułożenie w nich istniejących przewodów                                i instalacji alarmowej (obecnie przewody znajdują się w tzw. korytkach nad tynkowych), uzupełnienie tynku

Dostawa i montaż oświetlenia (lampy sufitowe LED)

Demontaż, dostawa i montaż gniazd elektrycznych                                              i sieciowych, włączników oświetlenia

Remont ścian

Demontaż istniejących okładzin z paneli ściennych, usuniecie elementów montażowych i naprawa miejsc po mocowaniach.

Wykonanie posadzki z paneli winylowych.

Zabudowa ściany z płyty K-G na stelażu (wraz  z wykonaniem zabudowy rur instalacji WOD-KAN).

Przygotowanie ścian i sufitów pod nową powłokę malarską                      i dwukrotne malowanie. Całość prac powinna być zgodna ze sztuką budowlaną, z zalecaniami producentów materiałów i powinna zawierać co najmniej: usunięcie luźnych powłok, mycie, likwidację pęknięć, wyrównanie powierzchni, gruntowanie, malowanie farbami.

Prace porządkowe

Wykonawca po zakończeniu prac przygotuje pomieszczenie do użytkowania poprzez posprzątanie, wniesienie i montaż mebli.

Kontrola jakości:

Kontrola jakości odbywać się będzie poprzez:

- ocenę wizualną wykonanych prac,

- ocenę ilościową (obmiarową) wykonanych prac;

- zgodność użytych materiałów z zatwierdzeniem, o którym mowa w pkt. 2;

- zgodność technologii z OPZ.

W czasie wykonywanych prac strony na bieżąco zgłaszają roboty co do, których mają wątpliwości.

Wykonawca na bieżąco zgłasza prace tzw.: zanikające, celem bieżącej kontroli ilości i jakości ich wykonania.

Podstawa płatności.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie wszelkich prac opisanych w przedmiarze w tym w szczególności:

- prace przygotowawcze

- prace rozbiórkowe;

- prace budowlane;

- koszty i zakup wszelkich materiałów niezbędnych dla prawidłowego wykonania remontu;

- koszty transportu oraz utylizacji materiałów z rozbiórki;

- prace porządkowe;

Przed przystąpieniem do wyceny niniejszego zamówienia publicznego, konieczne jest dokonanie rzeczywistych obmiarów w w/w lokalizacji w celu zapoznania się wykonawcy z sytuacją dotyczącą realizacji przedmiotu zadania oraz możliwości dokonania wyceny wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego jego wykonania. Potwierdzeniem dokonania pomiarów w siedzibie tutejszego Urzędu będzie złożenie oferty. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia.